加气员侵吞销售款：这事竟然发生在2024年！

作者：安全小城	日期：2024年10月13日

榆林祥昇商贸LNG加气站员工职务侵占案：

事件经过：2024年8月19日，榆林市祥昇商贸有限公司法定代表人何某某向米脂县公安局报案，称自己经营的祥昇LNG加气站加气员燕某某、刘某某有私自修改加气机参数，侵吞LNG气销售款的重大嫌疑。8月19日当天，民警在加气站内将犯罪嫌疑人燕某某、刘某某抓获。

舞弊手段：2021年8月至2023年12月期间，燕某某通过修改加气机参数，使加气机只加气不计费，私自向过路司机出售LNG气获利。2023年12月至案发，燕某某伙同刘某某共同作案，所得利润二人分配。

案件结果：燕某某从中获利23万余元，刘某某从中获利8.5万余元。二人因涉嫌职务侵占罪被米脂县公安局依法刑事拘留，追赃工作和案件侦办正在同步开展。

- LNG加气站运营现状：

  - 发展：中国LNG加气站行业起步较晚，但发展迅速。1997年中国首个LNG接收站在大连建成投产，标志着中国LNG天然气产业的开始。随着国家对清洁能源的重视和天然气市场的不断扩大，LNG加气站数量不断增加，截至2024年底，我国LNG加气站数量将突破7000座。

  - 能源领域的重要地位：LNG加气站行业是天然气产业链的重要环节，也是天然气应用领域的重要支撑。在优化能源结构、减少环境污染、助力实现碳中和目标等方面发挥着重要作用。其为LNG汽车提供燃料加注服务，促进了LNG汽车的推广应用，进而推动交通领域清洁能源替代进程。同时，LNG加气站的建设和运营对于完善天然气基础设施、促进地区经济发展也具有积极意义。

  - 业务范围：主要包括终端销售模式，即面向各类使用LNG为燃料的车辆，如重卡提供加气服务，按加气量直接收取费用；会员制模式，发展会员客户提供优惠积分或专属权益；与运输企业合作，为其车队提供稳定加气服务；综合服务模式，除加气业务外，提供便利店、车辆维修保养、司机休息区等服务；能源管理模式，为大客户提供定制化能源管理方案；连锁经营模式，建立多个加气站形成连锁提升影响力；与上游气源企业合作，保障气源供应和价格优势等。

  - 日常运营情况：一般是24小时营业。日常运营中需要对设备进行巡检、维护，对气源进行采购、卸液等操作。

- 常见风险解析：

  - 员工舞弊风险：员工可能利用加气计量管理漏洞，销售LNG后不报销售，将销量挤入损耗中；或者在销售价格高于公司挂牌价格时，截留差价；还可能利用公司赊销政策，将现金、预付客户私自改为赊销用户，截留款项甚至转移赊销用户的还款，这些行为给公司带来资金风险。

  - 赊销风险：为提高销量，加气站在未严格筛选客户资质的情况下允许赊销，可能导致欠款无法收回形成坏账损失。如果对司机签字加气记录、赊销客户授权凭证管理不严密，会加大清欠难度。

  - 现金交易风险：加气站因未及时存储现金营业款，存在营业款被抢、遗失的风险，甚至员工人身可能受到伤害。夜间加气站现金也容易被不法分子盯上，被盗抢风险极高。

  - 设备运行风险：

- 储罐液位超限风险：高液位运行可能导致液体溢出，引发泄漏、火灾等危险；低液位运行可能影响加气站的正常供气，甚至导致设备损坏。应对措施包括安装液位监测装置，设置高、低液位报警，制定严格的操作规程，确保操作人员及时掌握液位情况并采取相应措施。

- 火源风险：加气站内的引火源包括电气设备故障产生的电火花、静电放电、车辆发动机火花、吸烟等。这些引火源可能引发LNG泄漏后的火灾、爆炸等安全问题，需要加强对电气设备的维护管理、采取防静电措施、设置明显的禁烟标志等。

- 典型事故案例：

- 山西祁县加气站“6.13”爆炸事故：

发生情况：2016年6月13日下午5时40分左右，山西祁县洁源天然气公司第二加气站内，在给祁县聚丰玻璃制品有限公司充装过液氧的低温绝热气瓶充装液化天然气时发生爆炸。整个加气站的雨棚附着物被炸成碎片，只剩下金属框架。事故造成加气站一名工作人员、面包车司机及一名乘车人员共3人受伤，被紧急送往医院后经抢救无效死亡。

事故原因：

    - 违规操作：加气站在给曾充装过液氧的低温绝热气瓶充装液化天然气，违反了相关的安全规定和操作流程。液氧和液化天然气的物理化学性质不同，对气瓶的要求也不一样，此前充装过液氧的气瓶可能在内部结构、材质性能等方面发生了变化，不适合再充装液化天然气，但加气站却违规进行了充装作业。

    - 安全管理缺失：该加气站建设和运营前期存在未办理相关行政许可和证照的情况，属于非法建设、非法运营。在后续补办了部分许可和证照后，截至事故发生时，仍未办理建设工程消防设计审核及验收、《气瓶充装许可证》等必要证件，反映出加气站安全管理的混乱和对安全制度的忽视。

- 湖北老河口加气站燃气泄漏事故：

发生情况：2021年9月29日凌晨，一辆大货车在位于老河口市光化大道与新316国道交叉口向北200米处的LNG加气站附近发生燃气泄漏事故。现场形成大面积蒸汽云，且LNG气体浓度已达到爆炸浓度范围，由于货车并未驶离加气站，一旦发生爆炸将造成灾难性后果。

事故原因：截至2021年10月13日，事故原因正在进一步调查中，尚未有明确的官方结论公布。不过，根据类似事故的经验推测，可能的原因包括燃气罐本身存在质量问题，如罐体材质老化、腐蚀导致密封性下降；或者在加气过程中，加气设备与货车燃气罐的连接部位出现故障，如接口松动、密封件损坏等，导致燃气泄漏；也有可能是货车司机在驾驶过程中对燃气罐的操作不当，引发了泄漏事故。

- 安全措施与运营注意事项：

  - 安全措施：

构建安全管理体系：建立健全安全组织机构，明确各部门和人员的安全职责，落实安全生产责任制。加强消防安全管理，配备必要的消防设施和器材，定期进行消防演练，提高员工的消防应急能力。

建立规章制度：制定完善的安全规章制度和操作规程，涵盖加气、卸液、设备维护等各个环节，确保员工严格按照规定操作。建立考核机制，对违反规章制度的行为进行严肃处理，确保制度的落实。

规范操作调节：在装卸和加注作业中，严格按照操作规程进行操作，防止超压、超装等违规行为。加强对操作过程的监控和管理，确保作业安全。

设备检修维护：定期对设备设施及仪器仪表进行检修维护，确保其完好投用。加强安全巡检和隐患排查，及时发现和消除安全隐患，确保加气站的安全运营。

  - 运营注意事项：

设备强制检测：对各类阀、压力表等关键设备进行强制检测或校准，确保其精度和可靠性，保证设备正常运行。

加气前检查：在加气前，仔细检查阀门、管道接口等部位是否存在气体泄漏或其他异常情况，确保加气过程的安全。

关注设备运行：在加气运行中，密切关注设备是否有异常情况或异常声响，及时发现并处理设备故障。

遵守操作规程：在卸液、加气时，严格遵守操作规程，严禁违规操作。在雷雨天气等恶劣条件下，暂停作业，确保人员和设备的安全。

- 未来展望：

  - 加强风险管控的重要性：随着LNG加气站行业的快速发展，风险管控将成为保障行业安全、稳定发展的关键。只有加强对各类风险的识别、评估和控制，才能有效预防事故的发生，降低企业的经营风险，保障员工和公众的生命财产安全。

  - 提升安全管理水平的发展方向：未来，LNG加气站将不断提升安全管理水平，朝着智能化、标准化、专业化的方向发展。通过引入先进的技术和管理理念，如物联网、大数据、人工智能等，实现对加气站的实时监控和智能管理，提高安全管理的效率和精度。

LNG加气站在能源领域发展迅速，背后潜藏的各种风险如影随形，一例例事故案例以血的教训敲响安全警钟。

我们知晓了安全措施与运营注意事项，可实际运营中，怎样落实到位？如何随市场和技术变化创新完善？怎样提升员工安全意识与素养？

安全无小事，关乎生命财产与环境，期待与大家共启思考行动之旅。