大学生汽车维修实习报告总结

大学生汽车维修实习报告总结一

我在 xx 进行维修实习。在来这一个多月的功夫里，我

对汽车维修效劳站的、零部件供给、售后效劳、维修以设备：

举升机、轮胎动平衡机、车身校正架、烤漆房等，还拥有保

守的出口检测仪器： x431 电脑检测仪、点火测试仪等，及

利用于维修业务的计算机网络。

一、实习手腕

1.通过实施加深先生对汽车专业在国民经济中所处地位

和作用的熟悉，巩固专业思想，激起深造热情。

2.切身理解山东汽车效劳市场现状

3.熟悉汽车修缮环境、修缮工具。为未来任务打下根底。

4.通过现场维修实习和企业员工的互换指导，理论联络

实际，把所学的理论学问加以印证、深化、巩固和充实，培

育分析、处置工程实际成绩的能力，为后继专业学问的深造、

课程假想和毕业假想打下坚实的根底。

5.维修实习是对先生的一次分析能力的培育和锻炼。在

整个实习进程中充分调动先生的客观能动性，深化细致地认

真观察、理论，使本人的动手能力取得进步。

二、实习内容：

这家公司不但拥有一批高素质、高技艺的汽车维修技术

人员，而且从国际、外购进一批保守的汽车维修检测设备。

例如：电脑检测分析仪、喷油清洗分析仪、四轮定位仪、atf

主动循环清洗……等等。使得该厂软、硬件兼备且完美。

拥有完美的维修效劳流程，流程如下：

(一)汽车保养

汽车保养是很重要的，买的一辆新车，首先要知道如何

保养。汽车保养需求做的几项任务：

干净汽车表面，检查门窗玻璃、刮水器、室内镜、后视

镜、门锁与起落器手摇柄可否完全有效。检查散热器的水量、

曲轴箱内的机油量、油箱内的燃油储量、蓄电池内的电解液

液面高度可否符合请求。检查喇叭、灯光可否完全、有效，

安装可否结实。检查转向机构各连接部位可否松旷，安装可

否结实。检查轮胎气压可否充沛，并肃清胎间及胎纹间杂物。

检查转向盘的游动间隙可否符合标准;轮毂轴承、转向节主销

可否松动。检查聚散器和制动踏板的自由路程可否符合规则。

检查轮胎螺母、半轴螺栓、钢板弹簧骑马螺栓和 u 形螺

栓可否结实靠得住。起动发动机后，观察仪表任务可否正常，

倾听发动机有无异响。检查车辆有 无漏水、漏油、漏气、

漏电等“四漏”景象。检查拖挂安装任务可否靠得住。

机油的作用次如果对发动机进行滑腻、冷却、密封、干

净、防锈、防腐……若没有机油，汽车的心脏就不能正常运

转。利用矿物油，普通 5000 千米换一次机油。正确的换油

标准是以“引擎运转功夫”来计算的。(自估均匀时速：千米

/小时)x(100 小时/矿物油-200 小时/分解油)=换油千米数。

汽车换机油的五个步骤：

(1).正确选用滑腻油的质量级别和粘度级别。

(2).选用正轨厂家消费的高质量机油滤芯，避免因滤芯

质量成绩造成的油路堵塞、压力不足或过滤成效差而影响滑

腻成效。

(3).换油时要在发动机出于正常任务温度时关闭发动机，

拧开加油口盖，拆下放油螺丝放出旧油，用公用工具拧下旧

滤清器。有条件时应对发动机进行清洗以便完全清洗掉发动

机内的油泥和胶质。

(4).改换新滤芯时要检查滤芯密封圈可否完好，如觉察

有变形、破损等要及时改换。拆卸滤芯时应将滤芯内灌满干

净滑腻油，并将密封圈上涂抹滑腻油，以避免在安装时造成

保护。

(5)、机油滤芯装好后，拧紧放油螺丝，按请求往发动机

曲轴箱内加注必然量的新滑腻油，油尺、油面应在高低刻线

之间，装好油尺、拧紧加油口盖，发动发动机快速转动几分

钟，检查油压可否正常、有无漏油景象，如有异样应及时停

机检查排除。机油切不可加得过量或过少，过量会造成滑腻

油花费过快，发动机运转阻力增加，燃油花费增加。过少会

造成油压太低、滑腻不良等后果。

汽车保养除换机油外，还要用电脑检测仪检查车各个电

控部件可否正常。检查发动机机油液位，发动机冷冻液液位，

主动变速器滑腻油液位，(手动变速器滑腻油，由于构造不同

不需检查)刹车油油位，动力转向滑腻油油位和轮胎气压。谈

到轮胎气压，很多车主看到车轮很扁，以为气压不足，而给

汽车车胎打气，直至不扁。实际上这是错的。太高的轮胎气

压，造成轮胎过早磨损，在高速公路行驶时，简单发作爆胎，

超级风险。轮胎气压太低也不好，最好按各车的标准，可查

随车手册或驾驶员车门侧边的说明标签。

汽车制动液检查与改换：汽车行驶必然的功夫就要检查

制动液，必要时需改换。制动液在利用必然功夫后，会出现

沸点降低、净化及不同程度的氧化蜕变，所以应按照气候、

环境条件、季节转变及工况等及时检查其质量功能，做到及

时改换。普通工况下，制动液在利用 2