瓦工班组平安责任目标分解

负责人:

目 标：严格质量和平安管理，将本工程砌体和装修安 全、优质地交付使用。

措施：上岗前对工人进行班前平安教育和平安技术交 底，讲解规范要求，并使其自觉遵章守纪，持证上岗到达要 求，经常组织检查，发现存在平安隐患及时上报、纠正排除, 保证平安生产。

木工班组平安责任目标分解负责人:

目标:

严格操作规程，保证搭设的模板符合设计要求，并且操 作简单，保证满足工程施工的需要及平安生产要求。

措施：

对操作人员进行班前平安教育和平安技术交底，学习 图纸及规范要求，保证模板的尺寸、标高、轴线等施工要素， 及时对施工现场进行巡回检查，消除隐患，保证平安生产。

钢筋班组平安责任目标分解

负责人:

目标：

严格按规范要求施工，不费料、不偷工减料，不延误工 期，保证工程质量、工程进度及平安生产。

措施：

严格教育及交底制度，学习图纸尺寸及设计意图及要 求，组织操作人员学习规范，并且经过培训学习及时检查工 作面的平安生产状况，做到消除隐患后再操作，保证钢筋工 程的施工平安。

架子工班组人员平安责任目标分解

负责人:

目标:

满足施工期间在允许荷载和气候条件下，不产生变形, 倾斜及摇晃等平安要求。

措施： 严格按规范要求操作，建立持证上岗制度，平安技术交底制度，按照脚手架搭设方案将基础平整夯实，立杆基础垫 通板（厚5CM）和钢底座，每高4米、水平7米不少于一处 剪刀撑，以梅花布置。脚手板满铺，消除探头板，工作面设

18cM挡脚板，并设置两道栏杆，张挂立网，按规定设置剪刀撑，并对脚手架分段验收，脚手板材质必须用强度及刚度符 合要求的松木或白松木材，跳板两头绑扎铁丝，脚手架宽度、 立杆间距，大横杆间距均要符合规程及规范要求，脚手架承 重荷载不得超过270KG/M2。施工期间严禁拆卸拉结点，经 常巡回检查，在雨季施工或假期施工后要仔细检查，以保证 及时发现隐患问题并及时处理。

电工班组人员平安责任分解

负责人：

目标：

严格按照TN-S系统操作，并通过检查验收。

保证措施：

严格按规范要求操作施工，建立平安备案证制度，对外 电线路按要求进行防护，配电箱下引下线排列整齐，并套管 敷设，线路埋地套钢管保护，手持照明灯及危险场所使用安 全电压，开关箱正确安装，设防雨篷，按规定保护接零，实 行一机一闸一漏一开关箱制，并每箱上锁，保证箱内清洁整 齐无杂物，每日对工地巡回检查。

井架塔吊工平安责任目标分解负责人: 目标:

严格落实日常检查、维护、保养制度，并做好记录，保证井架、塔吊在本工程施工中的平安正常使用。

措施:

井架吊盘在每次停放时，必须有灵敏可靠的制动装置,并安装超高限位器和防断绳装置，架体同建筑物拉结牢固, 吊盘设立平安门，严禁有人违章操作及乘坐吊盘上下，卸料 平台，设两道防护栏，平台跳板搭设严密，并每层设平台防 护门，井架验收合格后方可使用。井架设置混凝土基础，并 设地脚螺栓，卷扬机应前桩后撬固定，并搭设操作棚，卷筒 上要设防钢丝绳滑脱装置，滑轮与卷扬机间距大于15米。

进料口设置防护棚并要严密，设立联络信号，正确安装避雷 装置。

塔吊必须安装限位器和保险装置且要灵敏可靠。设立塔吊信号工，塔吊与建筑物及其他塔吊必须有平安距离，并符 合规定，钢丝绳严格控制报废标准，做到及时更换，以保证 平安生产。

机械组平安责任目标分解

负责人: 目标:

严格管理使用好各种机具，保证其平安生产及操作平安，及时检查维修，保证其正常运转。

措施:

1、搅拌机：安装要平整、坚实稳定、离合器和制动器及钢丝绳必须符合平安使用要求，做好保护接零，保险挂 钩要完好，且按规定正确使用。

2、电焊机：必须有良好的保护接零，并且要有防雨措施，配线整齐，一、二次线长不超标，焊把绝缘良好，不 随地拖拉。

3、钢筋机械：各传动部位必须有防护罩，并且要有良好的保护接零。

4、电锯：传动部位必须有防护罩，并设立防护挡板及平安装置，设立保护接零，安装漏电保护器。

5、平刨：传动部位必须有防护手及平安装置，设立保护接零，安装漏电保护器。

6、手持电开工具：严格按规定使用，并设保护接零,安装漏电保护器。

7、潜水泵：安装漏电保护器，并且保证其灵敏可靠,设置保护接零。