# 2025年新海电厂笔试题及答案

一、单项选择题（共10题，每题2分）

1. 电力系统中，频率的标准值是：

A. 48Hz

B. 50Hz

C. 60Hz

D. 65Hz

2. 下列哪种发电方式不属于可再生能源发电？

A. 水力发电

B. 风力发电

C. 核能发电

D. 太阳能发电

3. 电力变压器的主要作用是：

A. 产生电能

B. 改变电压等级

C. 储存电能

D. 控制电能流向

4. 下列哪种设备用于保护电力系统免受短路电流损害？

A. 断路器

B. 隔离开关

C. 变压器

D. 电容器

5. 电力系统中，有功功率的单位是：

A. 伏特(V)

B. 安培(A)

C. 瓦特(W)

D. 欧姆(Ω)

6. 下列哪种燃料不属于化石燃料？

A. 煤炭

B. 石油

C. 天然气

D. 铀

7. 电力系统中，无功功率的作用是：

A. 提供有功功率

B. 维持系统电压稳定

C. 增加系统损耗

D. 降低系统效率

8. 下列哪种发电方式的热效率最高？

A. 火力发电

B. 水力发电

C. 核能发电

D. 燃气轮机发电

9. 电力系统中，输电电压等级最高的是：

A. 110kV

B. 220kV

C. 500kV

D. 750kV

10. 下列哪种污染物是燃煤电厂排放的主要大气污染物？

A. 二氧化碳

B. 二氧化硫

C. 氮氧化物

D. 以上都是

 二、填空题（共5题，每题2分）

1. 电力系统中，频率的变化主要是由系统中的________不平衡引起的。

2. 变压器是根据________原理工作的。

3. 电力系统中，将高电压降低到适合用户使用的电压等级的设备是________。

4. 火力发电厂中，将燃料的化学能转化为热能的设备是________。

5. 电力系统中，用于提高功率因数的设备是________。

 三、判断题（共5题，每题2分）

1. 电力系统中，频率越高，输电效率越高。（ ）

2. 变压器可以改变直流电压。（ ）

3. 电力系统中，有功功率和无功功率的总和称为视在功率。（ ）

4. 核能发电是一种清洁能源，不产生任何污染物。（ ）

5. 电力系统中，输电电压越高，线路损耗越小。（ ）

 四、多项选择题（共2题，每题2分）

1. 下列哪些属于可再生能源？（ ）

A. 水能

B. 风能

C. 太阳能

D. 核能

2. 电力系统中，提高输电效率的方法有（ ）

A. 提高输电电压

B. 增大导线截面积

C. 采用超导材料

D. 增加输电线路长度

 五、简答题（共2题，每题5分）

1. 简述火力发电的基本工作原理。

2. 解释电力系统中的"调峰"概念及其重要性。

 参考答案及解析

 一、单项选择题

1. 答案：B

解析：在中国，电力系统的标准频率是50Hz，这是国家规定的标准值。世界上有些国家如美国、加拿大等使用60Hz的频率标准。

2. 答案：C

解析：核能发电虽然清洁，但核燃料（如铀）是不可再生资源，属于非可再生能源。水力发电、风力发电和太阳能发电都是利用可再生能源的发电方式。

3. 答案：B

解析：变压器的主要作用是改变交流电压的等级，既可以升高电压用于远距离输电，也可以降低电压用于用户使用。它不产生电能，也不储存电能。

4. 答案：A

解析：断路器是电力系统中用于保护设备免受短路电流损害的关键设备，它能在检测到故障时迅速切断电路。隔离开关主要用于隔离电源，变压器用于改变电压，电容器用于补偿无功功率。

5. 答案：C

解析：在电力系统中，有功功率的单位是瓦特(W)，表示实际消耗的功率。伏特(V)是电压单位，安培(A)是电流单位，欧姆(Ω)是电阻单位。

6. 答案：D

解析：煤炭、石油和天然气都是化石燃料，而铀是核燃料，不属于化石燃料。化石燃料是古代生物遗骸经过地质作用形成的燃料，而铀是地壳中存在的天然放射性元素。

7. 答案：B

解析：无功功率虽然不做功，但在电力系统中起着维持电压稳定的重要作用。它不提供有功功率，也不会直接增加系统损耗或降低系统效率，但功率因数过低会导致系统效率下降。

8. 答案：D

解析：燃气轮机发电的热效率通常高于传统火力发电，可以达到50%以上。火力发电的热效率一般在30%-40%之间，水力发电和核能发电的效率与热效率概念不同，不能直接比较。

9. 答案：D

解析：在中国电力系统中，常见的输电电压等级包括110kV、220kV、500kV和750kV等，其中750kV是目前最高的交流输电电压等级。特高压直流输电电压可以达到800kV甚至更高。

10. 答案：D

解析：燃煤电厂排放的主要大气污染物包括二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等，这些都是燃煤过程中产生的有害物质。其中，二氧化硫和氮氧化物是形成酸雨的主要前体物，二氧化碳则是温室气体。

 二、填空题

1. 答案：有功功率

解析：电力系统中的频率与有功功率的平衡密切相关。当发电机的有功功率输出与负荷消耗的有功功率不平衡时，系统频率会发生变化。发电功率大于负荷时，频率上升；反之，频率下降。

2. 答案：电磁感应

解析：变压器是根据电磁感应原理工作的，当一次绕组通入交流电时，在铁芯中产生交变磁通，这个交变磁通穿过二次绕组，在二次绕组中感应出电动势，从而实现电压的变换。

3. 答案：配电变压器

解析：配电变压器是将输电系统的高电压降低到适合用户使用的电压等级（如220V/380V）的设备，通常安装在变电站或用户附近，是电力系统中最后一级的电压变换设备。

4. 答案：锅炉

解析：在火力发电厂中，锅炉是将燃料的化学能转化为热能的关键设备，燃料在锅炉中燃烧，加热水产生高温高压蒸汽，蒸汽再驱动汽轮机做功，最终带动发电机发电。

5. 答案：电容器/同步调相机/静止无功补偿装置

解析：提高功率因数的设备主要有电容器、同步调相机和静止无功补偿装置等，这些设备可以提供或吸收无功功率，从而改善电网的功率因数，减少线路损耗，提高供电质量。

 三、判断题

1. 答案：×

解析：电力系统中，频率并不是越高输电效率越高。实际上，系统频率是固定的（如50Hz或60Hz），频率过高会导致设备损耗增加，甚至损坏设备。输电效率主要与输电电压、导线截面积、距离等因素有关。

2. 答案：×

解析：变压器不能改变直流电压，因为变压器的工作原理是电磁感应，需要变化的磁场才能在二次绕组中感应出电动势。直流电产生的磁场是恒定的，不会在二次绕组中产生感应电动势。

3. 答案：√

解析：在电力系统中，有功功率(P)、无功功率(Q)和视在功率(S)之间的关系可以用功率三角形表示，满足S² = P² + Q²。视在功率是电压和电流的乘积，表示电源提供的总功率。

4. 答案：×

解析：核能发电虽然不产生二氧化碳等温室气体，但会产生放射性废料，这些废料对环境有长期影响，需要妥善处理。此外，核电站运行过程中也可能产生少量放射性物质排放。

5. 答案：√

解析：在电力系统中，输电电压越高，线路电流越小（因为P = UI，功率一定时，电压越高电流越小），而线路损耗与电流的平方成正比（P损 = I²R），所以提高输电电压可以显著减少线路损耗，提高输电效率。

 四、多项选择题

1. 答案：ABC

解析：水能、风能和太阳能都是可再生能源，它们可以自然补充，不会因为使用而枯竭。核能虽然清洁，但核燃料是不可再生资源，属于非可再生能源。

2. 答案：ABC

解析：提高输电效率的方法包括：提高输电电压（减少电流，降低损耗）、增大导线截面积（减少电阻，降低损耗）和采用超导材料（电阻为零，无损耗）。增加输电线路长度会增加电阻，反而降低输电效率。

 五、简答题

1. 答案：火力发电的基本工作原理是将燃料的化学能转化为热能，再将热能转化为机械能，最后将机械能转化为电能。具体过程是：燃料在锅炉中燃烧，加热水产生高温高压蒸汽；蒸汽驱动汽轮机旋转，将热能转化为机械能；汽轮机带动发电机旋转，将机械能转化为电能，最后通过变压器升压后并入电网。

解析：火力发电是一种传统的发电方式，其能量转换过程遵循能量守恒定律。燃料（如煤炭、石油、天然气等）在锅炉中燃烧，释放化学能，使水变成高温高压蒸汽；蒸汽具有很高的热能，当它通过汽轮机时，推动汽轮机叶片旋转，将热能转化为机械能；汽轮机与发电机相连，带动发电机转子旋转，切割磁感线产生感应电动势，将机械能转化为电能。整个过程中，能量形式不断变化，但总量保持不变。

2. 答案：电力系统中的"调峰"是指根据负荷的变化规律，调整发电出力，使发电与负荷保持平衡的过程。调峰的重要性在于：电力系统的负荷在一天内是不断变化的，通常早晚高峰负荷较大，深夜负荷较小；如果所有发电机组都按最大负荷设计，会导致大部分时间机组运行效率低下；通过调峰，可以使发电机组在高效率区间运行，提高能源利用效率，降低发电成本，同时保证供电可靠性。

解析：电力系统的负荷具有明显的日变化特性，通常会出现早晚两个高峰和深夜低谷。调峰就是通过调整各类发电机组的出力，适应这种负荷变化。调峰电源通常具有启停灵活、调节速度快的特点，如水电机组、燃气轮机机组等。在负荷低谷时，可以减少调峰机组的出力或停机；在负荷高峰时，增加出力以满足需求。合理的调峰可以优化电源结构，提高整个电力系统的经济性和可靠性，是电力系统运行中的重要环节。