各项施工材料管理措施

工程名称：

| 编 | 制 | 人： |  | 职务（职务）： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审 | 核 | 人： |  | 职务（职务）： |  |
| 批 | 准 | 人： |  | 职务（职务）： |  |

批准日期：	年	月	日施工单位：

一、墙面抹灰及砌筑砂浆配合比控制措施

- 根据设计及规范要求确定最佳配合比。

- 由技术负责人向各班组进行技术交底，制作配合比标牌，设置于搅拌机旁，以供随时参考。

- 质量比配合比控制措施。

  - 使用经效正的同一台台秤

  - 使用台秤确定白灰用量。

  - 确定每加入一袋水泥，砂子的用量

  - 由技术员牛国庆，在现场把称定准，并固定。任何人不得随意改动。

- 体积比配合比控制措施。

- 由技术员牛国庆使用大铁桶为容器，测出每袋水泥的体积。

- 根据每袋水泥的体积，使用大铁桶测出每袋水泥所使用的砂子、水、及白灰用量。

- 制做砂浆试块确定砂浆强度。

- 由技术员牛国庆负责随时抽检配合比使用情况，如发现各班组使用配合比不准确，项目部将处于 100~500 元罚款。

负责人：

# 二、安装材料控制措施

- 各班组对安装材料的预算必须准确，要料要分阶段进行，防止进料过多，造成浪费。

- 安装材料进场后，由库管员段彦习对数量进行登记并进行管理。

- 由技术员王晓慧负责对厂家提供的质量证明材料进行检查、验证。

- 甲方或监理要求复试的，由实验员牛国庆进行现场取样、送检。待复试合格后，方可使用。

- 材料的领取严格按照公司的出入库管理制度进行。由库管段彦习负责。

- 各班组在施工过程中严格按照设计及规范要求施工。在规范和设计允许的情况下，最大限度的提高材料的利用率。由曹树方负责检查管理。

- 加大成品保护力度，各班组施工过程中相互注意，防止因交叉施工对成品造成损坏。

- 各班组如对安装材料有以下行为的项目部将处于 200~500 元罚款，并赔偿材料费用。

  - 损坏未安装材料或成品的

  - 随意丢弃、浪费

  - 未按照设计及规范安装使用

- 安装材料如在无变更情况下超出公司预算，各班组又无正当原因的，超出部分由各班组全部负担。

负责人： 组	员：

# 三、抹灰厚度控制措施

- 木工把所有跑模严重的地方，一定要处凿到符合抹灰要求的程度，决不能因为局部高凸而增加抹灰厚度。

- 在符合规范要求的前提下，垂直度尽可能顺直，不要求绝对的垂直度为“0”。

- 抹灰前，认真学习各技术交底，严格按技术交底施工。如果不按技术交底施工或不听从管理人员指挥的，将视情节轻重给予100~500 元的经济处罚。

- 严格按配合比拌制砂浆，不可任意添加水泥用量，当天的水泥砂浆必须当天用完，不造成浪费。

负责人：

# 四、钢筋控制措施

1、	由钢筋班组提前 7 天作出钢筋使用量计划并报项目部，由质检员赵顺平核对后，报甲方基建办进料。

2、	材料进场后检查质量证明材料，经复试后方可使用。

3、	钢筋班组下料前，必须提前 3 天将钢筋下料单并报项目部，由质检员赵顺平核对后，方可下料。

4、	钢筋下料必须长度必须符合设计及规范要求，质检员赵顺平负责随时检查。

5、	现场钢筋安装必须符合设计及规范要求，质检员赵顺平负责随时检查。

6、	Φ18 及以上的钢筋建议采用焊接，以减少钢筋用量。

7、	钢筋班组有以下行为项目部将处于 100~500 罚款：

  - 下料长度不准确

  - 不按设计及规范要求进行帮扎，少筋或多筋

  - 钢筋安装完毕后，现场未作到到“三清六好”

8、	各班组不得随意切割钢筋整料，施工中使用的顶棍、拉结筋优

先从废料中截取。

9、	钢筋用量如在无变更情况下超出公司预算，各班组又无正当原因的，超出部分由各班组全部负担。

负责人：

# 五、施工木材控制措施

针对本工程结构特点、及施工工艺，经项目部研究决定，对木方施工用量特采取如下措施：

1、根据规范混凝土的强度曲线图，并结合本工程的模板施工方案， 大量使用木方的 顶板工程，用木方及竹胶板支设。一次性配制三层顶模，循环使用。

2、木工作业班组在配制模板时，认真熟悉施工图纸，书面写出配模方案，报项目部审批，项目部主观木工工长，项目部其主管工长审查作业班组配模方案是否切实可行。

3、  配制顶模时所用的木方在其房间位置编号使用，以便在循环使用时用于相对应的位置。防止长料锯短，造成木方浪费现象。

4、	木工在循环使用模板时，在没有经项目部同意情况下，不得随

意动用电锯切割木料。减少不必要的浪费。

5、	二次结构一次性配制两层模板来进行施工作业，循环使用，不在零星配制。

6、	所有周转模板配制完毕，经项目部及施工作业班组签字认可后，工地不在存放多余的木料。

7、	在周转使用时，木方任意锯割，造成模板浪费，作业时另配顶模所用的工料费用，有本班组负责。

8、	各班组未按以上方案执行的处于 100~500 罚款

负责人：

# 六、落地灰控制措施

- 混凝土班组每次浇注混凝土，必须有两人专人清理落地灰。

- 清理必须及时，在落地灰初凝前必须清理完毕。

- 如果落地灰没有和土等其他杂物混合应再次使用。

- 清理时应使用混凝土吊斗，塔吊配合作业。

- 大模板上混凝土应必须随浇注随清理。

- 抹灰及砌砖过程中的落地灰，抹灰工及瓦工必须边作业边清

理。落地灰搅拌均匀后可再次使用。

- 各班组如不按以上规定进行施工项目部将对责任班组处于

100~200 罚款。并赔偿材料费用。