1	绪论	1 …

  - 自动门简介 	1…

  - 自动门的国内外发展现状	1…

  - 本课题研究的内容	2…

  - 本课题研究的背景和意义	3…

2	PLC 的概述…………………………………………………………………………………5 …

2.1	PLC 的定义…………………………………………………………………………………5 …

  - PLC 的产生背景	6…

  - PLC 控制系统简介	7…

  - PLC 的基本结构及原理	7…

2.5	PLC 的特点…………………………………………………………………………………8 …

  - PLC 的选型原则	8…

  - 驱动装置的选型 	10…

  - 变频器的选型 	10…

  - 感应开关的选型 	11…

- 自动门控制系统的整体方案	12

  - 设计流程 	1…2

  - 自动门的功能需求分析 	1…2

  - 自动门的控制要求	13

  - 自动门技术参数	13

  - 自动门具体构成	14

- 电动机的选型 	15…

  - 直流电动机的调速	15

  - 直流电动机的优势	15

4.3	传动装置 ……………………………………………………………………………	15

  - 行程开关(限位开关)的工作原理 	1…6

  - 自动门控制系统 I/O 地址分配表 	1…6

- 自动门控制系统软件的设计 	1…8

  - PLC 梯形图概述 	18…

  - 自动门工作流程如下 	1…8

  - 自动门控制系统原理图 	1…9

  - 工作过程的分析 	20…

  - 梯形图的设计	20

  - 过程分析	21…

结论 	23…

致谢	24

参考文献	25

附录	26

附录 1	27

- 绪论

  - 自动门简介

自动门英文名：automatic door。自动门从理论上理解应该是门概念的延伸， 是门的功能根据人的需要所进行发展和完善。自动门是指：可以将人或物接近门的动作或某种入门授权，转换为开门信号，通过驱动系统将门开启，在人离开后在将门自动关闭，对门的开启和关闭的过程实现控制的系统。

在二十世纪年以后，自动门开始在建筑物上使用。二十年代后期美国的超级市场的开放，受此影响，自动门开始被使用，世界第一自动门品牌多玛在 1945 年开

发出油压式、空气式自动门，新建大楼的正门也开始使用了。到了 1962 年，电气式已开始出现，之后伴随着城市的建设，自动门技术的领域每年都在增加。当初， 用供给建筑物用电源进行电动机的速度控制很难，只好进行油压、空压速度控制， 转换但因能源利用效率很低，然而伴随着电气控制的技术发展 ,现在电气控制技术已经成熟，直接控制电动机的电气式自动门逐渐成为主流。例如：各种用可识别控制的自动专用门，如:感应自动门（红外感应,微波感应,触摸感应,脚踏感应）、刷卡自动门等。

  - 自动门的国内外发展现状

在国外,进入 90 年代以来，自动化技术已经很成熟，技术发展很快，并取得了惊人的成就，自动门是自动化技术的典型代表。在现在人们生活中自动门可以节约空调能源、防尘、防风、降低噪音、同时可以使出入口显得很庄重高档，因此应用非常广泛。

随着我国经济和科技水平的飞速发展，自动门在人们的生活中的运用越来越广泛，自动门适用于各种大型公共场所。但在国内，自动门的自主研发技术尚不成熟。在自动门控制系统设计中，稳定、节能、环保、安全及人性化是需要首先考虑的因素。

自动平移门最常见的形式是自动门内外两侧加感应器，当人走进门时，感应器感应到人的存在，给PLC 控制器一个开门信号，控制器通过驱动装置将门打开。当人通过之后，再将门关上。由于自动平移门在通电后可以实现无人管理，既方便又提高了建筑的档次，于是迅速在国内外建筑市场上得到大范围的普及。

自动门的控制方法有很多，从控制器的不同来说，有继电器控制，即通过按钮和复杂的接线安装来控制；还有智能控制器控制，即通过运行现代自动化设备来控制，它具有稳定性高，安全等优点，因此被很多生产厂商所运用。由于继电器逻辑控制的自动门系统存在许多缺陷而逐步被智能控制器的自动门所淘汰。

在智能控制器的选择制主要有体积小、安装方便等特点，目前有许多厂家采用此种方式生产自动门，PLC 控制的特点是稳定型高、维护方便，目前许多大型商场的自动门都是有这种方式来控制的。

  - 本课题研究的内容

综合了自动门的实用、简洁、便捷、简单、的要求，在本课题中主要研究自动平移门，本课题设计的自动平移门具有手动和自动开门功能和分时间段控制功能以及配备安全防夹人光线、后备电源等辅助装置来满足商场等人流众多的场所的高效率、高安全和稳定性的要求。

本设计将在以下几个方面对自动门的控制系统进行研究和论证。

    - 自动门类型的选择

由于门体的重量及体积不同会对自动门驱动传动系统提出不同的要求，所以各种自动门又可以分为重型自动门和轻型自动门。

客流量的差异会对自动门的使用产生很大的影响，因此，自动门还可以分为一般自动门和频繁使用自动门。

自动门根据使用的场合及功能的不同可分为自动平移门、自动平开门、自动旋转门、自动圆弧门、自动折叠门等

综合了自动门的实用，简洁、便捷、简单的要求，在本课题中主要研究自动平移门，本课题设计的自动平移门具有手动和自动开门功能和分时间段控制功能以及配备安全防夹人光线、后备电源等辅助装置来满足商场等人流众多的场所的高效 率、高安全性的要求。

    - 自动门硬件系统的设计

为满足日常的需要本课题设计的自动门要求有很高的稳定性，故在本设计中所选用的智能控制器为稳定性良好的德国西门子公司生产的 CPU224 小型 PLC。驱动装置选用稳定性较好、功率强大、自带减速装置的三相交流电机，在感应器运用自动门专用的微波雷达感应器和在工业自动控制上大量运用的具有检测精度高、寿命

长、稳定性能好的接近传感器，运用感应器件感应到的开关量信号输入给 PLC，再由来 PLC 实现对自动门的控制。本课题的具体需求在硬件系统的设计过程中主要考虑了自动门的稳定、经济实用、方便、安全的需要。

    - 自动门的软件设计

在本设计中选用了目前运用最多的 PLC 编程语言梯形图，梯形图能直观明了的设计出自动门的控制要求，并能更好的实现安全性和故障报警等问题，梯形图的编写运用西门子编程软件，此软件具有强大的诊断功能，能更快的查处故障原因，从而大大缩短了维修时间。

  - 本课题研究的背景和意义

21 世纪的今天，门更加突出了安全理念，强调了有效性：有效地防范、通行、疏散，同时还突出了建筑艺术的理念，强调门与周围建筑的风格的整体的协调与和谐。

在大中型公共场所，自动门为这些建筑增添了时尚，高贵的姿彩。自动门从理论上理解应该是门的使用观念的延伸，是人们根据需要对门的功能的进一步提升和完善。所以对自动门的认识应该从人对门功能的要求开始。作为建筑物一部分的门， 从最基本的意义上讲，要同时满足隔离外部环境和不妨碍人的通行这两种要求。因此门体本身应牢固、密封。

自动门的普及和应用，改变了人们的防护意识，提升了人们的安全观念。自动门根据使用的场合及功能的不同可分为自动平移门、自动平开门、自动旋转门、自动圆弧门、自动折叠门等，其中平开门用的场合较少，旋转门由于昂贵而且非常宠大，一般只用于有需要的高档宾馆，自动平移门使用得最广泛，大家一般所说的自动门、感应门就是指自动平移门。

由于自动门在通电后可以实现无人看管，同时又可节约空调能源、防风、防尘、降低噪音，既方便又提高了建筑的档次，于是迅速在国内外的建筑市场上得到大范围的普及。同时也几乎成为了银行，写字楼，酒店等办公娱乐场所装修必不可少的一项配置。

自动平移门最常见的形式是自动门机及门内外两侧加雷达，当人走近自动门 时，雷达感应到人的存在，给控制器一个开门信号，控制器通过驱动装置将门打开。当人通过门之后，再将门关闭。由于自动平移门在通电后可以实现无人管理，既方

便又提高了建筑的档次，于是迅速在国内外建筑市场上得到大范围的普及。

自动门的开门信号是触点信号，微波雷达和红外传感器是常用的两种信号源。微波雷达是对物体的位移反应，因而反应速度快，适用于行走速度正常的人员

通过的场所，它的特点是一旦在门附近的人员不想出门而静止不动后，雷达便不再反应，自动门就会关闭，对门机有一定的保护作用。

红外传感器对物体存在进行反应，不管人员移动与否，只要处于传感器的扫描范围内，它都会反应即传出触点信号。缺点是红外传感器的反应速度较慢，适用于有行动迟缓的人员进入的场所。本文拟使用微波雷达传感器设计一个自动门控制器系统

本课题的自动门设计运用 PLC 做控制器能大大提高自动门的稳定性和经济性， 对于整个自动门行业是一次技术的革新，提高了自动门的使用率，因此，进行自动门的 PLC 控制系统设计，可以推动自动门行业的发展，扩大PLC 在自动门行业乃至整个自动化行业的应用，具有一定的经济和理论研究价值。

- PLC 的概述

  - PLC 的定义

国际电工委员会（International Electrical Committee）于 1987 年颁布了可编程控制器的标准及其定义：“可编程控制器是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采用可以编制程序的存储器，用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令，并能通过数字式或模拟式的输入和输出，控制各种类型的机械或生产过程。可编程控制器及其有关的外围设备都应该按易于与工业控制系统形成一个整体，易于扩展其功能的原则而设计。”

定义强调了 PLC 应直接应用于工业环境，它必须具有很强的抗干扰能力，广泛的适应能力和应用范围。这也是区别于一般微机控制系统的一个重要特征。

PLC 基于电子计算机，但不等同于普通计算机。普通计算机进行入出信息变换时，大多只考虑信息本身，信息入出的物理过程一般不考虑。而 PLC 则要考虑信息入出的可靠性、实时性，以及信息的实际使用。特别要考虑怎么适应于工业环境，如便于安装，便于维修及抗干扰等问题，入出信息变换及可靠的物理实现， 可以说是 PLC 实现控制的两个基本要点。PLC 通过它的外设或通信接口与外界交换信息。其功能要比继电控制装置多的多，强得多。

PLC 有丰富的指令系统，有各种各样的I/O 接口、通信接口，有大容量的内存，有可靠的自身监控系统，因而具有以下基本的功能：

- 逻辑处理功能

- 逻辑运算功能

- 准确定时功能

- 高速计数功能

- 中断处理（可以实现各种内外中断）功能

- 程序与数据存储功能

- 联网通信功能

- 自检测、自诊断功能

- 可以说，凡普通小型计算机能实现的功能，PLC 几乎都可以做到。

  - PLC 的产生背景

可编程控制器是基于微型计算机技术的通用工业自动控制设备，在其早期主要应用于开关量的逻辑控制。

机械或生产过程。PLC 及其有关的外围设备都应该按易于与工业控制系统形成一个整体，易于扩展其功能的原则而设计。

在可编程控制器问世以前，工业控制领域中是以继电器控制占主导地位的。这种由继电器构成的控制系统存在明显的缺点，尤其是对生产工艺多变的系统适应性较差。1968 年，美国通用汽车公司（GM）根据市场形势与生产发展的需要， 为了完成“多品种、小批量、不断翻新汽车品牌型号”的战略，提出了研制新型逻辑顺序控制装置来取代继电器控制装置。第 2 年，美国数字设备公司（DEC） 就研制出了第一台 PLC，将其应用于美国通用汽车自动装配生产线上，并取得了极大的成功。此后随着计算机技术、半导体集成技术、控制技术、数字技术、通信网络技术等高新技术的不断进步，PLC 也迅速发展起来。

PLC 初创阶段的代表产品有 MODICON 公司的 084、AB 公司的 PDQIl、DEC 的PDP．14 和日立公司的 SCY．022 等。该时期 PLC 产品的主要功能是执行原先由继电器完成的顺序控制、逻辑运算、定时和计数等。它的 CPU 由中小规模的数字集成电路组成，在 I／O 接口电路上做了改进以适应工业控制现场的要求，它的控制功能比较简单。在软件编程上，采用广大电气工程技术人员所熟悉的继电器控制线路的方式—梯形图。

20 世纪 20 年代起，人们把各种继电器，定时器，接触器及触电按一定的逻辑关系连接起来，组成控制系统，控制各种生产机械，这就是大家所熟悉的传统继电器接触控制系统，由于它结构简单，容易掌握，价格便宜，在一定范围内能满足控制要求，因而使用面甚广。在工业领域控制中一直占主导地位。但是继电接触器控制系统有明显的缺点：设备体积大，可靠性差，动作速度慢，功能少， 难以实现交复杂的的控制，特别是由于它是靠硬件连线逻辑构成的系统

接线复杂，当生产工艺或对象改变时，原有的接线和控制盘就要更换，所以通用性和灵活性较差。20 世纪 60 年代末期，美国的汽车制造业竞争激烈，各生产厂家的汽车型号不断更新，它必然要求生产线的控制系统亦随之改变，以及对整个开展系统从新配置。为抛弃传统的继电接触器控制系统的束缚，适应市场竞

争要求，1968 年美国通用汽车公司公开向社会招标，对汽车流水线控制系统提出具体要求，归纳起来是;

- 编程方便，可现场修改程序

- 维修方便，采用插件式结构

- 可靠性高于继电器控制装置

- 体积小于继电器控制盘

- 数据可直接送入管理计算机

- 成本可与继电器控制盘竞争

- 输入可以是交流 150V 以上

- 输出为交流 115V，容量要求在 2A 以上，可直接驱动接触器，电磁阀等

- 扩展时原装系统改变最小

- 用户存储器至少能扩展到 4KB

十项指针的核心要求是采用软布线（编程）方程代替继电器控制的硬接线方式，实现大规模生产线的流程控制。

  - PLC 控制系统简介

可编程控制器，英文 Programmable Controller,简称 PLC，本课题中用 PLC 作为它的简称。PLC 是用于工业现场的电控制器。它源于继电器控制技术，但基于电子计算机。它以微处理器为核心，集自动化技术、计算机技术、通信技术为一体，它通过运行储存在其内存中的程序，把经输入电路的物理过程得到的输入信息，变换为所要求的输出信息，进而再通过输出电路的物理过程去实现对负载的控制。像PLC 这样，集丰富功能于一身，是别的电控制器所没有的，更是传统的继电器控制电路所无法比拟的。丰富的功能为 PLC 的广泛应用提供了可能， 同时，也为自动门行业的远程化、信息化、智能化创造了条件。

现代化工业生产过程是复杂多样的，它们对控制的要求也各不相同。PLC 专为工业控制应用而设计，由于这些特点，可编程控制器问世以后很快受到工业控制界的欢迎，并得到迅速的发展。目前，可编程控制器已成为工厂自动化的强有力工具，得到了广泛的应用。

  - PLC 的基本结构及原理

目前 PLC 种类繁多，功能和指令系统也都个不相同但都一微处理器为核心用

微工业控制的专用计算机，所以其结构和工作原理都大至相同，硬件结构与微机相似，主要包括中央处理单元 CPU 存储器 RAM 和 ROM，输入输出接口电路、电源、I/O 扩展接口、外部识别接口等。其内部也是采用总线结构来进行数据和指令的传输。

PLC 控制系统由输入量—PLC—输出量组成，外部的各种开关信号、模拟信号、传感器检测的各种信号均作为 PLC 的输入量，他们经 PLC 外部输入端子，作为 PLC 的输出量对外围设备进行各种控制。

  - PLC 的特点

PLC 作为一种专用于工业环境的、具有特殊结构的计算机，有其显著的特点。具体特点如下:

- 可靠性高，抗干扰能力强

- 硬件配套齐全，功能完善，适用性强

- 易学易用，深受工程技术人员欢迎

- 安装方便，扩展灵活

- 系统的设计、安装、调试工作量小，维护方便，容易改造

- 体积小，重量轻，能耗低

  - PLC 的选型原则

在 PLC 系统设计时，首先要确定控制方案，下一步工作就是 PLC 工程设计选型。工艺流程的特点和应用要求是设计选型的重要依据。因此，工程设计选和估算时，应详细分析工艺过程的特点、控制要求，明确控制任务和范围确定所需的操作和动作，然后根据控制要求，估算输入输出点数、所需存储器容量、确定PLC 的功能、外部设备特性等，最后选择有较高性价比的PLC 和设计相应的控制系统。

- 输入输出 I/O 点数的估算

I/O 点数估算要考虑适当的余量，通常根据统计的输入输出点数，再增加大约 10％—20％的可拓展。余量后，作为输入输出点数估算数据。实际订货时， 还需根据制造厂商 PLC 的产品特点，对输入输出点数进行圆整。

- 存储器容量的估算

存储器容量是可编程序控制器本身能提供的硬件存储单元大小，程序容量是

存储器中用户应用项目使用的存储单元的大小，因此程序容量小于存储器容量。设计阶段，由于用户应用程序还未编制，因而程序容量在设计阶段是未知的，为了设计选型时能对程序容量有一定估算，通常采用存储器容量的估算来代替。

- 控制功能的选择

该选择包括运算功能、控制功能、通信功能、编程功能、诊断功能和处理速度等特性的选择。

根据本课题所设计的自动门控制的需要，主要介绍以下几种功能的选择。

- 控制功能

PLC 主要用于顺序逻辑控制，因此，大多数场合常采用单回路或多回路控制器解决模拟量的控制，有时也采用专用的智能输入输出单元完成所需的控制功能，提高 PLC 的处理速度和节省存储器容量。

- 编程功能

离线编程方式：可降低成本，但使用和调试不方便。在线编程方式：成本较高，但系统调试和操作方便，在大中型 PLC 中常采用。

- 诊断功能

PLC 的诊断功能包括硬件和软件的诊断。硬件诊断通过硬件的逻辑判断确定硬件的故障位置，软件诊断分内诊断和外诊断。通过软件对 PLC 内部的性能和功能进行诊断是内诊断，通过软件对 PLC 的 CPU 与外部输入输出等部件信息交换功能进行诊断则是外诊断。

PLC 的诊断功能的强弱，直接影响对操作和维护人员技术能力的要求，并影响平均维修时间。

- 机型的选择

（1）PLC 的机型

PLC 按结构分为整体型和模块型两类，按应用环境分为现场安装和控制室安装两类；按 CPU 字长分为 1 位、4 位、8 位、16 位、32 位、64 位等。从应用角度出发，通常可按照控制功能或输入输出点数选型。

整体型 OLC 的 I/O 点数固定，因此用户选择的余地较小，用于小型控制系统； 模块型 PLC 提供多种 I/O 卡件或插卡，因此用户可以较合理地选择和配置控制系统的 I/O 点数，功能扩展方便灵活，一般用于大中型控制系统。

（2）经济性的考虑

选择 PLC 时，应考虑性价比。考虑经济性时，应兼顾应用的可拓展性、可操作性、投入产出比等因素，最终选出比较满意的产品。

输入输出点数对价格有直接影响。当点数增加到某一数值后，相应的存储器容量相应增加。因此，点数的增加对CPU 选用、存储器容量、控制功能范围等选择都有影响。在估算和选用时应充分考虑。本课题所设计的自动门属于小型控制系统，结合经济性的考虑选择整体性 PLC。

综合以上因素，本课题的设计采用智能控制器为稳定性良好的日本三菱公司司生产的 FX2N-32M 小型 PLC 来实现整个自动系统的控制。

三菱 FX2N-32M 具有如下优点：最大范围地包容了标准特点、程序执行快、全面补充了通信功能，为自动化应用提供最大的灵活性和控制能力。具有突出的寄存器容量和丰富的元件资源。

  - 驱动装置的选型

自动门的驱动器是自动门能否良好工作的保障，在本设计中是运用变频器的三段速度调节来自动调节电机的速度，以达到驱动自动门的目的。这种方法具有稳定性能好，维修方便，连接简单，成本较低，是在目前的自动门行业主流控制方式。

本课题所设计的自动门要求选用绝缘电阻、绝缘介电强度、接地装置、过电压保护等符合国际安全标准规定的，具有噪音低、过载能力强的特点，并且转速不高于 500r/min 的电机，在结合安全、稳定的考虑，本课题所设计的自动门控制系统的驱动装置选用天津安全电机有限公司生产的型号为 YSM100/112、W、S 的 3 相 380V 交流电机。

  - 变频器的选型

根据自动门的需要，变频器选型时要确定以下几点：

变频器的额度电流应与负载的额定电压相符：均为 380V。变频器的额定电流与应与电机的额定电流相符，以最大电流确定变频器电流和过载能力。在本课题所使用的三相交流电机的最大起动电流为 Y 形接法为 0.37A，△形接法为 0.64A。在变频器驱动高速电机时，由于高速电机的电抗小，高次谐波增加导致输出电流值增大，因此用于高速电机的变频器的选型，其容量要稍大于普通的电机类型。

综合以上因素，本课题变频器采用日本三菱公司生产的 FR-500 系列中的 FR-540 变频器作为控制电机转速的控制器。

三菱 FR-540 变频器具有以下优点：

- 接线简单，可运用 PLC 的继电器输出接到变频器的控制输入端来控制变频的正反转和频率。

- 安装灵活，可以根据实际需要，把控制装置安装到任何位置，进行远距离操作。

(3) 频率设置简单，并且具有三速设定功能，可以满足自动门控制要求， 且操作简单，只需要转动外接电位器的旋钮，就可以进行频率设置。

  - 感应开关的选型

目前自动门行业的运用的感应开关主要有触摸感应开关，微波感应器，红外感应器，接近感应开关等，根据不同的性能和功能运用在各类不同场合的自动门控制系统中。

结合本课题的实际需要在设计的自动门的人员检测上运用了上海晶园微电子公司生产的 WB-3001 微波感应器，又称微波雷达，对物体的位移进行反应，因而反应速度快，适用于行走速度正常的人员通过的场所，它的特点是几乎不受周围环境影响。

- 自动门控制系统的整体方案

  - 设计流程

- 深入了解和分析自动门的控制要求和控制部件。

- 确定 I/O 设备。根据自动门控制系统的功能要求，确定系统所需的用户输入、输出设备。常用的输入设备有按钮、选择开关、行程开关、传感器等，常用的输出设备有继电器、接触器、指示灯等。

- 根据 I/O 点数选择合适的 PLC 类型。

- 分配 I/O 点，分配 PLC 的输入输出点，编制出输入输出分配表或者输入输出端子的接线图。

- 设计自动门系统的梯形图程序，根据工作要求设计出周密完整的梯形图程序，这是整个自动门系统设计的核心工作。

- 将程序输入 PLC 进行软件测试，查找错误，使系统程序更加完善。

- 自动门系统的整体调试，在 PLC 软硬件设计和现场施工完成后，就可以进行整个系统的联机调试，调试种发现的问题要逐一排除，直至调试成功。

  - 自动门的功能需求分析

本设计面向商场入口的应用，需要有安全性和可靠性。根据商场中对自动门的具体要求，本课题所设计的自动门应由以下功能：

（1)开门和关门控制应有手动和自动方式

为了便于维护，自动门应具有手动和自动方式。手动和自动开门方式由手自动转换开关来控制。当转换开关拨向手动位置时，门可以手动调节开或者关。当转换开关拨向自动位置时，手动开门失效，由感应器检测到有人接近门口且门未打开或者检测到已无人接近门且门未关闭，PLC 动作输出信号给变频器来控制电机的正转或者反转来实现开门或者关门。

（2)紧急停止

当自动门出现夹人现象时，可闭合紧急停止开关，自动门自动进入开门过程。PLC 控制和执行元件构成是自动门控制系统的两个重要组成。采用自动和手动控制方式，此种控制模式为自动门的主要控制方式。本课题所设计的自动门控制系统采用 PLC 为控制中心来控制传动机构从而控制门的开和关实现门的自动化控

制。

  - 自动门的控制要求

经分析设计任务，可知完成任务的实质就是控制电机的正反转。要实现自动控制首先要具备一下功能部件：微波检测开关，限位开关，超载要实现电机正保护开关。先确定电机与门扇轨道组成的系统，要实现电机正转—开门，电机反转

—关门。

首先按下启动按钮，当传感器检测到能有人体通过信号时，开关上有电流通过，（光电检测开关是脉冲触发需对其自锁）所以线圈上有电流通过，电动机正传，带动自动门执行开门过程。

当门完全打开之后，使开门限位开关由闭合到断开，此时自动门停止，延时8 秒。 若此时感应器重新检测到有人体信号时，则在重新进行 8 秒延时。

当 8 秒的延时完毕后，电动机反转执行关门过程。在关门过程中，传感器重新检测到人体信号时，此时中断关门转向开门过程。

考虑到自动门若出现故障或维修的时候，使用自动控制系统有所不适，于是设置手动开门和手动关门。

  - 自动门技术参数

表 3-1 自动门技术参数

单扇门的最大承重（kg） 单扇开启最大宽度（mm） 高度（mm）

开/关门速度（cm/s） 开启保持时间（s）

可编程控制器（PLC）电源驱动器电源

驱动器输出额定功率

1x120kg 1250mm 2500mm 32.5cm/s 8S

220V AC,50-60Hz

380V AC,50Hz

120W

  - 自动门具体构成

自动门系统的具体组成如下图：

感应器件

自

PLC	动

门

驱动装置	传动装置

图 3-1 自动门系统组成

由上图可知，当感应器件检测到人体或物体信号时将信号传给 PLC,PLC 根据已经采集的信号发出控制信号，是驱动装置运行，通过传动装置带动自动门的运行。

- 电动机的选型

  - 直流电动机的调速

直流电动机与交流异步电动机相比，虽然结构复杂，价格高，维修也不方便， 但是在调速性能上有其独特的优点。因为鼠笼式电动机在一般情况下是不能调速的，更不能无级调速，因此对调速要求高的设备，均采用直流电动机。这是因为直流电动机能无级调速，机械传动结构比较简单。

在额定状态下，电枢纽电流 Ia 为额定值，如果调速时负载转矩依旧保持不变，故调速后负载必须减小。这种调速方法适用于转矩月转速成反比而输出功率基本不变的场合。

这种调速方法有 3 个优点：调速平滑，可无级调节；调速经济，控制方便； 机械特性较硬，稳定性较好。而局限是转速只能升高，即调速后的转速要超过额定转速。

  - 直流电动机的优势

因为直流电动机在调速方面很简单，相对于异步电动机有以下的优势：

- 由于采用高性能永磁材料，无刷直流电机的转子尺寸得以减小，可以具有较低的惯性、更快的响应速度、更高的转矩惯量比。

- 由于没用转子损耗，也无需定子励磁电流分量，所以无刷直流电机具有较高的功率。对于同等容量输出，交流异步电机需要更大功率的整流器和逆变器。

- 由于没有转子发热，无刷直流电机也无需考虑转子冷却问题。

综上所述，直流无刷电机具有更大的功率密度、更高的效率和更好的控制性能，如将节能因素、省却变频器以及产能提高因素考虑在内，使用者的综合成本下降很大，所以在本课题中选用无刷直流电动机。

  - 传动装置

在本课题设计的自动门针对人流较多的商场，应对周围环境进行综合考虑， 所以在本课题的自动门机械传动设计中考虑了以下几个方面：

- 自动门的传动主要包括安装板，轨道，门机，皮带，吊挂件等。

- 所有的组件都为插入式元件，使得安装很简便。

- 电机：驱动电机采用 380V 三相交流电机，功率大，可调性强。

- 导轨：水平双导轨结构，形成正悬挂，解决了侧摆的问题，从而确保了门扇的稳定性。并配以双侧密封毛刷，形成密封式导轨，避免积尘对导轨及滑轮的磨损，实现了维护方面的特点。

- 滑轮：采用特殊的尼龙滑轮，强度高，耐磨性好，同时还有一定的减震效果。

- 皮带：用于传输电机所产动力，牵引自动门吊具走论系统，采用齿形皮带, 齿形皮带的齿形截面为曲线设计，增加了齿形的高度，提高了皮带与传动齿轮的吻合度，从而提高了机械效率。皮带底部采用尼龙加强，减少了齿距变形， 提高了使用寿命。

- 马达皮带轮直径为 5cm,皮带滑轮内径为 13.5cm,外径为 28.5cm。

  - 行程开关(限位开关)的工作原理

行程开关又称限位开关，用于控制机械设备的行程及限位保护。在实际生产中，将行程开关安装在预先安排的位置，当装于生产机械运动部件上的模块撞击行程开关时，行程开关的触点动作，实现电路的切换。因此，行程开关是一种根据运动部件的行程位置而切换电路的电器，它的作用原理与按钮类似。行程开关广泛用于各类机床和起重机械，用以控制其行程、进行终端限位保护。在电梯的控制电路中，还利用行程开关来控制开关轿门的速度、自动开关门的限位，轿厢的上、下限位保护。

滚轮式行程开关又分为单滚轮自动复位和双滚轮(羊角式)非自动复位式，双滚轮行移开关具有两个稳态位置，有“记忆”作用，在某些情况下可以简化线路。

  - 自动门控制系统 I/O 地址分配

I/O 分配表示编写 PLC 程序首先要做的前提条件，也是现场接线和调试的重要依据。

输入输出信号在 PLC 接线端子的地址分配是进行 PLC 控制系统设计的基础。对软件设计来说，II/O 地址分配以后才可以进行编程；对控制柜及 PLC 的外围接线来说，只有I/O 地址确定下来，才可以绘制电气接线图、装配图，让装配人员根据线路图来安装控制柜。

| 名 称 | 代 码 | 地址维号 |
| --- | --- | --- |
| 莉入信号 |  |  |
| 门内光电检测开关 | SQl | IO. 1 |
| 门外光电检测开关 | SQ2 | I0.2 |
| 开门限位开关 | SB3 | I0.3 |
| 关门限位开关 | S囡 | I0.4 |
| 过载保护开关 | SR5 | I0.5 |
| 紧急滓止开关 | SB6 | I0.6 |
| 启动俸止 | SB7 | IO. 7 |
| 手动开门 | SBlO | Il. 0 |
| 手动关门 | SBll | I1. 1 |
| 萄出信号 |  |  |
| 开门执行机构 | KMO | QO.O |
| 关门执行机构 | KMl | QO. 1 |
| 短搂启动电阻搂触器 | k陀 | Q0.2 |

图 4-1 I/O 地址分配表

。

- 自动门控制系统软件的设计

  - PLC 梯形图概述

梯形图程序设计语言是最常用的一种程序设计语言，它来源于继电器逻辑控制系统的描述。在工业过程控制领域，电气技术人员对继电器逻辑控制技术较为熟悉。因此，由这种逻辑控制技术发展而来的梯形图受到欢迎，并得到广泛的应用。

梯形图程序设计语言的特点是：

（1）. 与电气操作原理图相对应，具有直观性和对应性；

（2）. 与原有继电器逻辑控制技术相一致，易于掌握和学习；

（3）. 与原有的继电器逻辑控制技术的不同点是：梯形图中的能流（ Power Flow）不是实际意义的电流，内部的继电器也不是实际存在的继电器，因此应用时需与原有继电器逻辑控制技术的有关概念区别对待；

梯形图是使用得最多的图形编程语言，被称为 PLC 的第一编程语言。梯形图与电器控制系统的电路图很相似，具有直观易懂的优点，很容易被工厂电气人员掌握，特别适用于开关量逻辑控制。梯形图常被称为电路或程序，梯形图的设计称为编程。

  - 自动门工作流程如下：

- 按下启动按钮，当有人由内到外或由外到内通过光电检测开关 K1 或K2 时，开门执行机构KM1 动作，电动机正转，到达开门限位开关K3 位置时，电机停止运行。

- 自动门在开门位置停留 8 秒后，自动进入关门过程，关门执行机构KM2被起动，电动机反转，当门移动到关门限位开关 K4 位置时，电机停止运行。

- 在关门过程中，当有人员由外到内或由内到外通过光电检测开关 K2 或 K1 时，应立即停止关门，并自动进入开门程序。

- 在门打开后的 8 秒等待时间内，若有人员由外至内或由内至外通过光电检测开关 K2 或 K1 时，必须重新开始等待 8 秒后，再自动进入关门过程，以保证人员安全通过。

- 考虑到自动门若出现故障时，使用自动控制系统有所不适，于是设置

开始

门口是否有人1I

＿旷七二 一

否 已上皂

开到最底

开门按钮按下 I I关门按钮按下

是

是

导

手动开门和手动关门。以上工作过程可用流程图表达如下图所示。

是

否

不

开 门 计时	l

陌百妇 司	斤］关前面脰］

- Ii

,	'	，仁

扛L

否	 	l 门 关闭	l	I蜂鸣器响

关到最底

}

停止运行

i 兰

I 晌	云行1

图 5-1	自动门工作流程图

  - 自动门控制系统原理图

Ll	L2	L3

勹了『	Q S

FUl

KMl	KM2

FR

图 5-2 自动门控制系统主电路图

M

SB7

I SB6

SB:  l

SBl	:

FR

三,，S B 卢己  I  k   t-11\

SB、3 KT

'"

·-

|

已 三 ＼

|		I'\	•	仁	' k MD SB5

KMO 兰	立 1 0

KMl

SB2	KM

l	S:Bll

SB3

SB4

8S:

KMl

图 5-3

K继T 电器接KM触2

器控制图

Kl--10

量	1 0.1

10.2

10.3

KMl

QO.O

|	kM2

Q0.1

10.4	|

KMO

虔 I0.5

10.6

.10.7

QO，已

SB10 .

SB11

|    11.0

I 1,l

C口M	C口M

（

图 5-4	自动门控制系统外围接线图

  - 工作过程的分析

根据本课题的控制要求和安全要求，所设计的程序按照下图所示的流程运行，已达到本系统的最佳设计要求和完成系统的最终设计，工作流程如下：

首先按下启动按钮，当传感器检测到能有人体信号时，电动机正传，带动自动门执行开门过程。

当门完全打开之后，使开门限位开关打开，此时自动门停止，进行 8 秒延时。

若此时感应器重新检测到有人体信号时，则在重新进行 8 秒延时

当 8 秒的延时完毕后，电动机反转执行关门过程。在关门过程中，传感器重新检测到人体信号时，此时中断关门转向开门过程。

考虑到自动门若出现故障时，使用自动控制系统有所不适，于是设置手动开门和手动关门。

  - 梯形图的设计

自动门 I/O 地址分配表

表 5-1 自动门I/O 地址分配表

PLC 原件I0.1 I0.2 I0.3 I0.4 I0.5 I0.6 I0.7 I1.O I1.1

具体梯形图程序见附录 1

指令表见附录 1

  - 过程分析

作用

门外光检测电开关门内光检测电开关开门限位电开关 关门限位电开关 过载保护开关

紧急停车开关启动停止 手动开门 手动关门

（1）.首先按下启动按钮使 I0.7 闭合，若外检测开关或内检测开关检测到有人体接近时将其转换成信号使 I0.1 或 I0.2 闭合。由于开门限位开关 I0.3 是常闭的，所以 Q0.0 线圈得电，由原理分析可知光电检测开关的触发方式是脉冲触发，所以需要自锁。当 Q0.0 线圈通电时 Q0.0 闭合，此时电动机正转带动自动门扇移动，执行开门过程。

（2）.当门扇完全打开时，使开门限位开关 I0.3 打开，Q0.0 线圈失电。电动机停止转动。

（3）.当门扇停止移动时，由于开门限位开关的常闭变成断开，故使常开变闭合。此时进行 8 秒钟的延时，若此时外检测开关或内检测开关 I0.1 或 I0.2 检测到有人体信号，则使 T0 重新延时 8 秒钟。

（4）.当 8 秒的延时完毕后 T0 线圈通电，关门限位开关闭合，所以使 Q0.1 得电并自锁，电机反转执行关门过程。

（5）.在关门过程中，若外检测开关或内检测开关 I0.1,I0.2 有信号又使Q0.0通电，由于在关门过程中 Q0.0 常闭，此时打开并中断关门过程，转向开门过程。

（6）.在此控制过程中，为了保证其安全性设置过载保护和紧急停车。

（7）.考虑到自动门若出现故障时，使用自动控制系统有所不适，避免造成不便和不必要故障，于是设置手动开门和手动关门。

结	论

本设计基本上达到了设计目的，利用 PLC 实现自动门的控制系统。掌握了PLC 的编程，并运用软硬件的知识，通过合理的设备选型，参数设置，软硬件设计，提高了自动门的可靠运行。改善了自动门的舒适感，并节约了电能。给人们带来了极大的方便。用可编程控制器对自动门进行控制的同时实施实时故障监 测，准确可靠，实时性好，便于维修。

当然，由于所学知识和时间的有限，本次设计还存在一些不足之处，功能方面还不够全面,自动门内部结构不太了解，还需要现场学习，本设计还可以有更加全面的功能，比如开门关门设置蜂鸣器的提示音，提示行人通过，还可以在开门速度上添加变频器，使开门速度加快，提高效率。由于实际条件的限制，仿真效果不太理想这也是不足之处。

本设计中存在的不足之处，今后我会不断的研究努力去完善。对于自动门硬件，也知道了一些周边技术，扩充了知识面，增强对工艺的理解。我们学习的知识是有限的，在以后的工作中我们肯定会遇到许多未知的领域，这方面的能力便会使我们受益匪浅。

通过这次设计,我把所学的各种知识都联系起来,把理论和实际联系了起来, 既巩固了旧知识,有学到了新知识,开阔了视野,拓宽了思路,培养了自己分析问题和解决问题的能力,我要把我的毕业设计作为我在学习的最后一个历程画一个自己满意的句号。

致	谢

通过这三年的学习,使我掌握了广泛的基础知识和牢固的专业知识 .正是由于我有了这些知识,才能在这次设计任务中完成任务 .在次我要深深感谢我的老师和在设计中帮助我的同学们,是老师的谆谆教导和同学们的帮助 ,使我取得了今天的成绩.

我要由衷的感谢我的指导老师,本论文设计在老师的悉心指导和严格要求下已完成，他们学识渊博、认真的工作态度和严谨的治学作风、平易近人的为人风格给予我深刻的印象，使我受益匪浅。从课题选择到具体的写作过程，论文初稿与定稿无不凝聚着老师的心血和汗水，在我的毕业设计期间，他们为我提供了种种指导和一些建议，他们一丝不苟的作风，严谨求实的态度使我深受感动，没有这样的帮助和关怀和熏陶，我不会这么顺利的完成毕业设计。在此向这老师们表示深深的感谢和崇高的敬意！

同时，在论文写作过程中，我还参考了有关的书籍和论文，在这里一并向有关的作者表示谢意。

我还要感谢同组的各位同学，在毕业设计的这段时间里，你们给了我很多的启发，提出了很多宝贵的意见，每次遇到困难时，总能从你们那得到支持，在你们身上我学到了互助的精神.一个人的力量是有限的,可是集体的力量是无穷的, 好比一滴水,不能形成波涛汹涌的大海。

在此，向所有关心和帮助过我的领导、老师、同学和朋友表示由衷的谢意！ 衷心地感谢在百忙之中评阅论文和参加答辩的各位老师！

参考文献

- 催坚. 西门子工业网络通信指南. 机械工业出版社, 2005,8（3）：82-85.

- 张运刚,  宋小春.从入门到精通—西门子工业网络通信实践	. 北京人民邮电出版社 , 2007,24(13)：182-189.

- 吴明亮, 蔡夕忠. 可编程控制器实训教程. 化学工业出版社, 2005,9(3)：97. [4]刘敏. 可编程控制器技术. 机械工业出版社, 2001,13（1）：36.

[5]常斗南.可编程控制器原理、应用、实验. 机械工业出版社，2003,8（4）：88-92. [6]王国海.可编程序控制器及其应用. 中国劳动社会保障出版社，2006,7（2）：76-81.

- 李全利.可编程序控制器及其网络系统的综合应用技术. 机械工业出版社, 2005,12（5）： 124-127.

- 汤自春. PLC 原理及应用技术. 高等教育出版社, 2006,3（2）：41-46. [9]高鸿斌. PLC 分析与设计应用. 电子工业出版社，2004,6（5）：61-67.

附录

网络 1

- I -

2

O Q

!

10.1

10.2

QO.O

11.0

网 络 2

D7

QO.O

。

—

3

.

I

()

。

H	10.3 I 	I	1°;1I  	110;2I	屯。二

网 络 3

—

4

o

i

．

2

O l

Q

—

．

0  /

Q

H

TO

I	。7

QD.1

()

H	□o. 1

尸	1 1. 1

网 络 4

尸 1 0. 5

曰 1 0. 6

HQO2

网 络 5

。7 I

Q0.2

()

Q0.2

曰	l

QO.O

(R)

2

附录 1

网络 1

。

。1D	I0.1

I0.2 QO.O

。

AN	Q0.2

A	I 0 . 7

Il.D

l!.N	Tn	1

＝	QO.O

网络 2

1D	I0.3

AN	ID.1

AN	I0.2

TON	T,O	+80

网络 3

。

LD	TO

Q0.1

AN	QO.O

。

AN	Q0.2

A	I0.7

Il.1

AN	I0.4

＝	Q0.1

网络 4

。

。LD	I0.5

I0.6 QD.2

A	I0.7

＝	Q0.2

网络 5

LD	Q0.2

R	QO.O,	2