# 2025年水处理膜试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1. 下列哪种膜分离技术主要用于去除水中的溶解性盐类？

A. 微滤

B. 超滤

C. 纳滤

D. 反渗透

2. 膜污染的主要表现形式不包括：

A. 浓差极化

B. 膜孔堵塞

C. 膜表面沉积

D. 膜材料老化

3. 下列哪种材料最适合用于制备耐酸碱性的反渗透膜？

A. 醋酸纤维素

B. 聚醚砜

C. 聚偏氟乙烯

D. 聚丙烯腈

4. 在水处理膜系统中，下列哪个参数不是衡量膜性能的关键指标？

A. 通量

B. 截留率

C. 膜厚度

D. 操作压力

5. 下列哪种清洗方法不适合用于膜污染的清洗？

A. 物理清洗

B. 化学清洗

C. 生物清洗

D. 热力清洗

6. 膜组件中，哪种结构形式具有最大的填充密度？

A. 板框式

B. 管式

C. 中空纤维式

D. 螺旋卷式

7. 下列哪种膜分离技术可以去除水中的病毒？

A. 微滤

B. 超滤

C. 纳滤

D. 反渗透

8. 在膜分离过程中，下列哪种因素会导致膜通量下降？

A. 操作压力增加

B. 进水温度升高

C. 进水盐度降低

D. 膜污染加剧

9. 下列哪种膜材料具有最好的耐氧化性？

A. 聚砜

B. 聚醚砜

C. 聚偏氟乙烯

D. 聚丙烯腈

10. 在膜系统中，下列哪个部件主要用于收集透过液？

A. 原水入口

B. 浓水出口

C. 透过液出口

D. 反冲洗入口

 二、填空题（每题2分，共12分）

1. 膜分离技术根据膜孔径大小可分为微滤、超滤、纳滤和__________。

2. 膜污染的控制方法包括预处理、优化操作条件和__________。

3. 反渗透膜的工作原理主要是基于__________和筛分效应。

4. 膜组件的四种基本结构形式是板框式、管式、中空纤维式和__________。

5. 膜清洗常用的化学药剂包括酸、碱、__________和表面活性剂。

6. 膜寿命评估的主要指标包括通量衰减率、__________和完整性。

 三、判断题（每题2分，共12分）

1. 反渗透膜的孔径通常小于1纳米。

2. 膜污染是不可逆的，一旦发生就无法恢复。

3. 超滤膜可以去除水中的重金属离子。

4. 膜组件的填充密度越高，其处理效率一定越高。

5. 在膜系统中，提高操作压力可以无限提高膜通量。

6. 膜材料的选择只需考虑其分离性能，无需考虑化学稳定性。

 四、多项选择题（每题2分，共4分）

1. 下列哪些因素会影响膜分离效果？

A. 操作压力

B. 进水温度

C. 膜材料性质

D. 进水pH值

E. 膜组件结构

2. 下列哪些方法可以用于膜污染的预防？

A. 优化预处理工艺

B. 定期化学清洗

C. 控制操作条件

D. 添加阻垢剂

E. 增加膜面积

 五、简答题（每题5分，共10分）

1. 简述反渗透膜在水处理中的应用原理及优缺点。

2. 分析膜污染的主要原因，并提出相应的控制措施。

 参考答案及解析

 一、单项选择题

1. D

解析：反渗透(RO)膜主要用于去除水中的溶解性盐类，其孔径最小，通常小于1纳米，能够截留大多数溶解盐、有机物和微生物。微滤(MF)和超滤(UF)主要用于去除悬浮物、胶体和大分子物质，纳滤(NF)介于超滤和反渗透之间，主要用于去除二价盐和部分一价盐。

2. D

解析：膜污染主要表现为浓差极化、膜孔堵塞和膜表面沉积，这些都是膜使用过程中常见的问题。膜材料老化是膜材料本身随时间发生的性能变化，不属于膜污染的表现形式。

3. C

解析：聚偏氟乙烯(PVDF)具有优异的耐酸碱性和化学稳定性，适合用于制备耐酸碱性的反渗透膜。醋酸纤维素(CA)耐酸碱性较差，聚醚砜(PES)和聚丙烯腈(PAN)虽然有一定的耐酸碱性，但不如PVDF优异。

4. C

解析：在水处理膜系统中，通量、截留率和操作压力是衡量膜性能的关键指标。膜厚度虽然影响膜的性能，但不是关键指标，不同厚度的膜可以达到相似的分离效果。

5. D

解析：膜污染的清洗方法主要包括物理清洗(如反冲洗、气水冲洗)、化学清洗(如酸洗、碱洗、氧化剂清洗)和生物清洗(如酶清洗)。热力清洗可能会损坏膜材料，不适合用于膜污染的清洗。

6. C

解析：在四种膜组件结构形式中，中空纤维式具有最大的填充密度，可以达到每立方米膜组件数千平方米的膜面积。板框式填充密度最低，管式和螺旋卷式居中。

7. D

解析：反渗透膜的孔径最小，通常小于1纳米，能够有效去除水中的病毒(病毒大小通常为20-300纳米)。微滤和超滤膜的孔径较大，无法有效去除病毒；纳滤膜的孔径介于超滤和反渗透之间，对病毒的去除效果有限。

8. D

解析：膜污染会导致膜通量下降，这是膜污染的主要表现之一。操作压力增加通常会提高膜通量；进水温度升高会降低水的粘度，从而提高膜通量；进水盐度降低会减少渗透压，从而提高膜通量。

9. C

解析：聚偏氟乙烯(PVDF)具有优异的耐氧化性，能够抵抗氯等氧化剂的攻击。聚砜、聚醚砜和聚丙烯腈的耐氧化性相对较差，容易受到氧化剂的破坏。

10. C

解析：在膜系统中，透过液出口主要用于收集透过液(产水)。原水入口用于供给待处理水；浓水出口用于排放浓缩后的水；反冲洗入口用于膜的清洗。

 二、填空题

1. 反渗透

解析：膜分离技术根据膜孔径大小可分为微滤(孔径0.1-10微米)、超滤(孔径0.01-0.1微米)、纳滤(孔径0.001-0.01微米)和反渗透(孔径小于0.001微米)。

2. 定期清洗

解析：膜污染的控制方法包括预处理(去除可能引起污染的物质)、优化操作条件(如控制通量、压力等)和定期清洗(物理清洗和化学清洗)。

3. 扩散渗透

解析：反渗透膜的工作原理主要是基于扩散渗透(水分子通过膜)和筛分效应(截留大于膜孔径的物质)。在压力作用下，水分子通过半透膜，而溶解盐类被截留。

4. 螺旋卷式

解析：膜组件的四种基本结构形式是板框式、管式、中空纤维式和螺旋卷式。每种结构形式都有其特点和适用场合。

5. 氧化剂

解析：膜清洗常用的化学药剂包括酸(去除无机垢)、碱(去除有机物)、氧化剂(去除生物污染)和表面活性剂(去除油类物质)。

6. 截留率变化

解析：膜寿命评估的主要指标包括通量衰减率(反映膜污染程度)、截留率变化(反映膜分离性能变化)和完整性(反映膜是否破损)。

 三、判断题

1. √

解析：反渗透膜的孔径通常小于1纳米，能够截留大多数溶解盐、有机物和微生物。这是反渗透膜能够实现海水淡化的关键。

2. ×

解析：膜污染在一定程度上是可逆的，通过适当的清洗方法(如物理清洗、化学清洗)可以恢复膜的分离性能。但严重的膜污染可能导致膜性能不可逆下降。

3. ×

解析：超滤膜的孔径通常为0.01-0.1微米，无法有效去除水中的重金属离子(离子大小通常小于0.001微米)。去除重金属离子需要采用反渗透或纳滤等技术。

4. ×

解析：虽然膜组件的填充密度越高，其单位体积的处理能力可能越高，但过高的填充密度可能导致流动阻力增加、清洗困难等问题，不一定提高整体处理效率。

5. ×

解析：在膜系统中，提高操作压力可以提高膜通量，但当压力超过一定值后，由于浓差极化加剧，膜通量增加幅度减小，甚至趋于稳定，无法无限提高。

6. ×

解析：膜材料的选择需要综合考虑分离性能、化学稳定性、机械强度、耐污染性、成本等多种因素，化学稳定性是膜材料选择的重要考虑因素之一。

 四、多项选择题

1. ABCDE

解析：操作压力直接影响膜通量和截留率；进水温度影响水的粘度和扩散系数，从而影响膜通量；膜材料性质决定膜的分离性能和耐污染性；进水pH值影响膜材料的稳定性和污染物的形态；膜组件结构影响流动状态和压力分布，从而影响分离效果。

2. ABCD

解析：优化预处理工艺可以去除可能引起膜污染的物质；定期化学清洗可以及时清除已形成的污染层；控制操作条件(如通量、压力)可以减轻膜污染；添加阻垢剂可以防止无机垢的形成。增加膜面积虽然可以提高处理能力，但不能预防膜污染。

 五、简答题

1. 反渗透膜在水处理中的应用原理及优缺点。

答：反渗透膜在水处理中的应用原理是基于半透的选择性分离特性。在压力作用下，水分子通过反渗透膜，而溶解盐类、有机物、微生物等被截留，从而实现水的净化。具体来说，反渗透膜的工作原理包括扩散渗透和筛分效应两个方面。

优点：

- 脱盐率高，可去除水中绝大部分溶解盐类

- 能有效去除水中有机物、微生物和胶体物质

- 系统自动化程度高，操作简便

- 无需大量化学药剂，环境友好

- 产水水质稳定，可满足多种用途需求

缺点：

- 能耗较高，需要较高的操作压力

- 膜污染问题突出，需要定期清洗

- 浓水排放量大，可能造成水资源浪费

- 对预处理要求较高

- 设备投资和运行成本相对较高

2. 分析膜污染的主要原因，并提出相应的控制措施。

答：膜污染的主要原因包括：

(1)无机污染：主要由钙、镁、铁等金属离子形成的沉淀物引起，如碳酸钙、硫酸钙等。

(2)有机污染：由天然有机物(如腐殖酸)、微生物代谢产物等引起。

(3)生物污染：由细菌、藻类等微生物在膜表面形成生物膜引起。

(4)颗粒污染：由悬浮物、胶体等颗粒物质引起。

(5)化学污染：由化学药剂与膜材料或污染物反应引起。

控制措施：

(1)优化预处理工艺：

- 采用混凝、沉淀、过滤等方法去除悬浮物和胶体

- 采用活性炭吸附去除有机物

- 采用软化、离子交换等方法去除硬度离子

- 采用紫外线或臭氧消毒控制微生物生长

(2)优化操作条件：

- 控制合理的通量和压力，避免过高通量

- 定期反冲洗，减少污染物积累

- 优化运行参数，如pH值、温度等

(3)膜清洗：

- 定期物理清洗：如反冲洗、气水冲洗等

- 定期化学清洗：如酸洗(去除无机垢)、碱洗(去除有机物)、氧化剂清洗(去除生物污染)等

- 开发新型清洗方法，如超声波清洗、电化学清洗等

(4)膜材料改进：

- 开发抗污染膜材料，如亲水性膜、带电膜等

- 改进膜表面性质，如增加表面光滑度、引入抗污染基团等

- 开发新型膜组件，如抗污染膜组件、易清洗膜组件等

(5)添加阻垢剂和分散剂：

- 添加阻垢剂防止无机垢的形成

- 添加分散剂防止颗粒物的沉积

通过综合采取上述措施，可以有效控制膜污染，延长膜的使用寿命，提高膜系统的运行效率。