    - 地下水天然动态类型

潜水与承压水由于排泄方式及水交替程度不同，动态特征也不相同。

潜水及松散沉积物浅部的水，可分为三种主要动态类型：蒸发型、径流型及弱径流型。 蒸发型动态出现于干旱半干旱地区地形切割微弱的平原或盆地。此类地区地下水径流微弱, 以蒸发排泄为主。雨季接受入渗补给，潜水位普遍以不大的幅度（通常为l-3m）抬升，水 质相应淡化。随着埋深变浅，旱季蒸发排泄加强，水位逐渐下降，永质逐步盐化。降到一 定埋深后，蒸发微弱，水位趋于稳定。此类动态的特点是：年水位变幅小，各处变幅接近, 水质季节变化明显，长期中地下水不断向盐化方向开展，并使土壤盐渍化。

径流型动态广泛分布于山区及山前。地形高差大，水位埋藏深，蒸发排泄可以忽略， 以径流排泄为主。雨季接受入渗补给后，各处水位抬升幅度不等。接近排泄区的低地，水 位上升幅度小；远离排泄点的高处，水位上升幅度大；因此，水力梯度增大，径流排泄加 强。补给停止后，径流排泄使各处水位逐渐趋平。此类动态的特点是：年水位变幅大而不 均（由分水岭到排泄区，年水位变幅由大到小），水质季节变化不明显，长期中那么不断趋 于淡化。

气候湿润的平原与盆地中的地下水动态，可以归为弱径流型。这种地区地形切割微弱, 潜水埋藏深度小，但气候湿润，蒸发排泄有限，故仍以径流排泄为主，但径流微弱。此类 动态的特征是：年水位变幅小，各处变幅接近，水质季节变化不明显，长期中向淡化方向 开展。

承压水均属径流型，动态变化的程度取决于构造封闭条件。构造开启程度愈好，水交 替愈强烈，动态变化愈强烈，水质的淡化趋势愈明显。

    - 人类活动影响下的地下水动态

人类活动通过增加新的补给来源或新的排泄去路而改变地下水的天然动态。

在天然条件下，由于气候因素在多年中趋于某一平均状态，因此，一个含水层或含水 系统的补给量与排泄量在多年中保持平衡。反映地下水储量的地下水位在某一范围内起伏, 而不会持续地上升或下降。地下水的水质那么在多年中向某一方向（盐化或者淡化）开展。

钻孔采水，矿坑或渠道排除地下水后，人工采排成为地下水新的排泄去路；含水层或 含水系统原来的均衡遭到破坏，天然排泄量的一部或全部转为人工排泄量，天然排泄不再 存在，或数量减少（泉流量、泄流量减少，蒸发减弱），并可能增加新的补给量（含水层 由向河流排泄变成接受河流补给；原先潜水埋深过浅降水入渗受限制的地段，因水位埋深 加大而增加降水入渗补给量）。

如果采排地下水一段时间后，新增的补给量及减少的天然排泄量与人工排泄量相等，含 水层水量收支到达新的平衡。在动态曲线上表现为：地下水位在比原先低的位置上，以比 原先大的年变幅波动，而不持续下降。

河北饶阳县五公地区，开采第四系潜水及浅层承压水作为灌溉水源。每年3 — 5 （6）月 采水灌溉，水位降到最低点。6 （7）月雨季开始，采水停止，降水入渗及周围地下水径流 补给，使水位迅速上升。雨季结束后，周围的径流流入填充开采漏斗，水位继续缓慢上升。 翌年采水前期，水位到达最高点。这一动态变化显示了天然因素和人为因素的综合影响 （图5-6）。由1973年至1977年，始末高水位期水位相近，此期间降水量接近多年平均 值。由此说明，保持此五年的平均采水量，地下水收支可以平衡。

采排水量过大，天然排泄量的减量与补给量的增量的总和，缺乏以偿补人工排泄量时，
那么将不断消耗含水层储存水量，导致地下水位持续下降（图5-7）。

修建水库，利用地表水灌溉等，增加了新的补给来源而使地下水位抬升。河北冀县新庄， 1974年初潜水位埋深大于4m,由于灌溉，旱季水位反而上升，到1977年雨季，潜水位已 接近地表了（图5-8）。

干旱半干旱平原或盆地，地下水天然动态多属蒸发型，灌溉水入渗抬高地下水位，蒸发 进一步加强，促使土壤进一步盐渍化。有时，即使原来潜水埋深较大，属径流型动态，连 年灌溉后，也可转为蒸发型动态，造成大面积土壤次生盐渍化（图5-8）。

即使气候湿润的平原或盆地，由于地表水灌溉过多抬高地下水位，耕层土壤过湿，会 引起土壤次生沼泽化。

全区月采水量万吨

20-

降水量mm)50-00-50-00-500- (221 1

- - -

o o o o O 5 0 5 0 5 112 2

| 月 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 |

图5—6河北饶阳五公里地下水位变化曲线 （据河北省第九地质大队）

1一地下水位；2—降水量；3—采水量

地下水位标高(m)

年平均水位

年CT_62 63TO b/ 68 69 70 71 72 73 74 75

图5—7河北保定西部地下水位变化曲线
（据河北省地矿局第四水文地质大队）

0 12 3 50005000

2 2 11 降水量mm)

水位埋深(m)

50

4

5

[ 2n 4C3C>»

X 1974

3

1975

1976

1 2 3 H

1977

图5-8河北翼县新庄潜水位变化曲线

1—潜水位；2一月降水量

地表水灌溉导致地下水动态发生不良变化的地区，可以采用减少灌水入渗（控制灌溉

定额，衬砌渠道）或人为加强径流排泄（渠道排水，浅井开发潜水）的方法，使其动态由蒸 发型转变为（人工）径流型。