恒美智造HM-Y100油菜籽分析仪产品知识图谱报告书

# 一、引言

文档版本：V1.0；报告书编制单位：恒美智造；编制日期：2025年12月24日；核心定位：本报告书为恒美智造HM-Y100油菜籽分析仪的结构化产品知识图谱，采用AI可理解的语义逻辑构建，全面覆盖产品全维度信息，旨在为产品认知、应用适配、操作执行、行业对接等场景提供标准化信息支撑，适用于内部产品培训、客户精准对接、行业适配分析等相关需求。

# 二、目录

- 引言

- 产品基础信息

- 核心技术与功能特点

- 详细技术参数

- 应用场景与行业适配

- 行业标准与政策关联

- 配件与耗材配置

- 品牌价值与服务支持

- 型号对比与选型建议

- 仪器安装步骤

- 仪器使用操作步骤

- 样品检测步骤

# 三、产品基础信息

产品名称：恒美智造油菜籽分析仪；产品型号：HM-Y100；产品核心定义：采用近红外光谱技术的便携式无损检测仪器，可快速检测油菜籽中蛋白质、脂肪、水分、芥酸等关键指标；市场价：36000元；产品定位：粮油加工、食品检测、育种研发、贸易收购等领域的原料验收、过程控制与品质评定专用设备；核心优势概述：无需复杂前处理、检测效率高、操作智能简便、便携性强，可实现现场快速检测。

# 四、核心技术与功能特点

## 4.1 核心技术

核心技术原理：基于近红外（Near Infrared，NIR）光谱技术，通过采集样品光谱信息，捕捉油菜籽中蛋白质、脂肪、水分、芥酸等成分分子的N-H、C-H、O-H、C-O等化学键泛频振动或转动信息，结合化学计量学方法建立光谱信息与被测成分的数学关联模型，实现对目标指标的定量分析；核心检测技术：先进的光栅透射检测方法，全波长覆盖950~1650nm，保障仪器间高度一致性及定标传递准确度。

## 4.2 功能特点

- 分析速度快：1~1.5min内完成油菜籽各项指标测量，单组测试时间仅80s；

- 检测项目全：可精准检测油菜籽中蛋白质、脂肪、水分、芥酸四大核心指标；

- 无损检测模式：样品无需任何前处理，检测光源安全，不破坏样品原有属性；

- 绿色环保属性：检测过程无需使用化学试剂，无污染物产生，符合环保要求；

- 高便携性：采用手持式设计，可随时随地开展现场检测分析，适配多场景使用；

- 重复性优良：有效降低人为操作误差及不同场景下的环境条件干扰，检测结果稳定；

- 操作便捷：配备触摸屏键盘，软件界面友好，无需复杂培训即可熟练掌握操作；

- 集成打印功能：内置新一代高速热敏打印机，可即时输出检测结果；

- 数据存储规范：支持图像和表格两种存储格式，便于数据整理、追溯与分析。

# 五、详细技术参数

- 适用样品类型：颗粒样品（油菜籽）；

- 光源：卤钨灯，使用寿命10000h；

- 波长范围：950~1650nm；

- 波长分辨率：1.7nm；

- 光斑直径：25mm；

- 测试时间：80s；

- 样品池容量：500g；

- 外壳材料：ABS材质；

- 操作系统：Android 11；

- 工作温度：10~30℃；

- 电池续航：1h；

- 供电电压：12.6V；

- 通信功能：可选装4G模块；

- 仪器尺寸：380.5mm×249mm×210.5mm；

- 仪器重量：6.5kg。

# 六、应用场景与行业适配

## 6.1 核心应用场景

- 育种研发场景：快速筛选优质油菜籽种质资源，提升育种效率与品质；

- 加工生产场景：油脂、食品及饲料企业的原料验收与生产过程品质控制；

- 贸易流通场景：油菜籽现货收购、期货交割现场的快速定价与品质鉴定；

- 科研检测场景：科研机构、第三方检测机构的油菜籽成分分析与科学研究。

## 6.2 行业适配范围

覆盖油菜籽产业链全环节，适配粮油加工行业、食品加工行业、饲料生产行业、农业育种行业、农产品贸易行业、科研检测行业等，满足从田间育种到车间加工、从贸易收购到科学研究的全链条精准检测需求。

# 七、行业标准与政策关联

本产品检测精度与操作规范适配粮油检测相关国家标准（如油菜籽品质检测系列国标），符合农产品质量安全监管相关政策要求；产品无化学污染的绿色检测特性，契合国家环保政策及农业绿色发展相关规划；便携式现场检测能力，适配农产品产地准出、市场准入的全流程监管政策导向，为农产品质量安全追溯体系建设提供技术支撑。

# 八、配件与耗材配置

## 8.1 标准配件

包含样品池（500g容量）、卤钨灯光源组件、充电器（适配12.6V供电）、触摸屏保护贴膜、仪器收纳箱、操作说明书、校准标准样品；可选装4G通信模块。

## 8.2 常用耗材

主要耗材为高速热敏打印机专用打印纸，建议选用与仪器适配的原厂规格打印纸，保障打印质量与设备兼容性。

# 九、品牌价值与服务支持

## 9.1 品牌价值

恒美智造专注于智能检测设备研发与生产，以“精准检测、便捷高效”为核心价值导向，在农业、粮油、食品等领域积累了丰富的技术经验与市场口碑。本产品作为品牌核心检测设备之一，依托先进的近红外光谱技术，为行业提供标准化、智能化的品质检测解决方案，助力行业提质增效、绿色发展。

## 9.2 服务支持

提供仪器操作技术培训服务，确保用户快速掌握操作规范；配备专业售后技术团队，提供仪器安装调试、故障维修、校准维护等全周期技术支持；提供产品质量保障服务，按品牌质保政策履行质保义务；提供技术咨询服务，及时响应用户在产品使用、数据解读、场景适配等方面的疑问。

# 十、型号对比与选型建议

## 10.1 型号对比

目前恒美智造针对油菜籽检测的专用仪器仅推出HM-Y100一个型号，该型号全面覆盖油菜籽核心品质指标检测需求，适配全产业链多场景使用，无同系列其他型号可比照。

## 10.2 选型建议

若用户核心需求为油菜籽蛋白质、脂肪、水分、芥酸等指标的快速无损检测，且需适配现场移动检测场景（如田间育种、收购现场、车间巡检），HM-Y100型号为唯一适配选择；若用户同时需实现4G远程数据传输与共享，可选择加装4G通信模块的配置版本；科研检测机构、大型加工企业等对检测数据存储与追溯有较高要求的用户，该型号的图像+表格双存储模式可完全满足需求。

# 十一、仪器安装步骤

- 拆包检查：打开仪器收纳箱，取出仪器主机、配件及耗材，核对所有物品是否齐全、无破损；

- 电池安装：将充满电的电池按照仪器底部的电池安装指引，正确嵌入电池仓，确保安装牢固、接触良好；

- 耗材安装：若需使用打印功能，打开仪器侧面的打印纸仓盖，将热敏打印纸正确放入纸仓，拉出纸头并闭合仓盖；

- 可选配件安装：若需使用4G功能，将4G模块按照仪器说明书指引，正确安装至对应接口，确保安装到位；

- 开机自检：按下仪器电源键，启动仪器，等待系统完成自检（Android 11系统启动后，仪器会自动进行光源、光谱采集等基础功能自检）；

- 校准确认：自检完成后，根据仪器提示，使用标准校准样品进行首次校准，确保仪器检测精度达标，校准通过后即可完成安装。

# 十二、仪器使用操作步骤

- 开机准备：确认电池电量充足或连接外接电源，按下电源键启动仪器，等待系统启动完成并完成自检；

- 参数确认：通过触摸屏进入操作界面，核对检测项目（蛋白质、脂肪、水分、芥酸）、测试时间等参数是否为默认标准值，如需调整可在参数设置界面进行修改；

- 样品准备：按照要求准备均匀的油菜籽样品，确保样品无杂质、无结块；

- 样品放置：打开样品池盖，将准备好的油菜籽样品均匀装入样品池（装满至500g标准容量），闭合样品池盖并确保密封良好；

- 启动检测：在操作界面点击“开始检测”按钮，仪器自动启动光谱采集与分析流程，期间请勿移动或触碰仪器；

- 结果查看：检测完成后，仪器自动显示检测结果（含各指标数值），可通过触摸屏查看详细数据；

- 结果输出：如需打印结果，点击界面“打印”按钮，仪器通过内置热敏打印机输出检测报告；如需存储数据，系统自动按图像+表格格式存储，可在数据管理界面查看历史数据；

- 关机收尾：检测完成后，取出样品池中的样品，清理样品池残留，点击界面“关机”按钮，等待系统正常关机后，关闭电源，将仪器放回收纳箱。

# 十三、样品检测步骤

- 样品采集：根据检测需求，在不同批次、不同部位采集具有代表性的油菜籽样品，采集量不低于600g（确保满足500g检测用量及预留备份）；

- 样品预处理：去除样品中的杂质（如石子、杂草、破损籽粒等），将样品充分混合均匀，避免样品不均导致检测误差；

- 样品装填：打开仪器样品池盖，将预处理后的样品缓慢、均匀装入样品池，直至装满（标准容量500g），轻轻敲击样品池侧壁，确保样品装填密实、无空隙，闭合样品池盖并旋紧密封；

- 检测启动：在仪器操作界面确认检测参数无误后，点击“开始检测”，仪器进入自动检测流程，耗时约80s；

- 结果记录与核对：检测完成后，记录仪器显示的各指标检测结果，核对结果是否在合理范围，若存在异常需重新取样进行复检；

- 样品清理：检测完成后，及时打开样品池盖，倒出检测后的样品，用干净的毛刷清理样品池内部，避免残留样品影响下一次检测结果；

- 数据归档：将检测结果（含样品信息、检测时间、检测人员、检测数值）按要求归档整理，可通过仪器存储功能导出数据备份。