# 2025年水声学试题及答案

一、单项选择题（共10题，每题2分，共20分）

1. 水声学中，声波在水中的传播速度主要受以下哪个因素影响？

A. 水的颜色

B. 水的温度、盐度和压力

C. 水的透明度

D. 水的气味

2. 水声学中，声呐(Sonar)一词的英文全称是：

A. Sound Navigation and Ranging

B. Sound Navigation and Radar

C. Sonic Navigation and Ranging

D. Sonic Navigation and Radar

3. 在海洋中，声波传播的主要通道是：

A. 表面声道

B. 深海声道

C. 底部声道

D. 以上都是

4. 水声学中，多普勒效应是指：

A. 声波频率随声源和接收器相对运动而变化的现象

B. 声波速度随介质密度变化的现象

C. 声波振幅随距离衰减的现象

D. 声波被水中物体反射的现象

5. 水声学中，"混响"是指：

A. 声波在水中的多次反射和散射

B. 声波在水中的吸收

C. 声波在水中的折射

D. 声波在水中的衍射

6. 水声学中，主动声呐与被动声呐的主要区别是：

A. 主动声呐发射声波并接收回波，被动声呐只接收声波

B. 主动声呐只用于军事，被动声呐只用于民用

C. 主动声呐工作在低频，被动声呐工作在高频

D. 主动声呐用于探测潜艇，被动声呐用于探测鱼群

7. 水声学中，声呐方程主要用于：

A. 计算声呐系统的最大探测距离

B. 计算声呐系统的功耗

C. 计算声呐系统的成本

D. 计算声呐系统的维护周期

8. 水声学中，"旁瓣"是指：

A. 声呐主波束之外的次要波束

B. 声呐接收器的主要部分

C. 声呐发射器的核心部件

D. 声呐系统的噪声源

9. 水声学中，"海底反射损失"是指：

A. 声波从海水进入海底时能量的损失

B. 声波在海底传播时的能量损失

C. 声波从海底返回海水时的能量损失

D. 声波在海底界面处的散射损失

10. 水声学中，"拖曳线列阵"主要用于：

A. 增加声呐系统的接收灵敏度

B. 减少声呐系统的功耗

C. 提高声呐系统的抗干扰能力

D. 以上都是

 二、判断题（共5题，每题2分，共10分）

1. 声波在水中的传播速度比在空气中快。（ ）

2. 水声学中，高频声波比低频声波传播得更远。（ ）

3. 水声学中，"盲区"是指声呐无法探测到的区域，通常是由于声呐自身发射的强信号干扰了接收器。（ ）

4. 水声学中，"声影区"是指声波无法到达的区域，通常是由于障碍物的遮挡或声波的折射。（ ）

5. 水声学中，"声速剖面"是指声速随海水深度变化的曲线，对声波传播路径有重要影响。（ ）

 三、多项选择题（共2题，每题2分，共4分）

1. 水声学中，影响声波在水中传播的因素包括：

A. 水温

B. 水盐度

C. 水压力

D. 水中悬浮物

E. 水中生物

2. 水声学中，常见的声呐系统包括：

A. 扫描声呐

B. 侧扫声呐

C. 多波束声呐

D. 合孔径声呐

E. 以上都是

 四、填空题（共5题，每题2分，共10分）

1. 水声学中，声波在海水中的传播速度约为______米/秒。

2. 水声学中，声呐方程中的主要参数包括：声源级、传播损失、噪声级、指向性指数和______。

3. 水声学中，"声纳"一词是______的缩写。

4. 水声学中，声呐系统的"盲距"是指______。

5. 水声学中，"声散射"是指声波遇到不均匀介质时向______方向传播的现象。

 五、简答题（共2题，每题5分，共10分）

1. 简述水声学中声呐方程的基本形式及其各参数的物理意义。

2. 解释水声学中"深海声道"的形成原理及其对声波传播的影响。

 参考答案及解析

 一、单项选择题

1. 答案：B

解析：声波在水中的传播速度主要受水的温度、盐度和压力的影响。一般来说，温度越高，声速越快；盐度越高，声速越快；压力越大（即深度越大），声速越快。水的颜色、透明度和气味对声速几乎没有影响。

2. 答案：A

解析：声呐(Sonar)一词的英文全称是"Sound Navigation and Ranging"，意为"声波导航与测距"。它是利用声波在水中的传播特性进行导航、探测和测距的技术。

3. 答案：D

解析：在海洋中，声波传播的主要通道包括表面声道（靠近海面的声道）、深海声道（位于海洋中部的声道）和底部声道（靠近海底的声道）。这些声道是由于声速随深度变化而形成的，能够引导声波远距离传播。

4. 答案：A

解析：多普勒效应是指当声源和接收器之间存在相对运动时，接收到的声波频率会发生变化。如果两者相互靠近，频率升高；如果两者相互远离，频率降低。这一效应在水声学中用于测量目标的速度和距离。

5. 答案：A

解析：混响是指声波在水中的多次反射和散射现象。当声波发射后，会在海面、海底以及水中物体之间多次反射和散射，形成逐渐衰减的声场。混响是声呐系统中的主要干扰源之一。

6. 答案：A

解析：主动声呐系统主动发射声波并接收回波，通过分析回波信息来探测目标；而被动声呐系统只接收水中已有的声波（如目标辐射的噪声），不发射声波。两者在原理和应用上有明显区别。

7. 答案：A

解析：声呐方程是描述声呐系统性能的基本方程，主要用于计算声呐系统的最大探测距离。它考虑了声源级、传播损失、目标强度、噪声级、接收灵敏度等因素之间的关系。

8. 答案：A

解析：旁瓣是指声呐主波束之外的次要波束。它们是声呐天线方向图中的次要峰值，会降低声呐系统的分辨率和抗干扰能力，是声呐设计中需要尽量抑制的因素。

9. 答案：C

解析：海底反射损失是指声波从海底返回海水时的能量损失。它取决于海底的材质、粗糙度和声波入射角度等因素，是声呐系统设计中需要考虑的重要参数。

10. 答案：D

解析：拖曳线列阵是一种可拖曳在船后的长基线水听器阵列，主要用于增加声呐系统的接收灵敏度、减少功耗和提高抗干扰能力。它通过增大基线长度来提高角度分辨率和信噪比。

 二、判断题

1. 答案：√

解析：声波在水中的传播速度约为1500米/秒，而在空气中的传播速度约为340米/秒。因此，声波在水中的传播速度比在空气中快约4.4倍。

2. 答案：×

解析：水声学中，低频声波比高频声波传播得更远。这是因为高频声波在水中衰减更快，而低频声波衰减较慢，能够传播更远的距离。这也是为什么远距离水下通信通常使用低频声波的原因。

3. 答案：√

解析：盲区是指声呐无法探测到的区域，通常是由于声呐自身发射的强信号干扰了接收器，特别是在近距离处。为了避免盲区，现代声呐系统通常采用不同的工作模式和频率。

4. 答案：√

解析：声影区是指声波无法到达的区域，通常是由于障碍物的遮挡或声波的折射。在水声学中，声影区常见于声速剖面变化较大的区域，如温跃层附近。

5. 答案：√

解析：声速剖面是指声速随海水深度变化的曲线。它对声波传播路径有重要影响，可以形成声道或声影区，是水声学研究和声呐系统设计中的重要参数。

 三、多项选择题

1. 答案：ABCDE

解析：声波在水中传播的速度受多种因素影响，包括水温（温度越高，声速越快）、水盐度（盐度越高，声速越快）、水压力（压力越大，声速越快）、水中悬浮物（影响声速和衰减）以及水中生物（可能产生气泡或改变局部声学特性）。

2. 答案：ABCDE

解析：水声学中常见的声呐系统包括扫描声呐（用于扫描特定区域）、侧扫声呐（用于海底成像）、多波束声呐（同时发射多个波束进行测深）、合孔径声呐（通过合成大孔径提高分辨率）等。这些都是水声学研究和应用中常用的设备。

 四、填空题

1. 答案：1500

解析：声波在海水中的传播速度约为1500米/秒，这个值会因温度、盐度和压力的变化而略有不同。

2. 答案：检测阈

解析：声呐方程中的主要参数包括：声源级(SL)、传播损失(TL)、目标强度(TS)、噪声级(NL)、指向性指数(DI)和检测阈(DT)。检测阈是指声呐系统能够可靠检测信号所需的最小信噪比。

3. 答案：声波导航与测距

解析："声纳"一词是"声波导航与测距"的缩写，英文为"Sound Navigation and Ranging"，简称Sonar。

4. 答案：声呐系统无法探测到的最小距离

解析：盲距是指声呐系统无法探测到的最小距离。这是由于声呐发射的强信号会干扰接收器，特别是在近距离处，导致系统无法正常工作。

5. 答案：多个

解析：声散射是指声波遇到不均匀介质时向多个方向传播的现象。这是由于介质的不均匀性导致声波能量向各个方向重新分布，形成散射波。

 五、简答题

1. 答案：

声呐方程的基本形式为：SL - TL + TS - (NL - DI) = DT

其中：

- SL：声源级，表示声呐发射的声波强度

- TL：传播损失，表示声波在传播过程中的能量衰减

- TS：目标强度，表示目标反射声波的能力

- NL：噪声级，表示环境噪声和系统噪声的强度

- DI：指向性指数，表示声呐系统的方向性增益

- DT：检测阈，表示声呐系统能够可靠检测信号所需的最小信噪比

声呐方程描述了声呐系统各参数之间的关系，用于计算声呐系统的最大探测距离和评估系统性能。

2. 答案：

深海声道（也称为SOFAR通道）是由于声速随深度变化而形成的特殊声道。在海洋中，声速受温度、盐度和压力的共同影响。通常情况下，表层海水温度较高，声速较大；随着深度增加，温度降低，声速减小；在某一深度（约1000米），声速达到最小值；再往下，由于压力增加，声速又开始增大。

这种声速剖面使得声波在声速最小值附近被捕获，形成波导效应。声波在声道内传播时，会不断向声速最小值处折射，从而实现远距离传播。深海声道使得声波能够在数千公里范围内传播，对水下通信、探测和导航具有重要意义。