# 2025年数控车试题及答案初级

一、单项选择题（共10题，每题2分）

1. 数控车床的"数控"是指：

A. 数字控制

B. 数值计算

C. 数据处理

D. 数字编程

2. G00指令的功能是：

A. 直线插补

B. 快速点定位

C. 圆弧插补

D. 暂停

3. 在数控编程中，M03指令表示：

A. 主轴停止

B. 主轴正转

C. 主轴反转

D. 程序结束

4. 数控车床的坐标系中，Z轴通常表示：

A. 横向进给轴

B. 纵向进给轴

C. 垂直进给轴

D. 旋转轴

5. 下列哪个代码用于设置进给速度：

A. G01

B. G02

C. F

D. S

6. 在数控车床操作中，"对刀"的主要目的是：

A. 确定工件坐标系原点

B. 提高加工精度

C. 延长刀具寿命

D. 减少加工时间

7. 数控车床加工时，"背吃刀量"是指：

A. 刀具在进给方向上切过的金属层厚度

B. 刀具与工件接触的长度

C. 刀具的直径

D. 工件的直径

8. 在数控编程中，G01指令表示：

A. 快速点定位

B. 直线插补

C. 圆弧插补

D. 暂停

9. 数控车床的"伺服系统"主要作用是：

A. 控制主轴转速

B. 控制进给运动

C. 控制冷却系统

D. 控制换刀系统

10. 在数控车床加工中，"表面粗糙度"主要受以下哪个因素影响：

A. 切削速度

B. 进给量

C. 背吃刀量

D. 以上都是

二、填空题（共6题，每题2分）

1. 数控车床的基本组成部分包括：主机、数控装置、________和辅助装置。

2. 在数控编程中，G代码称为________代码，用于建立机床坐标系或刀具补偿等功能。

3. 数控车床加工时，工件旋转的运动称为________运动。

4. 数控车床的"刀位点"是指刀具的________位置。

5. 在数控编程中，M代码称为________代码，用于控制机床的辅助功能。

6. 数控车床加工中，常用的切削液分为________和切削油两大类。

三、判断题（共6题，每题2分）

1. 数控车床的G00指令执行时，刀具的运动轨迹一定是直线。（ ）

2. 在数控编程中，同一程序段中可以同时出现多个G代码。（ ）

3. 数控车床的"对刀"操作只需要进行一次，不需要重复进行。（ ）

4. 数控车床加工时，进给速度越快，加工效率越高，表面质量越好。（ ）

5. 数控车床的"机床原点"和"工件原点"一定是同一个点。（ ）

6. 在数控编程中，G01和G00都可以实现直线运动，但G00的运动速度更快。（ ）

四、多项选择题（共2题，每题2分）

1. 下列哪些因素会影响数控车床的加工精度：

A. 机床的几何精度

B. 伺服系统的响应特性

C. 刀具的磨损程度

D. 工件的装夹方式

E. 车间的温度变化

2. 数控车床加工时，选择切削用量的主要依据包括：

A. 工件材料

B. 刀具材料

C. 机床功率

D. 加工精度要求

E. 生产效率要求

五、简答题（共2题，每题5分）

1. 简述数控车床加工的基本步骤。

2. 解释数控车床中"G90"和"G91"指令的区别及应用场景。

答案及解析

一、单项选择题答案及解析

1. 答案：A

解析：数控是"数字控制"的简称，是指用数字化信号对机床运动及其加工过程进行控制的方法。其他选项虽然与数控有关，但不是"数控"的直接含义。

2. 答案：B

解析：G00是数控系统中的快速点定位指令，用于使刀具从当前位置快速移动到目标位置，不进行切削加工。A选项G01是直线插补，C选项G02是圆弧插补，D选项G04是暂停指令。

3. 答案：B

解析：在数控编程中，M03表示主轴正转，M04表示主轴反转，M05表示主轴停止。M02或M30表示程序结束。

4. 答案：B

解析：数控车床的坐标系中，Z轴通常表示纵向进给轴，即平行于主轴轴线的方向；X轴表示横向进给轴，即垂直于主轴轴线的方向。

5. 答案：C

解析：在数控编程中，F代码用于设置进给速度，单位通常是mm/min或mm/r。G01是直线插补，G02是圆弧插补，S代码用于设置主轴转速。

6. 答案：A

解析：对刀是数控车床操作中的重要环节，主要目的是确定工件坐标系原点，即建立工件坐标系，确保加工位置准确。其他选项虽然也是对刀的目的，但不是主要目的。

7. 答案：A

解析：背吃刀量是指刀具在进给方向上切过的金属层厚度，也称为切削深度。B选项是切削宽度，C和D选项与背吃刀量无关。

8. 答案：B

解析：G01是直线插补指令，用于控制刀具沿直线轨迹移动。G00是快速点定位，G02是圆弧插补，G04是暂停指令。

9. 答案：B

解析：数控车床的伺服系统主要作用是控制进给运动，接收数控装置发出的指令，精确控制机床各坐标轴的运动。其他选项虽然也是数控车床的组成部分，但不是伺服系统的主要作用。

10. 答案：D

解析：表面粗糙度受多种因素影响，包括切削速度、进给量和背吃刀量。切削速度影响切削温度和刀具磨损，进给量直接影响表面粗糙度，背吃刀量影响切削力和切削热。

二、填空题答案及解析

1. 答案：伺服系统

解析：数控车床的基本组成部分包括主机（机床本体）、数控装置（CNC系统）、伺服系统和辅助装置。伺服系统是数控车床的执行机构，负责接收数控装置的指令并驱动机床运动。

2. 答案：准备功能

解析：G代码称为准备功能代码，用于建立机床坐标系或刀具补偿等功能。每个G代码都有特定的功能，如G00表示快速点定位，G01表示直线插补等。

3. 答案：主

解析：数控车床加工时，工件旋转的运动称为主运动，刀具的移动称为进给运动。主运动是实现切削加工的基本运动。

4. 答案：基准

解析：刀位点是指刀具的基准位置，通常是刀具的刀尖或刀刃上的特定点。在数控编程中，通过控制刀位点的运动来实现工件的加工。

5. 答案：辅助功能

解析：M代码称为辅助功能代码，用于控制机床的辅助功能，如主轴启停、换刀、冷却液开关等。每个M代码都有特定的功能，如M03表示主轴正转，M05表示主轴停止等。

6. 答案：乳化液

解析：数控车床加工中，常用的切削液分为乳化液和切削油两大类。乳化液具有良好的冷却和清洗性能，切削油具有良好的润滑性能，根据加工材料和工艺要求选择使用。

三、判断题答案及解析

1. 答案：×

解析：G00指令执行时，刀具的运动轨迹不一定是直线，而是以各轴最快的速度移动到目标点，可能是折线轨迹。只有在X轴和Z轴的移动速度相同时，轨迹才是直线。

2. 答案：×

解析：在数控编程中，同一程序段中不能同时出现多个同组的G代码，但可以出现不同组的G代码。例如，可以同时出现G01（直线插补）和G41（刀具半径左补偿），因为它们不属于同一组。

3. 答案：×

解析：数控车床的"对刀"操作不是只需要进行一次，而是需要根据加工要求定期进行。特别是在加工一批工件或更换刀具后，都需要重新进行对刀操作，以确保加工精度。

4. 答案：×

解析：数控车床加工时，进给速度不是越快越好。进给速度过快会导致切削力增大，可能引起振动、刀具磨损加剧，甚至损坏刀具和工件；进给速度过慢则会降低加工效率。应根据工件材料、刀具材料和加工要求选择合适的进给速度。

5. 答案：×

解析：数控车床的"机床原点"和"工件原点"不是同一个点。机床原点是机床制造商设定的固定点，是机床坐标系的基准点；工件原点是编程时设定的坐标系原点，可以根据加工需要设定在工件上的任意位置。

6. 答案：√

解析：在数控编程中，G01和G00都可以实现直线运动，但G00是快速点定位指令，以系统设定的最快速度移动；而G01是直线插补指令，以设定的进给速度移动。因此，G00的运动速度通常比G01快得多。

四、多项选择题答案及解析

1. 答案：ABCDE

解析：数控车床的加工精度受多种因素影响：A. 机床的几何精度包括机床的定位精度、重复定位精度等；B. 伺服系统的响应特性影响机床的动态性能；C. 刀具的磨损程度直接影响加工尺寸和表面质量；D. 工件的装夹方式影响加工过程中的稳定性和精度；E. 车间的温度变化会导致机床热变形，影响加工精度。因此，所有选项都会影响数控车床的加工精度。

2. 答案：ABCDE

解析：数控车床加工时，选择切削用量的主要依据包括：A. 工件材料的硬度、韧性等特性；B. 刀具材料的耐热性、耐磨性等特性；C. 机床的功率和刚性限制了切削用量的大小；D. 加工精度要求影响切削用量的选择；E. 生产效率要求也是选择切削用量的重要依据。因此，所有选项都是选择切削用量的主要依据。

五、简答题答案及解析

1. 答案：

数控车床加工的基本步骤包括：

(1) 分析零件图纸，确定加工工艺方案；

(2) 编写加工程序，包括选择刀具、确定切削参数、编写G代码等；

(3) 安装和找正工件，确保工件位置准确；

(4) 安装和对刀，确定刀具位置和补偿值；

(5) 输入程序并模拟运行，检查程序正确性；

(6) 启动加工，监控加工过程；

(7) 加工完成后，测量工件尺寸，检查加工质量；

(8) 卸下工件，清理机床。

解析：数控车床加工是一个系统工程，需要从工艺分析、程序编制、工件装夹、刀具准备到加工监控和质量检测等多个环节进行。每个环节都直接影响加工质量和效率，因此需要严格按照步骤进行操作，确保加工过程的顺利进行和加工质量的稳定可靠。

2. 答案：

G90和G91是数控编程中的两种绝对值和增量值编程方式：

(1) G90：绝对值编程，表示程序中指定的坐标值是相对于坐标系原点的绝对坐标值。例如，G90 X100 Z50表示刀具移动到X=100mm，Z=50mm的位置。

(2) G91：增量值编程，表示程序中指定的坐标值是相对于当前位置的增量值。例如，G91 X100 Z50表示刀具从当前位置向X正方向移动100mm，向Z正方向移动50mm。

应用场景：

- G90适用于需要精确定位到特定坐标值的场合，如加工基准面、定位孔等；

- G91适用于需要从当前位置进行相对移动的场合，如连续加工轮廓、重复加工相同特征等。

解析：G90和G91是数控编程中两种基本的编程方式，正确选择编程方式可以简化程序编写，提高编程效率。在实际加工中，应根据加工特点和编程需要灵活选择编程方式，有时甚至可以在同一程序中混合使用两种编程方式，以实现更复杂的加工路径。