一体式视频会议光端机简介

概述

| JRAV2400HD视频会议专用光端机，每台光端机具有发送和接收1路3G-SDI +2A+IP的功能。发送和接收通过单芯光纤双向传输。JRAV2400HD在电信号输入端配备了多码率电缆均衡器，输入端每路都有1路3G-SDI环出；在信号输出端内置分配放大器，每路都有2个3G-SDI输出口。 |  |
| --- | --- |

特点

- 单纤双向传输1路3G-SDI+2路Audio+IP

- 自动适应3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI和ASI

- IP数据传输满足10/100/1000M自适应

- 有LCD液晶显示屏，显示光端机的工作状态，：

1）光接口类型

2）激光器工作波长

3）发送/接收光功率大小

4）光端机工作温度

5）每路信号的输入/输出工作状态，Audio信号还能以光柱显示信号大小

6）双电源向主板供电电压

7）能实现对端互看光端机的工作状态及光链路损耗

- 面板上还有输入/输出SDI信号、模拟音频信号、IP信号、光信号、电源的LED指示

- 双电源供电，双电源独立供电，冗余备份

典型应用

性能参数

| 3G-SDI视频输入 |  |  | 3G-SDI视频输出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入路数 | 1 |  | 输出路数 | 1x2 |
| 输入反射损耗 | ＞15dB (3GHz) |  | 输出电平 | 800mVP-P ±10% |
|  |  |  | 上升/下降时间 | ＜470ps |
|  |  |  | 最大抖动 | ＜0.2UI (3Gbps) |
| Audio模拟音频输入 |  |  | Audio模拟音频输出 |  |
| 输入通道数 | 2 |  | 输出通道数 | 2 |
| 频带宽度 | 20Hz～20 KHz @-0.5 dB |  | 输出频带宽度 | 20Hz～20 KHz @-0.5 dB |
| 输入最大电平 | 17.4 VP-P (+18dBm) |  | 输出最大电平 | 17.4 VP-P (+18dBm) |
| 通道隔离度 | ＞ 90 dB @ 1KHz； ＞ 90 dB @20KHz |  | 通道隔离度 | ＞90 dB @ 1KHz； ＞90 dB @20KHz |
| 输入电阻 | 600Ω或高阻 |  | 总谐波失真 | ＜0.2 % |
| 输入音频接口 | 三芯卡侬（孔） |  | 信噪比 | ＞86dB（未加重） |
|  |  |  | 延迟匹配 | 2o |
|  |  |  | 幅度匹配 | ±0.2 dB |
|  |  |  | 输出电阻 | 低阻 |
|  |  |  | 输出音频接口 | 三芯卡侬（针） |
| IP通道 |  |  |  |  |
| 支持协议 | IEEE802.3、10M、100M、1000M、10/100/1000M自适应 |  |  |  |
| 工作方式 | 全双工或半工双工 |  |  |  |
| 物理接口 | RJ45 * 1 |  |  |  |
| 光路参数及其他 |  |  |  |  |
| 光波长(nm) |  | 1270/1330 | 1270/1330 | 1490/1550 |
| 光发送功率(dBm) |  | -3～0 | 2～4 | 2～4 |
| 光接收功率(dBm) |  | -13～-3 | -16～-3 | -20～-3 |
| 允许光链路损耗(dB) |  | 10(@1310nm) | 18(@1310nm) | 22(@1550nm) |
| 光传输距离(Km) |  | 0～20 | 0～40 | 0～80 |
| 光连接器 |  | FC/UPC（或FC/APC、SC/PC、SC/APC、LC/PC） |  |  |
| 电源 |  | AC100～265V ＜70W通过CE认证 |  |  |
| 尺寸 |  | 19英寸1U 机箱 430x230x43 |  |  |