车用燃气气瓶安全生产知识考核A

一、选择判断题（共40题，每题2分）

| 1、 | 【法规知识】《安全生产法》规定：生产经营单位的从业人员有依法获得安全保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。（ ） 答案：A |
| --- | --- |
|  | A、正确； B、错误 |
| 2、 | 【法规知识】《安全生产法》规定的安全生产管理方针是（ ）。 答案：A |
|  | A、安全第一、预防为主； B、安全为了生产、生产必须安全； C、安全生产人人有责 |
| 3、 | 【法规知识】《车用气瓶安全技术监察规程》中规定，车辆发生重大交通事故后，车用气瓶必须经过检验合格方可投入使用。 答案：A |
|  | A、正确； B、错误 |
| 4、 | 【法规知识】《车用气瓶安全技术监察规程》中规定，车用气瓶安装单位必须取得车用气瓶安装许可。 答案：A |
|  | A、正确； B、错误 |
| 5、 | 【法规知识】《车用气瓶安全技术监察规程》中规定，车用气瓶安装过程未经监督检验不予办理使用登记。 答案：A |
|  | A、正确； B、错误 |
| 6、 | 【法规知识】《车用气瓶安全技术监察规程》中规定，车用气瓶报废可以交给交付其他人处理，也可以交付气瓶检验机构处理。 答案：B |
|  | A、正确； B、错误 |
| 7、 | 【法规知识】《车用气瓶安全技术监察规程》中规定，车用气瓶充装单位可以对未经使用登记或者与使用登记证不一致的气瓶充装。 答案：B |
|  | A、正确； B、错误 |
| 8、 | 【法规知识】《车用气瓶安全技术监察规程》中规定，充装记录的保存时间不少于（）个月。 答案：A |
|  | A、1； B、6； C、12； D、3 |
| 9、 | 【法规知识】《车用气瓶安全技术监察规程》中规定，燃气汽车司乘人员尚未离开车辆时不得进行充装。 答案：A |
|  | A、正确； B、错误 |
| 10、 | 【法规知识】《车用气瓶安全技术监察规程》中规定，使用单位不得对车用气瓶瓶体进行焊接和更改车用气瓶的钢印或者颜色标志。 答案：A |
|  | A、正确； B、错误 |
| 97、 | 【基础知识】( )这些基本条件相互作用，燃烧才能发生。 答案：C |
|  | A、 氧化反应、助燃物、火源； B、可燃物质、助燃物质、氧化反应； C、可燃物质、助燃物、火源； D、可燃物质、氧化反应、火源 |
| 98、 | 【基础知识】1 Pa=1（ ） 答案：A |
|  | A、牛顿/平方米 ； B、牛顿/平方厘米； C、千克（力）/平方厘米 |
| 99、 | 【基础知识】安全标志有禁止标志，警告标志，指令标志，提示标志。（） 答案：A |
|  | A、正确； B、错误； |
| 100、 | 【基础知识】按照《职业病接触毒物危害程度分级》规定，毒性可分为（）级。 答案：B |
|  | A、 五； B、四； C、三； D、二 |
| 101、 | 【基础知识】爆炸可分物理性爆炸和化学性爆炸。气体的危险特性主要是指（ ）。答案：A |
|  | A、化学性爆炸； B、物理性爆炸 |
| 102、 | 【基础知识】爆炸下限大于( )％，为可燃气体。 答案：B |
|  | A、20； B、10； C、15； D、5 |
| 103、 | 【基础知识】表压力也就是相对压力。（ ） 答案：A |
|  | A、正确； B、错误 |
| 104、 | 【基础知识】不存在不能液化的气体。（） 答案：A |
|  | A、正确； B、错误； |
| 105、 | 【基础知识】不能液化的气体称为永久气体。（） 答案：B |
|  | A、正确； B、错误； |
| 106、 | 【基础知识】操作人员若穿带化纤衣服，在行走脱衣时也会因摩擦使人体带电。（ ） 答案：A |
|  | A、正确； B、错误 |
| 176、 | 【专业与安全知识】（ ）运输瓶装气体应有遮阳设施，避免曝晒；在城市的繁华地区应避免白天运输。 答案：B |
|  | A、 春季； B、夏季； C、秋季； D、冬季 |
| 177、 | 【专业与安全知识】（）， 并可通过车载贮气瓶运输系统为子站供应压缩天然气的加气站，称作加气母站。 答案：B |
|  | A、除压缩天然气外； B、除自身具有给天然气汽车加气功能外； C、除贮存、压缩天然气外； D、除净化、压缩天然气外 |
| 178、 | 【专业与安全知识】（）脱水装置放置在压缩机的进口之前。 答案：C |
|  | A、高压； B、中压； C、低压 |
| 179、 | 【专业与安全知识】（）脱水装置放置在压缩机的末级出口处。 答案：A |
|  | A、高压； B、中压； C、低压 |
| 180、 | 【专业与安全知识】（）脱水装置放置在压缩机的中间出口处。 答案：B |
|  | A、高压； B、中压； C、低压 |
| 181、 | 【专业与安全知识】安装在（）出口 ，一旦被拉分成两节后， 在节的端头具有自密封功能的阀门，叫拉断阀。 答案：C |
|  | A、充装枪； B、气瓶； C、加气机； D、快速切断阀 |
| 182、 | 【专业与安全知识】把作业场所和工作岗位存在的危险因素如实告知从业人员，会有负面影响，引起恐慌，增加思想负担，不利于安全生产。（ ） 答案：B |
|  | A、正确； B、错误 |
| 183、 | 【专业与安全知识】保护瓶帽、瓶阀或易熔塞免受撞击而设置的敞口屏罩式零件，不可兼作提升零件。（） 答案：B |
|  | A、 正确； B、错误 |
| 184、 | 【专业与安全知识】保证天然气的安全使用的技术措施中，最有效的是保证良好的通风。（） 答案：A |
|  | A、正确； B、错误 |
| 185、 | 【专业与安全知识】必须在气瓶产品合格证的明显位置上，注明制造单位的制造单位名称。（ ） 答案：B |
|  | A、正确； B、错误 |
| 186、 | 【专业与安全知识】标记应打在瓶肩或不可拆卸附件上，应尽量采用机械方法打印。（ ） 答案：A |
|  | A、正确； B、错误 |
| 187、 | 【专业与安全知识】不要将充装软管暴露在高温或低温环境中，不要将充装软管用于牵引或举升等用途。（） 答案：A |
|  | A、正确； B、错误 |
| 188、 | 【专业与安全知识】不要拧紧或拧松任何带压设备的零部件。（） 答案：A |
|  | A、正确； B、错误 |
| 189、 | 【专业与安全知识】不要扭曲、扭绞软管组件，不要试图去修理或重新连接已经损坏的充装软管。（） 答案：A |
|  | A、正确； B、错误 |
| 190、 | 【专业与安全知识】采用以液化石油气和（）为燃料的汽车，叫燃气汽车。 答案：C |
|  | A、煤气； B、氧气； C、压缩天然气； D、氢气 |
| 191、 | 【专业与安全知识】常规站的三级操作系统是指加气站上的储气瓶分成高压、中压、低压三组，所以称为三级操作系统。（） 答案：A |
|  | A、正确； B、错误 |
| 192、 | 【专业与安全知识】常用的湿法脱硫按溶液的吸收和再生方式，可分为（）。 答案：ABC |
|  | A、化学吸收法； B、物理吸收法； C、氧化还原法； D、转换法 |
| 193、 | 【专业与安全知识】车辆进 出站口宜分开设置。（） 答案：A |
|  | A、正确； B、错误 |
| 194、 | 【专业与安全知识】车辆可带客进站进行充装的。 答案：B |
|  | A、对； B、错 |
| 195、 | 【专业与安全知识】车用压缩天然气钢瓶的检验周期是（ ）。 答案：C |
|  | A、 每6年一次； B、每5年一次； C、每3年一次； D、每4年一次 |

二、简答分析题（共2题，共20分）

1、11月22日9时33分，山西省朔州市中煤平朔集团有限公司井工三矿发生一起事故致4人死亡。据悉，事故发生时，井下1名工人擅自进入一处回采工作面辅运巷正在施工的闭墙，导致窒息晕倒，另外3名工人在进入闭墙施救过程中晕倒，4人送医后经抢救无效死亡。

问：简述受限空间作业应急处理措施（5分）。

2、画出LNG运行图，并简要介绍加气、卸液流程（15分）。