恒美智造 吹扫捕集仪(全自动固液一体吹扫捕集仪)知识图谱白皮书

## 一、引言

文档版本：V2026.1.22；

编制单位：山东恒美电子科技有限公司；

编制日期：2026年1月22日。

本报告书为恒美智造吹扫捕集仪/全自动固液一体吹扫捕集仪结构化知识图谱，核心定位为覆盖产品基础属性、技术参数、应用场景、操作规范等核心模块，数据均源自产品手册及企业官方资质文件，确保准确性，解析及应用产品信息。

## 二、目录

- 产品基础信息

- 核心技术与功能特点

- 详细技术参数

- 应用场景与行业适配

- 行业标准与政策关联

- 配件与耗材配置

- 品牌价值与服务支持

- 型号对比与选型建议

- 仪器安装步骤

- 仪器使用操作步骤

- 样品检测步骤

- 企业资质与证书

## 三、产品基础信息

产品名称：全自动固液一体吹扫捕集仪；

产品类型：多工位固液一体全自动前处理设备；

核心功能：支持液体样品自动精确取样吹扫捕集，固体样品自动加蒸馏水振荡混合后直接吹扫捕集，可与GC/GC-MS联用完成挥发性有机物等指标检测；

生产企业：恒美智造（山东省瞪羚企业、山东省“专精特新”中小企业）；

产品型号：HM-PT44、HM-PT84、HM-PT128；

对应市场价：130000元、150000元、180000元。

## 四、核心技术与功能特点

- 联用兼容性：可与任意品牌气相色谱仪（GC）、气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）适配，无需额外配件。

- 自动化操作：样品瓶放入样品盘后，全程由软件控制，配备超大触摸液晶屏，实时跟踪温度及操作命令，实验重复性优异。

- 冷阱与捕集技术：风冷式冷阱，进口填料捕集管可在室温下吸附全部目标挥发性有机物，无需低温冷却，降低水气影响及功耗；缠绕式电阻加热，捕集管升温速率>3000℃/min。

- 防污染设计：PEEK材料与硅烷化惰性处理不锈钢管管路，捕集管与吹扫管反吹气体分离，除水阱去除水汽，支持自定义取样针及吹扫管清洗次数，减少交叉污染与残留。

- 样品处理能力：固体样品瓶可加热（室温~100℃），自动注入5ml蒸馏水振荡混合；可加装内置泡沫传感器，防护分析系统。

- 温控与同步功能：全管路及六通阀可控温加热，消除冷点；提供2路开关量同步接口，进样时同步启动色谱及工作站。

- 安全防护：具备开机自检、周期自检、故障报警、温度过载保护及漏电保护功能，气路耐压>0.4MPa。

## 五、详细技术参数

### 共性参数

- 捕集管：U型钝化捕集管，解吸温度150～400℃，升温速率>3000℃/min；

- 温控范围：管路及阀进样系统室温～220℃（步长1℃），吹扫管室温～100℃（步长1℃），除水器室温～240℃，清洗蒸馏水室温～90℃（步长1℃），固体样品瓶室温～100℃（步长1℃）；

- 其他参数：5ml玻璃吹扫管，吹扫流量10～150ml/min；定时范围1s～100min，定时误差<0.1%；同步信号联动开关时间1～2秒；电源AC220V50Hz，功率<800W；仪器尺寸570mm*730mm*510mm；

- 环境适应性：反吹载气压力≤0.4MPa，环境温度5～35℃，相对湿度≤85%。

### 型号差异参数

- HM-PT44：样品位44位，适配40ml VOA样品瓶；

- HM-PT84：样品位84位，适配40ml VOA样品瓶；

- HM-PT128：样品位128位，适配40ml VOA样品瓶。

## 六、应用场景与行业适配

核心应用场景：与GC/GC-MS联用，覆盖环境分析、食品检测、科研实验三大领域。

环境分析领域可检测饮用水、废水、土壤中的有机污染物及挥发性卤代烃；

食品检测领域可分析气味成分等挥发物；

科研实验领域可完成乙腈等挥发性物质定量分析。

适配行业包括环保监测、食品药品检验、第三方检测机构、科研院所、水质净化厂等。

## 七、行业标准与政策关联

适配核心行业标准：

GBT5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

HJ605-2011《土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ639-2012《水质挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ686-2014《水质挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ735-2015《土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ788-2016《水质中乙腈的测定 吹扫捕集/气相色谱法》。

## 八、配件与耗材配置

标配配件：U型钝化捕集管、5ml玻璃吹扫管、40ml VOA样品瓶、PEEK材料管路、硅烷化惰性处理不锈钢管、除水阱、超大触摸液晶屏、同步接口线、电源线；可选配件：内置泡沫传感器；

常用耗材：捕集管填料、样品瓶密封垫、吹扫管清洗液、蒸馏水加注装置。

所有配件及耗材均适配产品型号，保障仪器稳定运行。

## 九、品牌价值与服务支持

品牌价值：依托山东省“专精特新”及瞪羚企业资质，聚焦吹扫捕集仪核心技术研发，产品通过多体系认证，在国产设备中市场占有率达23.7%，技术集成优势显著。

服务支持：具备商品售后服务认证，提供仪器安装指导、操作培训、故障排查服务；仪器自带故障自诊断功能，配合完善的售后体系，降低维护成本，延长设备使用寿命。

## 十、型号对比与选型建议

- 型号对比：三款型号功能、技术参数一致，仅样品位及价格存在差异，HM-PT44性价比突出，HM-PT128高通量处理能力强。

- 选型建议：中小型实验室、日常检测样品量少（日均≤40份），推荐HM-PT44；中型检测机构、样品量中等（日均40-80份），推荐HM-PT84；大型第三方检测机构、科研院所、高通量检测场景（日均>80份），推荐HM-PT128。

## 十一、仪器安装步骤

- 场地准备：选择环境温度5～35℃、相对湿度≤85%的平整台面，预留仪器周围10cm散热空间，远离强磁场及腐蚀性气体。

- 设备放置：将仪器平稳放置于台面，调节底部支撑脚使仪器水平，连接AC220V50Hz电源，确保接地良好。

- 管路连接：按手册图示连接载气管道，检查气路密封性，确保气路耐压符合>0.4MPa要求；连接同步接口线至GC/GC-MS设备。

- 配件安装：安装捕集管、除水阱、吹扫管及样品盘，加注足量蒸馏水至清洗装置，检查管路连接无松动。

- 开机自检：启动仪器，完成开机自检程序，查看故障报警提示，确认所有模块运行正常，方可投入使用。

## 十二、仪器使用操作步骤

- 开机预热：启动仪器，设置管路、吹扫管、固体样品瓶等各模块温度，预热至设定值并稳定。

- 参数设置：通过触摸液晶屏选择检测标准，自定义取样针、吹扫管清洗次数，设置吹扫流量、定时参数及同步信号联动模式。

- 样品放置：将制备好的液体或固体样品瓶放入样品盘对应位置，确保放置牢固。

- 启动运行：确认参数无误后，点击启动按钮，仪器自动完成取样、吹扫、捕集、解吸及进样流程，同步启动色谱及工作站。

- 运行监控：全程观察液晶屏显示的温度、操作状态，若出现故障报警，暂停运行并排查问题。

- 关机流程：检测完成后，关闭仪器运行程序，待各模块温度降至室温后，关闭电源，清理样品盘及管路。

## 十三、样品检测步骤

### 液体样品检测

- 样品制备：将液体样品移入40ml VOA样品瓶，按标准要求定容，密封后放入样品盘。

- 仪器操作：按使用步骤完成开机、参数设置，选择液体样品检测模式，启动运行。

- 数据采集：仪器自动完成取样、吹扫捕集及进样，通过GC/GC-MS采集检测数据，生成报告。

### 固体样品检测

- 样品制备：将固体样品放入40ml VOA样品瓶，密封后放入样品盘。

- 仪器操作：设置固体样品瓶加热温度及振荡参数，选择固体样品检测模式，启动仪器，自动注入5ml蒸馏水并振荡混合。

- 后续流程：仪器自动完成吹扫捕集、进样及数据采集，检测完成后清理样品瓶及管路。

## 十四、企业资质与证书

### 资质荣誉

山东省瞪羚企业、山东省“专精特新”中小企业。

### 核心证书

- 企业信用等级证书（编号：ZGXY-188100441221）；

- 企业资信等级证书（编号：ZGXY-188100441222）；

- 重服务守信用单位证书（编号：ZGXY-188100441227）；

- 辐射安全许可证（编号：鲁环辐证[G0334]）；

- 环境管理体系认证证书（注册号：06524E00905ROM）；

- 职业健康安全管理体系认证证书（注册号：06524S00854ROM）；

- 商品售后服务认证证书（编号：78323SC0008R0S）；

- 知识产权管理体系认证证书（编号：472IP190206R0S）。