# YUY-HJ539 A2/O工艺城市污水处理模拟装置

设备特点：
1.设备布局合理、美观，结构清晰，整体感强。
2.设备整体为自行式框架结构，并安装有禁锢脚，便于系统的拆卸检修和搬运。
3.所有反应池、沉淀池均为透明有机玻璃制造，可观察污水在整个处理过程的实验现象，加深对设备整体结构的了解，掌握污水处理流程的各项细节。
4.厌氧池设有搅拌装置，有利于厌氧反应的进行，设有沼气计量和回收处理系统，曝气量可以调节控制，采用复合式倒置A2/O工艺来处理污水，强化了除磷脱氮的效果。
5.装置既可单独使用完成相应实验，又可与其他设备组合成污水处理系统。
实验目的：
1.了解A2/O工艺的组成，运行操作要点。
2.确定去除率高、能量省的运行参数。
3.针对一些工业污染源对该工艺运行的冲击，提出准确的判断，避免造成较大的事故。用设备培训学生、技术人员、操作人员，考核其独立的工作能力，提高人员的技术素质和企业管理水平。
4.利用设备运输方便的特点可以在拟建污水厂的现场，进行污水处理可行性的试验。
主要配置：
废水配水箱、厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池、进水泵、液体流量计、气体流量计、静音充氧泵、不锈钢搅拌器、调速电机、可控硅调速装置、污泥回流泵、污泥回流流量计、混合液回流泵、混合液回流流量计、管道阀门、不锈钢支架、电控箱。
技术参数：
1.环境温度：5℃～40℃，电源 220V。单相三线制 功率500W。 
2.处理水量：2～8L/h；污泥负荷:（KgBOD5/KgMLVSS•d）0.15~0.25 ，污泥龄:15~27d，
3.污泥回流比 40~100%，设计处理效果:出水BOD5≤20mg/l，BOD5去除率≥92%；
4.缺氧池 有机玻璃制作，厚度8mm，尺寸为：Φ300x600mm 1个。
5.厌氧池 有机玻璃制作，厚度8mm，尺寸为：320x320x600mm 1个。
6.好氧池 有机玻璃制作，厚度8mm，尺寸为：520x420x600mm 1个。
7.沉淀池 有机玻璃制作，厚度6mm，尺寸为：Φ300x450mm 1个。
8.空气泵 额定压力：0.042MPa；最大排气量：100L/min ，功率120W,1台。
9.进料泵：功率为30W，额定流量为10L/min，额定扬程为6m。
10.污泥回流泵：功率为30W，额定流量为10L/min，额定扬程为6m。
11.混合液回流泵：功率为30W，额定流量为10L/min，额定扬程为6m。
12.流量测量与调节:转子流量计，液体流量1.6～16L/h，回流流量1～10L/h，气体流量0.25～2.5m3/h。
13.配水箱：尺寸800×500×500mm，PVC板焊制；清水池：尺寸400×400×400mm，PVC板焊制。
14.搅拌机：功率40W，带调速器。用于实验水样的搅拌或配制，保持水样的浓度的均匀，防止颗粒物的提前沉淀。
15.框架为304不锈钢材质，结构紧凑，外形美观，操作方便。
16.装置外形尺寸：2500×600×2000mm，框架为可移动式设计，带脚轮及禁锢脚。