第一章

1、机电一体化系统的基本功能要素：

○机械本体

1

○动力单元

2

○传感检测单元

3

○执行单元

4

○控制与信息处理单元

5

举例说明一个系统中包含这五个要素。

例：根据机电一体化构成的功能要素，电脑刺绣机由计算机控制系统（控制与信息处理

单元），针杆位置传感器（传感检测单元），x，y，z 三个方向的传动机构及刺料机

构，移框步进电动机及主轴电动机（执行单元），220V 单相交流电源（动力单元）

以及机架（机械本体）几个部分组成。

2、机电一体化的相关技术：

○机械技术○传感检测技术○信息处理技术○自动控制技术○伺服驱动技术○系统总体

4

1

2

3

5

6

技术

3、机电一体化机械产品与传统的机械产品的区别在于：机械结构更简单、机械功能更强、

性能更优越。

4、实现信息处理的主要工具是计算机。

5、机电一体化系统中主要采用工业控制机进行信息处理，工业控制机包括可编程控制器、

单、多回路调节器、单片微控制器、总线式工业控制机、分布式计算机测控系统。

6、常见的伺服驱动系统主要有电气伺服（如步进电动机、直流伺服电动机、交流伺服电动

机等）和液压伺服（如液压马达、脉冲液压缸等）两类。

7、机电一体化系统设计方法：取代法、整体设计法、组合法。

第二章

1、机械系统数学模型的建立方法：微分方程、传递函数、方框图。

2、转动惯量的折算 P15

3、机电一体化对机械传动的要求：高精度、快速响应、良好的稳定性。

4、机械传动部件要满足转动惯量小、摩擦小、阻尼合理、刚度大、抗振动性能好、间隙小

的要求。

5、丝杠螺母间隙的调整：垫片式调隙机构、螺纹式调隙机构、齿差式调隙机构。

6、齿轮传动链的级数和各级传动比的分配P31

第三章

1、衡量传感器静态特性的重要指标是：线性度、灵敏度、迟滞和重复性。

2、传感器的选用原则：

○足够的容量；

1

○与测量或控制系统的匹配性好、转换灵敏度高；

2

○精度适当，且稳定性高；

3

○反应速度快，工作可靠性好；

4

○适用性和适应性强，动作能量小；

5

○使用经济，成本低。

6

3、位移测量传感器是线性位移和角位移测量的总称。

直线位移测量传感器有：电感传感器、电容传感器、感应同步器、光栅传感器等。

角位移传感器有：电容传感器、光电编码盘等。

4、简述电容传感器、电感传感器、感应同步带的原理与应用。

电容式传感器：

工作原理：电容是由两个金属电极和中间的一层电介质构成的。当两极板间加上电压时，

电极上就会贮存有效电荷，当两极板间的距离、极板的有效面积、极板间介质的相对介

电常数三个变量中任意一个发生变化时，都会引起电容量的变化，通过测量电路就可转

换为电量输出。（即电磁感应原理）

应用：电容式传感器可分为极距变化型、面积变化型、介质变化型三类。极距变化型一

般用来测量微小的线位移或由于力、压力、振动等引起的极距变化。面积变化型一般用

于测量角位移或较大的线位移。介质变化型常用于物位测量和各种介质的温度、密度、

湿度的测定。

电感式传感器：

工作原理：由铁心和线圈构成的电磁铁将直线或角位移的变化转换为线圈电感量变化，

当把线圈接入测量电路并接通激励电源时，就可获得正比于位移输入量的电压或电流输

出。

应用：电感式传感器主要用于位移测量和可以转换成位移变化的机械量（如力、张力、

压力、压差、加速度、振动、应变、流量、厚度、液位、比重、转矩等）的测量。

感应同步带

工作原理：应用电磁感应原理把两个平面绕组间的位移量转换成电信号。

应用：感应同步带有直线式和圆盘式两种，分别用作检测直线位移和转角。

5、位置传感器：

接触式位置传感器：获取两个物体是否已接触的信息。

接近式位置传感器：判别在某一范围内是否有某一物体。

接近式位置传感器包括：电磁式传感器、电容式传感器、光电式传感器。

6、传感器前期信号处理（放大）P52

测量放大器

程控增益放大器

第四章

1、步进电动机的概念：步进电动机是将电脉冲控制信号转换成机械角位移的执行元件。

2、步进电动机的计算：步距角 、传动比、电动机转速。P68

3、驱动电源由环形脉冲分配器和功率放大器组成。

4、步进电动机的选用：

○首先根据机械结构草图计算机械传动装置及负载折算到电动机轴上的等效转动惯量；

1

○然后分别计算各种工况下所需的等效力矩；

2

○再根据步进电动机最大静转矩和启动、运行距频特性选择合适的步进电动机。

3

5、步距角的选择是由脉冲当量等因素来决定的。

6、脉宽调制直流调速驱动系统原理与应用

原理：利用大功率晶体管的开关作用，将直流电源电压转换成一定频率的方波电压，加

在直流电动机的电枢上。通过对方波脉冲宽度的控制，改变电枢的平均电压。从而调节

电机的转速。

应用：当输入一个直流控制电压 U 时，经调制就可得到宽度与 U 成正比例的脉冲方波给

伺服电动机电枢回路供电。

7、改变交流电动机的转速的方法：○采用改变电动机极对数 P、○滑差率 S、○电动机的外

1

2

3

加电源频率 f。

8、交流伺服电动机的初选择：○初选交流伺服电动机○发热校核○转矩过载校核。

1

2

3

初选交流伺服电动机：

电动机的选择：○首先要考虑电动机能够提供负载所需要的转矩和转速。（从安全意义上

1

来讲，就是能够提供客服峰值负载所需要的功率）

○其次，当电动机的工作周期可以与其发热时间常数相比较时，必须考虑电动机的热额

2

定问题，通常用负载的均方根功率作为确定电动机发热功率的基础。

9、伺服系统惯量匹配原则

①对于采用惯量较小的交流伺服电动机的伺服系统，其比值通常推荐为

②对于采用惯量较小的交流伺服电动机的伺服系统，其比值通常推荐为

第五章

1、工业控制计算机的分类及其应用特点

分类：①可编程控制器②总线型工业控制计算机③单片机

可编程控制器 应用：取代传统的继电接触器顺序控制

特点：a 控制顺序可变、具有良好的柔性

b 可靠性强，适用于工业环境

c 编程简单，适用方便

d 功能完善

e 体积小，质量轻，易于装入机器内部

2、变频器的分类

根据用途和效果可分为①通用变频器②纺织专用变频器③矢量控制变频器

④机床专用变频器⑤电梯专用矢量变换控制变频器

⑥高速变频器

3、变频器的选择

电动机的容量及负载特性是变频器选择的基本依据。在选择变频器之前，首先要控制对

象的负载特性并选择电动机的容量，根据用途选择合适的变频器类型，然后再进一步确

定变频器的容量。在选择变频器时，除确定容量外，还应正确的确定变频器的输入电源、

输出特性、操作功能等，使选用的变频器满足使用要求。

4 、步进电动机功率驱动接口包含环形脉冲分配器和功率放大器两部分。

脉冲分配器的实现方法：硬件和软件

5、步进电动机功率放大电路的形式:

①单电压功率放大电路②双电压功率放大电路③斩波型功率放大电路。

6、PLC 的应用、编程和画图。P148

7、P114、P115

第六章

1、数控车床的机械结构

①步进电动机与丝杠联接② 步进电动机与床身的联接③自动回转刀架④电动尾架

2、普通车床的改造方案。P226

3、P227 与第二章结合考计算