恒美智造密封性测试仪产品知识图谱白皮书

## 一、引言

文档版本：V2026.1.19；

编制单位：山东恒美电子科技有限公司；

编制日期：2026年1月19日。

本报告书全面覆盖恒美智造6款密封性测试仪的基础信息、技术参数、功能特点、应用场景等核心内容，精准对标产品手册数据与企业资质文件，可作为研发适配、市场推广、客户选型及质检合规的核心参考依据。

## 二、目录

- 产品基础信息

- 核心技术与功能特点

- 详细技术参数

- 应用场景与行业适配

- 行业标准与政策关联

- 配件与耗材配置

- 品牌价值与服务支持

- 型号对比与选型建议

- 仪器安装步骤

- 仪器使用操作步骤

- 样品检测步骤

- 企业资质与证书信息

## 三、产品基础信息

产品名称：恒美智造密封性测试仪（又称负压法密封性测试仪）；

核心用途：用于软包装件密封性能检测，可评价密封工艺，为技术指标提供依据，也可测试跌落、耐压后试件的密封性能；

测试原理：采用负压法，通过真空室抽真空形成内外压差，两种判定方式——观测试样浸水中气体外逸情况，或观测试样膨胀及真空释放后形状恢复情况；

产品系列：共6个型号，分别为HM-MF1A、HM-MF1、HM-MF2A-S、HM-MF2-S、HM-MF2A、HM-MF2。

## 四、核心技术与功能特点

### 共性核心技术

- 采用SMC进口气动元件，保障性能稳定可靠；

- 数字预置真空度及保压时间，确保测试数据准确；

- 自动恒压补气功能，维持预设真空环境，核心流程自动化操作；

- 轻量化设计，便于更换检测地点，提升场地适配性。

### 分系列功能差异

- 基础款（HM-MF1A、HM-MF1）：微电脑控制，3.5英寸TFT彩屏+实体按键，操作高效，核心聚焦密封检测基础需求。

- 高端款（其余4款）：自研Linux系统+7英寸高清触摸彩屏，支持双试验模式（普通/梯度）、中英文切换、kPa/mbar单位切换；实时显示压力曲线，内置10万条数据存储、微型打印机及USB接口；WiFi连接支持远程OTA升级，满足智能化检测需求。

- 顶配款（HM-MF2A、HM-MF2）：新增四级用户权限管理（密码登录）、审计追踪功能，符合GMP数据可追溯要求，操作记录可打印输出。

## 五、详细技术参数

### 共性参数

- 真空度：0～-90kPa；精度：1级；保压时间：0~9999s；

- 真空室尺寸：Φ270mm×210mm(H)（标配，支持定制）；

- 气源压力：0.7MPa；气源接口：Φ6mm聚氨酯管；电源：220V/50Hz；

- 外型尺寸：204mm(L)×211mm(W)×112mm(H)；标配真空罐净重：8.5kg。

### 差异参数

- HM-MF1A：气源用户自备，主机净重1.5kg，屏幕为3.5英寸TFT彩屏；

- HM-MF1：标配真空泵，主机净重1.5kg，屏幕为3.5英寸TFT彩屏；

- HM-MF2A-S：气源用户自备，主机净重1.8kg，7英寸触摸彩屏，支持数据存储/打印/USB输出；

- HM-MF2-S：标配真空泵，主机净重1.8kg，参数同HM-MF2A-S；

- HM-MF2A：气源用户自备，主机净重1.8kg，新增权限管理与审计追踪；

- HM-MF2：标配真空泵，主机净重1.8kg，参数同HM-MF2A。

## 六、应用场景与行业适配

- 适配行业：食品、制药、医疗器械、日化、汽车、电子元器件、文具行业；

- 检测对象：包装袋、瓶、管、罐、盒等软包装件；

- 场景细分：基础款适配中小型企业日常质检；高端款适配外贸企业（中英文切换）、制药企业（GMP合规）；顶配款适配对数据追溯、权限管理有严格要求的医药、高端电子行业。

## 七、行业标准与政策关联

- 执行标准：GB/T15171、ASTMD3078、GB/T27728、YBB00112002-2015、YBB00122002-2015、YBB00262002-2015、YBB0005-2015、YBB00092002-2015、YBB00392003-2015；

- 政策适配：顶配款审计追踪功能符合中国GMP对数据可追溯性的要求，适配医药行业合规检测需求。

## 八、配件与耗材配置

- 标配配件：主机、标配真空罐、Φ6mm聚氨酯管；HM-MF1、HM-MF2-S、HM-MF2额外含真空泵；高端款及顶配款含内置热敏打印机、USB数据线；

- 可选配件：定制尺寸真空室；

- 常用耗材：热敏打印纸、聚氨酯管（备用）。

## 九、品牌价值与服务支持

- 品牌资质：高新技术企业、山东省瞪羚企业、山东省“专精特新”中小企业，多项体系认证加持；

- 服务支持：高端款及顶配款支持WiFi远程OTA升级与维护，商品售后服务认证保障，故障可远程排查，减少停机时间；

- 数据保障：数据自动存储、双重检索、多格式输出，保障检测数据安全可追溯。

## 十、型号对比与选型建议

- HM-MF1A（3680元）：无真空泵，基础功能，适合气源自备、预算有限的小型企业；

- HM-MF1（3980元）：标配真空泵，基础功能，适合无自备气源的小型企业日常质检；

- HM-MF2A-S（4880元）：无真空泵，智能化功能齐全，适合有气源、需智能化检测的中小企业；

- HM-MF2-S（5180元）：标配真空泵，智能化功能齐全，适合无气源的中小型外贸企业；

- HM-MF2A（5680元）：无真空泵，含权限管理与审计追踪，适合制药等合规要求高的企业；

- HM-MF2（5980元）：标配真空泵，含权限管理与审计追踪，适合无气源、合规要求高的中大型企业。

## 十一、仪器安装步骤

- 环境准备：放置于水平干燥台面，远离强磁场、热源，接入220V/50Hz稳定电源；

- 气源连接：通过Φ6mm聚氨酯管连接气源与仪器接口，无标配真空泵型号需连接自备气源，确保压力稳定在0.7MPa；

- 配件组装：将真空罐放置平稳，连接主机与真空罐，检查接口密封性；

- 开机调试：开启电源，高端款连接WiFi，确认屏幕、按键/触摸功能正常，参数显示无误即可使用。

## 十二、仪器使用操作步骤

- 开机：接通电源，启动仪器，基础款等待实体按键自检，高端款完成系统加载；

- 参数设置：预置真空度、保压时间，高端款可切换试验模式、语言及单位；

- 启动运行：放入试样后，按下一键操作键，仪器自动完成抽压、保压、补压、计时、反吹流程；

- 数据处理：试验结束后，高端款可查看压力曲线，按需存储、打印或通过USB导出数据。

## 十三、样品检测步骤

- 试样准备：选取待检测软包装件，确保试样无破损、无污染，经跌落/耐压试验后的试样需保持完整；

- 试样放置：将试样浸入真空罐水中，确保完全浸没，避免试样与罐壁接触；

- 密封检测：启动仪器，抽真空至预设值，保压期间观测试样是否有气泡逸出；

- 结果判定：保压结束后，释放真空，观测试样形状恢复情况，结合气泡逸出情况判定密封性能，记录数据并归档。

## 十四、企业资质与证书信息

- 体系认证：环境管理体系认证（注册号：06524E00905ROM）、职业健康安全管理体系认证（注册号：06524S00854ROM）、知识产权管理体系认证（证书编号：472IP190206R0S）、商品售后服务认证（证书编号：78323SC0008R0S）；

- 信用与资信：企业信用等级证书（ZGXY-188100441221）、企业资信等级证书（ZGXY-188100441222）、重服务守信用单位（ZGXY-188100441227）；

- 专项许可与荣誉：辐射安全许可证（鲁环辐证[G0334]）、高新企业证书（GR202237007322），山东省瞪羚企业、山东省“专精特新”中小企业。