二、有关本专利传动通道

本发明设计了3个传动通道驱动相关部件完成钢筋端面加工，并且在传动过程调节转速比：

第一传动通道：减速机输出轴20 至 大尾巴件6 至 过渡板5 至 齿轮保持架4至 滚丝轮套17 至 剥肋刀座连接板1 至 剥肋刀，进行剥肋，该传动通道中各个部件固定连接，维持第一转速；

第二传动通道：大尾巴件6和过渡板5带动位于两者之间的双联齿轮及其辅助小齿轮7做公转（整体转动）；同时，双联齿轮与内齿圈13啮合，进行自转，该双联齿轮的自转带动设置在主旋转轴15上的太阳轮14旋转，从而带动刀片16以第二转速旋转并切割磨平。

第三传动通道：齿轮保持架4和剥肋刀座连接板1及连接两者的滚轮套17整体带动位于3者内部的偏心轴和滚丝轮2旋转（公转），从而维持在第三转速对钢筋进行滚丝。

理解了传动通道，很容易与对比文件相比对，并清楚理解本专利与证据是完全不同的开发思路，证据既没有公开本专利，相互间也没有结合的动机。

下面针对无效请求人的具体理由和证据组合做出回应：

三、有关权1不符合专利实施细则20.2的规定。

专利法实施细则第二十条第二款规定：“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。”必要技术特征，是指发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。如果发明所要解决的技术问题包括多个彼此相互独立的技术问题，则在判断独立权利要求是否缺少必要技术特征时，只要独立权利要求的技术方案能够解决其中一个或者部分技术问题的必要技术特征，即可认定其符合专利法实施细则第二十条第二款的规定，不应再要求其记载解决各个技术问题的所有技术特征。

1、本专利的背景技术部分记载了众多现有技术存在的问题，“。三种切割方式都存在着一些缺陷：切割效率低，滚丝和切割不能同步进行；灰尘大，有害健康；易损件砂轮片成本高；需要单独的切割场地，占地面积大，大量耗费人工；冷挤压螺纹存在卷边，需要二次打磨。” ，专利法及其实施细则并不要求独权一次性解决全部技术问题，仅解决一个问题即可。

2、背景技术中【0003】段，已经记载“现设计一种水冷平头传动系统，通过优化工艺顺序，对整体传动结构及功能进行改造，以解决上述缺陷。”

该段和权1的主题是“一种水冷平头传动系统”，也即是对传动系统进行改进，通过传动系统的改进，使其适应解决上述至少一个问题。独权是通过传动系统的改进来解决问题的。

3、请求人提及的“刀具”和“滚丝轮”均是传动系统的终端可以连接的与待加工钢筋端头直接接触的部件，在独权的传动系统中，没有必要限定。因此，针对传动系统的改进权1并不缺少必要技术特征。

四、涉案专利说明书不符合26.3款的规定。

专利法第二十六条三款（以下简称26.3）主要是对说明书的规定，具体为：说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

无效请求2.1部分有关偏心轴和滚丝轮运动的问题，能否对请求人提出的问题进行解释和回应，用说明书和附图的内容（可以加公知常识）

2.2 有关双联齿轮及其辅助小齿轮(7)的传动关系

首先，图1中能够明确看到，双联齿轮及其辅助小齿轮(7)与内齿圈13啮合，而权利要求书和说明书中均记载“所述减速电机(21)的输出端外部安装有水套(9)与减速电机(21)固定连接”，“，所述水套(9)的左侧固定连接有内齿圈(13)与其固定”，可见减速电机(21)的输出端，水套(9)、内齿圈(13)是依次固定连接，因此，减速电机的输出端（输出轴20）能够带动内齿圈13转动，而内齿圈13带动与其啮合的双联齿轮及其辅助小齿轮(7)啮合，双联齿轮及其辅助小齿轮(7)啮合，带动太阳轮14，而太阳轮14带动旋转主轴15转动，因此，转矩的传递在文字和附图中记载很清楚，符合符合26.3款的规定。

2.3 请求人以附图1观察到的尺寸作为不清楚、不能实现的理由明显不能成立。

专利的附图仅是结构示意图，不能通过测量或肉眼观察来确定其具体尺寸，因此，所谓双联齿轮及其辅助小齿轮(7) 和太阳轮14啮合的齿轮厚度一致，不能成立，以此得到推论也不能成立，事实上，本领域的技术人员能根据具体切削需要调整两者的厚度，从而既能接触又能相对轴向移动。

2.4 有关旋转主轴15与减速电机输出轴20固定连接。

显然，【0027】段的旋转主轴15与减速电机输出轴20固定连接是明显的笔误，附图中均能明显看到旋转主轴15嵌套设置在减速电机输出轴20内，两者可以相对转动，同时，【0031】段记载旋转主轴15是由太阳轮14驱动，因此，本领域的技术人员在阅读说明书和附图之后能毫无疑义的确定【0027】段的旋转主轴15与减速电机输出轴20固定连接是明显的笔误。不存在不清楚的问题。

五、涉案专利权4不符合26.4款的规定。

根据上述陈述可知，本领域的技术人员在阅读说明书和附图之后能毫无疑义的确定【0027】段的旋转主轴15与减速电机输出轴20固定连接是明显的笔误。因此，也就不存在权4得不到说明书支持的问题。

六、以证据1作为最接近的现有技术

6.1 涉案专利权利要求1 符合专利法第22 条第3 款规定的创造性.

6.1.1请求人遗漏了区别技术特征

权利人认为：

证据1还有以下区别技术特征没有公开：

A：所述水套(9)的顶部安装有宝塔水接头(8)；

B：所述水套(9)的左侧固定连接有内齿圈(13)与其固定；

C：所述内齿圈(13)的前端有大尾巴件(6)相对转动；

证据1并未公开特征A，水套（9），本专利的水套（9）的设置能从内部，对切削、滚丝、剥皮的产热部件进行冷却。

2024年7月17日星期三