# 2025年果蔬加工试题及答案

第一部分：单项选择题（每题2分，共20分）

1. 果蔬加工中最常用的热处理方法是：

A. 巴氏杀菌

B. 高温杀菌

C. 超高温瞬时杀菌

D. 微波杀菌

2. 果蔬加工中常用的护色方法不包括：

A. 热烫处理

B. 酸处理

C. 碱处理

D. 冷冻处理

3. 果蔬汁加工中，酶促褐变的主要原因是：

A. 多酚氧化酶的作用

B. 脂肪氧化酶的作用

C. 果胶甲酯酶的作用

D. 纤维素酶的作用

4. 果蔬干燥过程中，水分活度降低到以下哪个值以下时，大多数微生物不能生长：

A. 0.6

B. 0.7

C. 0.8

D. 0.9

5. 果蔬罐头加工中，排气的主要目的是：

A. 增加产品脆度

B. 防止罐头变形

C. 减少氧气含量，防止氧化

D. 增加产品风味

6. 果蔬加工中常用的防腐剂不包括：

A. 苯甲酸钠

B. 山梨酸钾

C. 亚硝酸钠

D. 丙酸钙

7. 果蔬速冻加工中，最快的冷冻速度是：

A. 0.1-0.5℃/min

B. 1-5℃/min

C. 10-30℃/min

D. 50-100℃/min

8. 果蔬加工中常用的澄清方法不包括：

A. 酶法澄清

B. 明胶单宁法

C. 硅藻土过滤

D. 高温灭菌

9. 果蔬加工中常用的糖度测定方法是：

A. 折光法

B. 滴定法

C. 重量法

D. 容量法

10. 果蔬加工中常用的pH调节剂不包括：

A. 柠檬酸

B. 醋酸

C. 碳酸氢钠

D. 亚硫酸钠

 第二部分：填空题（每题2分，共10分）

1. 果蔬加工中，酶促褐变的三要素是：________、________和氧气。

2. 果蔬罐头加工中，常见的腐败类型有：平酸腐败、________和________。

3. 果蔬加工中常用的脱气方法有：真空脱气法和________。

4. 果蔬加工中常用的漂白剂是________，它能够抑制酶促褐变。

5. 果蔬加工中常用的乳化剂有单甘酯、________和蔗糖酯等。

 第三部分：判断题（每题2分，共10分）

1. 果蔬加工中，热烫处理的主要目的是杀死微生物。（ ）

2. 果蔬加工中，冷冻保藏的温度通常为-18℃以下。（ ）

3. 果蔬加工中，糖度越高，产品保存时间越长。（ ）

4. 果蔬加工中，真空包装的主要目的是防止氧化。（ ）

5. 果蔬加工中，辐照处理是一种冷杀菌技术，不会引起温度升高。（ ）

 第四部分：多项选择题（每题2分，共4分）

1. 下列哪些是果蔬加工中常用的护色方法？（ ）

A. 热烫处理

B. 酸处理

C. 碱处理

D. 冷冻处理

E. 辐照处理

2. 下列哪些因素会影响果蔬加工产品的质量？（ ）

A. 原料品质

B. 加工工艺

C. 包装材料

D. 储存条件

E. 运输方式

 第五部分：简答题（每题5分，共10分）

1. 简述果蔬加工中酶促褐变的机理及控制方法。

2. 果蔬加工中常用的杀菌方法有哪些？请比较它们的优缺点。

 参考答案及解析

 第一部分：单项选择题

1. 答案：C

解析：超高温瞬时杀菌(UHT)是果蔬加工中最常用的热处理方法，它能在短时间内(2-5秒)将温度提高到135-150℃，有效杀灭微生物，同时最大限度地保留果蔬的营养成分和风味。巴氏杀菌和高温杀菌虽然也是热处理方法，但杀菌效果和营养成分保留不如UHT。微波杀菌虽然也是一种热处理方法，但在果蔬加工中应用相对较少。

2. 答案：D

解析：果蔬加工中常用的护色方法包括热烫处理、酸处理和碱处理，这些方法可以抑制酶促褐变。冷冻处理虽然可以延缓酶促褐变，但不是专门的护色方法，而且冷冻过程中可能发生冰晶损伤，影响果蔬品质。

3. 答案：A

解析：果蔬汁加工中，酶促褐变的主要原因是多酚氧化酶(PPO)的作用。当果蔬细胞结构被破坏后，多酚类物质与多酚氧化酶接触，在氧气存在下发生氧化反应，导致果蔬汁颜色变深。脂肪氧化酶主要影响脂肪类物质，果胶甲酯酶主要影响果胶物质，纤维素酶主要影响纤维素，它们都不是导致酶促褐变的主要原因。

4. 答案：A

解析：水分活度(Aw)是影响微生物生长的重要因素。当水分活度降低到0.6以下时，大多数细菌、酵母菌和霉菌不能生长。因此，在果蔬干燥加工中，通常需要将水分活度降低到0.6以下，以确保产品的微生物安全性。

5. 答案：C

解析：果蔬罐头加工中，排气的主要目的是减少罐头内的氧气含量，防止氧化。氧气会导致罐头内容物氧化，影响产品质量，包括色泽、风味和营养成分的损失。排气还可以防止罐头在杀菌过程中变形，但这是次要目的。

6. 答案：C

解析：果蔬加工中常用的防腐剂包括苯甲酸钠、山梨酸钾和丙酸钙等。亚硝酸钠主要用于肉制品加工中，不是果蔬加工常用的防腐剂。

7. 答案：D

解析：果蔬速冻加工中，最快的冷冻速度是50-100℃/min。速冻的关键是在短时间内通过最大冰晶生成带(-1~-5℃)，使果蔬中的水分形成细小冰晶，减少对细胞结构的损伤，从而保持果蔬的质地和营养成分。0.1-0.5℃/min是慢冻速度，1-5℃/min和10-30℃/min属于中速冷冻。

8. 答案：D

解析：果蔬加工中常用的澄清方法包括酶法澄清、明胶单宁法和硅藻土过滤等。高温灭菌是一种杀菌方法，不是澄清方法。

9. 答案：A

解析：果蔬加工中常用的糖度测定方法是折光法，通过折光仪测定果蔬汁或糖溶液的折光率，从而确定糖度。滴定法常用于酸度测定，重量法和容量法常用于其他成分的测定。

10. 答案：D

解析：果蔬加工中常用的pH调节剂包括柠檬酸、醋酸和碳酸氢钠等。亚硫酸钠是一种抗氧化剂和防腐剂，不是常用的pH调节剂。

 第二部分：填空题

1. 答案：酚类物质、多酚氧化酶

解析：果蔬加工中，酶促褐变的三要素是酚类物质、多酚氧化酶和氧气。当果蔬细胞结构被破坏后，酚类物质与多酚氧化酶接触，在氧气存在下发生氧化反应，导致果蔬颜色变深。

2. 答案：胀罐腐败、硫化腐败

解析：果蔬罐头加工中，常见的腐败类型有平酸腐败、胀罐腐败和硫化腐败。平酸腐败是由耐热芽孢杆菌引起的，产酸但不产气；胀罐腐败是由产气菌引起的，产生气体导致罐头膨胀；硫化腐败是由某些厌氧菌引起的，产生硫化氢等物质。

3. 答案：气体置换法

解析：果蔬加工中常用的脱气方法有真空脱气法和气体置换法。气体置换法是用氮气等惰性气体置换果蔬汁中的氧气，从而防止氧化。

4. 答案：亚硫酸盐

解析：果蔬加工中常用的漂白剂是亚硫酸盐，它能够抑制酶促褐变。亚硫酸盐可以与多酚氧化酶的活性中心结合，抑制其活性，同时还能与氧化产物结合，防止颜色加深。

5. 答案：山梨醇酐脂肪酸酯

解析：果蔬加工中常用的乳化剂有单甘酯、山梨醇酐脂肪酸酯和蔗糖酯等。这些乳化剂可以降低表面张力，促进油水混合，提高产品的稳定性。

 第三部分：判断题

1. 答案：×

解析：果蔬加工中，热烫处理的主要目的是钝化酶的活性，防止酶促褐变和质地软化，而不是杀死微生物。虽然热烫处理也能杀死部分微生物，但杀菌效果有限。

2. 答案：√

解析：果蔬加工中，冷冻保藏的温度通常为-18℃以下。在这个温度下，大多数微生物的生长受到抑制，酶的活性也大大降低，从而延长果蔬的保存期。

3. 答案：√

解析：果蔬加工中，糖度越高，产品保存时间越长。高糖度可以降低水分活度，抑制微生物生长，同时高浓度的糖也具有渗透压效应，进一步抑制微生物生长。

4. 答案：√

解析：果蔬加工中，真空包装的主要目的是防止氧化。真空包装可以排除包装内的氧气，减缓氧化反应，保持产品的色泽、风味和营养成分。

5. 答案：√

解析：果蔬加工中，辐照处理是一种冷杀菌技术，不会引起温度升高。辐照处理利用电离辐射杀死微生物，不会显著提高产品温度，因此能够较好地保持果蔬的质地和营养成分。

 第四部分：多项选择题

1. 答案：ABC

解析：果蔬加工中常用的护色方法包括热烫处理、酸处理和碱处理。热烫处理可以钝化多酚氧化酶的活性；酸处理可以降低pH值，抑制多酚氧化酶的活性；碱处理可以使酚类物质转化为无色化合物。冷冻处理虽然可以延缓酶促褐变，但不是专门的护色方法。辐照处理主要用于杀菌，不是专门的护色方法。

2. 答案：ABCDE

解析：果蔬加工产品的质量受多种因素影响，包括原料品质、加工工艺、包装材料、储存条件和运输方式等。原料品质直接影响最终产品的质量；加工工艺决定了产品的感官特性和营养成分；包装材料可以保护产品免受外界环境影响；储存条件和运输方式会影响产品的货架期和品质稳定性。

 第五部分：简答题

1. 答案：

果蔬加工中酶促褐变的机理是：当果蔬细胞结构被破坏后，细胞内的多酚类物质与多酚氧化酶接触，在氧气存在下发生氧化反应，生成醌类物质，醌类物质进一步聚合形成褐色或黑色素，导致果蔬颜色变深。

控制酶促褐变的方法有：

(1)热处理：通过热烫钝化多酚氧化酶的活性；

(2)酸处理：降低pH值，抑制多酚氧化酶的活性；

(3)碱处理：使酚类物质转化为无色化合物；

(4)添加抗氧化剂：如维生素C、半胱氨酸等，可以竞争性抑制多酚氧化酶的活性；

(5)隔绝氧气：通过真空包装或添加抗氧化剂减少氧气接触；

(6)添加酶抑制剂：如EDTA等金属离子螯合剂，可以抑制多酚氧化酶的活性。

2. 答案：

果蔬加工中常用的杀菌方法有：

(1)热杀菌：包括巴氏杀菌、高温杀菌和超高温瞬时杀菌。

优点：杀菌效果可靠，技术成熟，成本低；

缺点：可能影响产品的感官特性和营养成分，特别是热敏性成分。

(2)冷杀菌：包括高压处理、脉冲电场、紫外线照射和辐照处理等。

优点：较好地保持产品的感官特性和营养成分，特别是热敏性成分；

缺点：设备投资大，杀菌效果可能不如热杀菌彻底，某些方法可能存在安全隐患。

(3)化学杀菌：包括添加化学防腐剂和臭氧处理等。

优点：操作简单，成本低；

缺点：可能存在化学残留，影响产品安全性，某些化学物质可能影响产品风味。

(4)生物杀菌：包括使用天然防腐剂和益生菌等。

优点：安全性高，符合消费者对天然产品的需求；

缺点：杀菌效果可能不如传统方法稳定，成本较高。