# 数字电子技术知到章节测试答案智慧树2023年最新沈阳农业大学

## 绪论单元测试

- 数字电路研究输入输出的逻辑关系，因此具有逻辑运算能力。
参考答案:
对

- 数字电路中，三极管工作在放大状态。
参考答案:
错

- 数字电路的工作信号为数字信号。
参考答案:
对

- 正弦波是数字信号。
参考答案:
错

- 电子信号可分为模拟信号和数字信号两种形式 。
参考答案:
对

## 第一章测试

- 下面关于数字信号描述错误的是（ ）
参考答案:
数字信号是在时间和数值上连续变化的信号。

- 二进制数只有两个代码：0和1，因此二进制1+1=（ ）
参考答案:
10

- 以下代码中为相邻两组码只有一位代码有差异的是（ ）。
参考答案:
格雷码

- 十进制数56转换成二进制等于（ ）。
参考答案:
111000

- 逻辑运算 （ ）。
参考答案:
****

- 下列异或运算表示式中，正确的表示式是（ ）。
参考答案:
0⊕1=1

- 设A、B均为逻辑变量，则下列逻辑关系正确的是（ ）
参考答案:
****

- 4个逻辑变量A、B、C、D组成的最小项的编号是（ ）。
参考答案:
m11

- 使逻辑函数为1的变量取值是( )。
参考答案:
011

- 具有约束的逻辑函数化简时遵循的原则之一，每个圈中至少含一个新的（ ）。
参考答案:
最小项

- 用公式法化简逻辑函数
参考答案:
null

- 用卡诺图法化简带有约束项的逻辑函数（请注意：该题作答需要上传附件，限制50M以内）
参考答案:
null

- 用卡诺图法化简带有约束项的逻辑函数(请注意：该题作答需要上传附件，限制50M以内）
参考答案:
null

## 第二章测试

- 数字电路正逻辑的规定是（ ）
参考答案:
用0表示低电平，用1表示高电平。

- 二极管具有单向导电性，其死区电压和导通压降（又称钳位压降）分别是（ ）。
参考答案:
0.5V，0.7V

- 关于三极管的特性描述，下面错误的是（ ）。
参考答案:
当输入低电平，三极管T截止，C和E相当于开关断开；当输入高电平，三极管T放大，C和E相当于开关接通。

- MOS管分为P沟道和N沟道MOS管，P沟道MOS管相当于NPN型晶体三极管，N沟道MOS管相当于PNP型晶体三极管，下面描述正确的是（ ）。
参考答案:
晶体三极管是电流控制元件，MOS管是电压控制元件。

- 下面关于分立元件门电路的描述错误的是（ ）。
参考答案:
非门又称反相器，输入低电平输出低电平，输入高电平输出高电平。

- 集成门电路的输出电流包括带拉电流负载IOH和带灌电流负载IOL，一般灌电流负载IOL（ ）拉电流负载IOH。
参考答案:
大于

- CMOS传输门又称双向开关、模拟开关，有一对互补的控制输入端C和，当C=1或传输门输出（ ）。
参考答案:
高组态Z

- 三态门控制输入端分为高有效和低有效，下面描述正确的是（ ）。
参考答案:
控制输入端高有效的三态门，控制端输入低电平时三态门输出高组态。

- 关于漏极开路门（OD门）和集电极开路门（OC门），下面描述的特性错误的是（ ）。
参考答案:
不可以线与。

- 两输入的门电路，不能实现非运算的是（ ）。
参考答案:
异或门其中1个输入端接低电平。

- 写出下面电路的输出F表达式并化简，根据输入波形画出输出波形。(请注意：该题作答需要上传附件，限制50M以内）
参考答案:
null

- 写出下面电路的输出F表达式并化简，根据输入波形画出输出波形。(请注意：该题作答需要上传附件，限制50M以内）
参考答案:
null

- 写出下面电路的输出F表达式并化简，根据输入波形画出输出波形。(请注意：该题作答需要上传附件，限制50M以内）
参考答案:
null

## 第三章测试

- 4位加法器，包括加数、被加数、进位输入共几个输入端？包括和、进位输出共几个输出端？（ ）
参考答案:
9，5

- n位数值比较器，有几个输出端？（ ）
参考答案:
3

- 下面说法错误的是。（ ）
参考答案:
优先编码器允许同时多个输入，但编码器只对级别低的输入进行编码，对级别高的不予理睬。

- 译码器和编码器是人机对话必不可少的器件，74LS138又称3-8译码器，其8个输出为反码输出，下面说法正确的是（ ）。
参考答案:
允许译码时输出只有其一为低电平，禁止时输出都为高电平。

- 二进制译码器又称n—2n线译码器，因此四位二进制译码器各有几个输入、输出端？（ ）
参考答案:
4，16

- 发光二极管LED显示译码器又称4—7线译码，包括共阴和共阳接法，共阴和共阳的驱动电平分别为（ ）
参考答案:
高电平，低电平

- 数据选择器又称多路开关，从2n个输入中选择一路输出，对应地址码位数为（ ）位。
参考答案:
n

- 数据分配器把数据D根据地址码分到2n个输出中的其中一个，数据分配器和译码器共用芯片，其中1路—8路数据分配器应选芯片（ ）？
参考答案:
74LS138

- 利用中规模集成芯片完成组合函数，下面说法正确的是。（ ）
参考答案:
单输出函数选数据选择器，多输出函数选译码器。

- 通过增加冗余项消除竞争冒险，若原表达式为：可增加冗余项（ ）。
参考答案:
****

- 分析下面电路，列出Y的真值表，求出Y的最简与或表达式。(请注意：该题作答需要上传附件，限制50M以内）
参考答案:
null

- 利用数据选择器完成下面组合函数设计：(请注意：该题作答需要上传附件，限制50M以内）
参考答案:
null

- 利用译码器完成下面组合函数设计：(请注意：该题作答需要上传附件，限制50M以内）
参考答案:
null

## 第四章测试

- 下面关于触发器的描述错误的是( )
参考答案:
触发器是存储十进制信息的基本逻辑电路。

- 由与非门构成的基本RS触发器，其约束条件是( )
参考答案:
RS=0

- 同步D触发器又称一位锁存器，下面属于同步D触发器的是（ ）。
参考答案:
****

- 触发器又称二分频电路，它具有的逻辑功能是（ ）。
参考答案:
翻转

- 要使JK触发器在时钟脉冲作用下，实现输出，则输入端信号应为（ ）。
参考答案:
J＝K＝1

- 为实现将JK触发器转换为D触发器，应使（ ）。
参考答案:
J=D, K=

- 在CP作用下，欲使D触发器具有的功能，其D端应接（ ）。
参考答案:
****

- 具有置0，置1，保持，翻转四项功能的触发器叫（ ）。
参考答案:
JK触发器

- 对于JK触发器，若J=K，则可完成（ ） 触发器的逻辑功能。
参考答案:
T

- Tˊ触发器的输入时钟频率为120Hz，Q输出波形的时钟频率为（ ）。
参考答案:
120Hz

- 写出下面触发器的输出表达式并化简，根据输入波形画出输出波形。(请注意：该题作答需要上传附件，限制50M以内）
参考答案:
null

- 写出下面触发器的输出表达式并化简，根据输入波形画出输出波形。(请注意：该题作答需要上传附件，限制50M以内）
参考答案:
null

- 写出下面触发器的输出表达式并化简，根据输入波形画出输出波形。(请注意：该题作答需要上传附件，限制50M以内）
参考答案:
null

## 第五章测试

- 下面关于时序逻辑电路，描述错误的是（ ）。
参考答案:
时序逻辑电路任何时刻的输出仅仅与该时刻的输入有关。

- 能自启动的时序逻辑电路不存在（ ），但可以有无效状态。
参考答案:
无效循环

- 二进制计数器的进制N=（ ）。
参考答案:
** **

- 下面电路由D触发器异步级联成计数器，其功能是（ ）。
参考答案:
八进制加法

- 74LS161为十六进制加法计数器，74LS160为十进制加法计数器，它俩清零端、置数端功能是（ ）。
参考答案:
异步清零，同步置数

- 利用74LS161构成十进制加法计数器，如果采用清零端进行反馈归零，最终状态的二进制码是（ ）。
参考答案:
1010

- 利用74LS160构成七进制加法计数器，如果采用置数端进行反馈归零，起点是0，最终状态的二进制码是（ ）。
参考答案:
0110

- 寄存器是同步时序逻辑电路，由多个边沿D触发器组成，下面正确的表达式是（ ）。
参考答案:
****

- 4位右移移位寄存器构成扭环形计数器，排列顺序为Q0Q1Q2Q3，若现态为0011，次态为（ ）。
参考答案:
0001

- 下面状态图为左移环形计数器的是（ ）。
参考答案:
****

- 分析下面电路的计数进制，并画出状态图。(请注意：该题作答需要上传附件，限制50M以内）
参考答案:
null

- 分析下面电路的计数进制，并画出状态图。(请注意：该题作答需要上传附件，限制50M以内）
参考答案:
null

- 分析下面电路的计数长度，当两个芯片分别是74LS160和74LS161时的计数进制。
参考答案:
null

## 第六章测试

- 555定时器最基本的应用不包括以下哪种电路。（ ）
参考答案:
D触发器

- 施密特触发器和多谐振荡器分别有（ ）个稳定状态。
参考答案:
2,4

- 单稳态触发器常用的用途不包括：（ ）
参考答案:
检测峰值

- 施密特触发器的主要应用不包括：（ ）
参考答案:
定时

- 在单稳态工作模式下，555定时器作为单次触发脉冲发生器工作。当触发输入电压降至VCC的( )时开始输出脉冲。
参考答案:
1/3

- 能起定时作用的电路是( )
参考答案:
单稳态触发器

- 用555定时器构成的施密特触发器，求vo1的输出波形。（请注意：该题作答需要上传附件，限制50M以内）
参考答案:
null

## 第七章测试

- D/A转换器的转换精度通常用分辨率和（ ）来描述。
参考答案:
转换误差

- DAC的转换精度决定于（ ）。
参考答案:
分辨率和转换误差

- 集成DAC应用十分广泛，主要应用不包括（ ）。
参考答案:
电能计量

- 模数转换器的主要应用不包括（ ）。
参考答案:
调相

- n位DAC的分辨率可表示为（ ）。
参考答案:
** **

- 计数型ADC由一个计数器、比较器和（ ）组成。
参考答案:
D/A转换器

- A/D转换器的转换时间是指从转换控制信号到来开始，到输出端得到（ ）的数字信号所经过的时间。
参考答案:
稳定

- ADC0809输出的是（ ）。
参考答案:
8位二进制码

## 第八章测试

- PAL的阵列结构特点是( )。
参考答案:
与阵列可编程,或阵列固定

- 大规模可编程器件主要有FPGA、CPLD两类，下列对FPGA结构与工作原理的描述中，正确的是（ ）。
参考答案:
基于SRAM的FPGA器件，在每次上电后必须进行一次配置

- FPGA的可编程是主要基于（ ）结构。
参考答案:
查找表（LUT）

- CPLD的可编程是主要基于（ ）结构。
参考答案:
与或阵列可编程

- Max+plusⅡ是哪个公司提供的FPGA/CPLD开发集成环境。（ ）
参考答案:
Altera