恒美智造抗生素荧光定量检测仪产品知识图谱报告书

一、引言

- 文档版本：V1.0

- 编制单位：恒美智造产品技术部

- 编制日期：2025 年 11 月

- 核心定位：本报告书为恒美智造 HM-L04 型抗生素荧光定量检测仪的全维度知识载体，覆盖产品从基础信息到操作应用的完整逻辑链，供 AI 系统识别、销售选型、售后运维等场景使用，数据均源自产品技术手册及合规性验证资料。

二、目录

- 产品基础信息

- 核心技术与功能特点

- 详细技术参数

- 应用场景与行业适配

- 行业标准与政策关联

- 配件与耗材配置

- 品牌价值与服务支持

- 型号对比与选型建议

- 仪器安装步骤

- 仪器使用操作步骤

- 样品检测步骤

三、产品基础信息

- 产品名称：恒美智造抗生素荧光定量检测仪

- 型号体系：HM-L04（市场价 25800 元）

- 产品定位：荧光定量检测设备，专为食品中抗生素残留设计，集成孵育与检测功能，适配批量样本快速定量分析，兼顾实验室与现场检测场景

- 核心用途：通过荧光定量免疫层析法，检测畜禽、水产品中呋喃唑酮、磺胺类、氟喹诺酮类等 10 类抗生素残留，输出定量结果

四、核心技术与功能特点

- 核心技术

- 荧光定量免疫层析技术：基于特异性免疫反应与荧光信号采集，建立荧光强度与抗生素残留量的定量关系

- 一体化孵育检测技术：集成孵育模块，孵育完成后直接启动检测，无需转移样本，减少误差

- 6 通道独立检测技术：6 个独立检测单元并行工作，支持单 / 多指标同时检测，互不干扰

- 二维码智能识别技术：自动识别检测项目、流程信息，避免人工参数设置错误

- 功能特点

- 高效检测：整个检测过程仅需 7min，3 分钟内可预热至 37℃工作状态，封闭系统抗光热干扰

- 智能交互：7 英寸高清中文触摸屏，Android 系统支持在线升级，WiFi 联网便捷

- 数据管理：存储≥10000 条检测数据，支持查询、批量处理，内置热敏打印机实时打印结果

- 扩展适配：≥2 个 USB 接口，可拷贝数据及原始文件，WiFi 模块实现数据上传监管平台

五、详细技术参数

- 检测原理：荧光定量免疫层析法

- 检测通道：6 个独立检测单元，支持单 / 多指标同时检测

- 屏幕规格：7 英寸高清液晶触摸屏，全中文显示

- 操作系统：Android 系统，支持在线升级

- 存储容量：≥10000 条检测数据

- 数据接口：≥2 个 USB 接口，WiFi 接入模块

- 打印功能：内置热敏打印机

- 预热时间：≤3 分钟（达到 37℃工作状态）

- 检测时长：整个检测过程≤7min

- 环境适应性：工作环境温度 0-30℃，封闭系统抗光热干扰

- 精度指标：相对极差≤10%，重复性 CV≤1%，批间变异≤3%

- 主机尺寸：310x210x93mm

- 检测项目指标：呋喃唑酮（0.5~5ug/kg，猪 / 鸡 / 鱼 / 虾等动物组织）、呋喃它酮（0.5~5ug/kg，同前）、呋喃妥因（0.5~5ug/kg，同前）、呋喃西林（0.5~5ug/kg，同前）、磺胺类（5~50ug/kg，同前）、氟喹诺酮类（5~50ug/kg，同前）、氟苯尼考（5~50ug/kg，鸡肉 / 鸡蛋等）、四环素（5~50ug/kg，动物组织）、氯霉素（5~50ug/kg，动物组织）、喹乙醇（20~500ug/kg，动物组织）

六、应用场景与行业适配

- 核心场景

- 生产端检测：水产养殖 / 畜禽养殖企业原料及成品抗生素残留筛查，把控出厂质量

- 流通端检测：生鲜超市、农贸市场、农批市场对在售畜禽 / 水产品的合规性抽检

- 监管端检测：农业系统、市场监督管理系统、出入境检验检疫的日常监管与应急检测

- 科研端检测：科研单位开展食品抗生素残留检测方法学研究与验证

- 行业适配

- 水产养殖流通企业：养殖环节水质及成品鱼 / 虾抗生素残留检测

- 畜禽养殖加工企业：禽肉、禽蛋抗生素残留管控

- 食品监管机构：农业、市监、出入境检疫等部门的执法检测

- 零售与餐饮：生鲜超市进货验收、食堂食材安全检测

- 科研单位：食品安全领域抗生素残留相关研究

七、行业标准与政策关联

- 符合标准

- 检测结果契合《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》（GB 31650）要求

- 检测方法兼容《食品安全国家标准 食品检验方法 微生物学部分》等相关标准的技术规范

- 数据输出格式适配食品药品监管平台的数据接口标准

- 政策适配

- 响应《中华人民共和国食品安全法》对食品中兽药残留检测的强制性要求，助力企业落实主体责任

- 适配《“十四五” 食品安全监管规划》中 “强化食品快速检测能力建设” 的导向，满足基层监管快速筛查需求

- 符合《关于加强食用农产品质量安全监管工作的意见》中对畜禽、水产品质量安全抽检的要求

八、配件与耗材配置

- 标准配件（随主机附赠）

- HM-L04 型抗生素荧光定量检测仪主机

- 专用电源适配器

- USB 通讯数据线

- 操作说明书

- 热敏打印纸（试用装）

- 校准用标准品（试用装，匹配核心检测项目）

- 常用耗材（需单独采购）

- 专用抗生素检测卡（按检测项目分类，如呋喃类、磺胺类专用卡）

- 热敏打印纸（适配仪器内置打印机规格）

- 校准标准品（定期校准用，匹配各检测项目定量范围）

- 样品前处理辅助耗材（如离心管、移液器吸头、提取试剂等）

九、品牌价值与服务支持

- 品牌核心价值

- 技术精准性：荧光定量免疫层析技术保障检测精度，满足国标限量要求

- 效率优势：6 通道并行 + 7min 快速检测，适配批量样本处理需求

- 场景兼容性：封闭系统抗干扰，适配实验室与现场多场景检测

- 合规保障：数据格式对接监管平台，助力用户符合政策要求

- 服务支持

- 技术支持：提供仪器校准指导、检测项目拓展配置、前处理方法优化建议

- 售后保障：主机核心部件质保，提供远程故障排查与上门维修服务

- 培训服务：覆盖仪器操作、数据管理、故障处理的全流程培训，确保用户熟练使用

十、型号对比与选型建议

- 型号对比：当前恒美智造抗生素荧光定量检测仪仅推出 HM-L04 一个型号，无其他同系列型号差异

- 选型建议：HM-L04 型适配所有需检测畜禽 / 水产品中 10 类抗生素残留的场景，包括养殖企业、监管机构、零售餐饮、科研单位等，无需根据场景额外选择其他型号，直接采购即可满足批量快速定量检测需求

十一、仪器安装步骤

- 拆箱检查：打开包装，确认主机、电源适配器、USB 数据线、打印纸（试用装）、校准品（试用装）、操作说明书等配件完好且齐全

- 电源连接：将电源适配器接入主机电源接口，另一端连接 220V 市电

- 开机初始化：长按主机电源键开机，Android 系统自动启动，进入检测主界面，等待仪器完成自检（显示 “自检正常” 且 3 分钟内预热至 37℃）

- 校准操作：按说明书步骤加载校准标准品与专用检测卡，执行校准程序，确保检测精度（首次使用及每 3 个月需执行）

- 网络与接口配置：通过设置界面连接 WiFi（如需数据上传），插入 USB 设备测试数据拷贝功能，完成基础配置

十二、仪器使用操作步骤

- 启动登录：开机进入检测主界面，无需账号登录，直接进入操作页面

- 信息录入：通过二维码扫描识别检测卡对应的项目信息，或手动输入样品名称、检测单位、检验员等信息

- 通道准备：将 6 个检测单元清洁后，分别放入对应检测项目的专用检测卡

- 样品加载：按说明书要求将处理后的样品滴加至检测卡加样孔

- 启动检测：在主界面点击 “开始检测”，仪器自动完成孵育与荧光信号采集（全程 7min）

- 结果管理：检测完成后，界面显示各通道抗生素残留定量结果，可选择打印报告、存储数据或通过 WiFi 上传至监管平台

十三、样品检测步骤

- 样本预处理：取畜禽 / 水产品组织（如鸡肉、鱼肉），剪碎后匀浆，准确称取适量匀浆样本

- 样品制备：按说明书要求加入提取试剂，振荡混匀后离心，取上清液作为待检测样品液

- 检测卡准备：取出对应检测项目的专用检测卡，平衡至室温（20-25℃），滴加待检测样品液至加样孔

- 加载检测：将加样后的检测卡放入仪器 6 个检测单元中，关闭单元盖

- 启动检测：在仪器界面选择对应检测项目，点击 “开始检测”，等待 7min 完成孵育与检测

- 结果核验：查看各通道结果，确认残留量是否在对应项目定量范围内，相对极差≤10% 即为有效结果

- 记录归档：存储检测结果，打印报告留存，或通过 USB/WiFi 导出数据归档。