## YUY-1501智能直流充电设备实训台

一.产品简介
该设备完整展示了比亚迪新能源汽车直流充电装置装配与检验系统,全面展示了充电桩的装配及检验检测。配套国标充电枪与车载充电座，充电桩的装配检验装置。
适用直流充电桩的装配检验实训教学。
二.功能特点
1.详细的原理框图展示，真实可操作运行的充电装配与检验系统。
2.面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图与工作原理示意图；学员可直观对照电动汽车充电系统结构原理图和实物，认识和分析电动汽车充电系统的工作原理。
3.真实的直流充电桩充电端口，便于学习充电端口管脚定义及作用。
4.面板上安装有点火开关、直流充电桩总成，工况指示灯，电源开关，充电桩检验模块与操纵开关。
5.带自锁脚轮装置，示教板底座上配有40cm左右的桌面，方便放置资料、轻型检测仪器等。
6.配套充电桩智能充电卡片。
7.安装充电桩的显示装置，同步显示数据。操作软件显示充电电压、充电电流、充电电量、充电时间等；具有三种充电模式：按金额充电、按时间充电、按电量充电等。安全保护功能，具有输入侧过压、欠压保护，输出侧过压、过流保护，过温、短路、漏电、防雷、电池防反接等保护。具有电源、充电、故障三种状态指示。核心控制板可实现刷卡信息采集处理；LTE（4G）、GSM多模通讯传输，GPS定位，射频识别卡系统、电流电压参数采集处理并显示或报警；用电量采集计量、保护等功能。
8.直流充电桩产品的使用现场运行状态的检验考核及定量检验，可以帮助产品现场安装调试和验证。测试模块严格依照相关国标要求研发生产，真实模拟电动汽车充电过程，可测量充电电压、测量CP、CC等引导信号，同时可以避免实车作为检查装置因充电桩故障导致的损坏。该模块使用充电桩供电，无需外置供电。同时测量充电机的输出电压、电流、功率、纹波系数以及充电机的电能误差等参数，同时还具备BMS模拟器、绝缘电阻测试、温度采集、湿度采集、GPS北京时间校准等功能，全程可实现自动化测试。大屏幕中文菜单显示，显示信息量大，操作方便。
9.国标直流充电桩的装配检验装置。
9.1.带有上位机操作软件，10寸触摸屏操作界面，实现对充电桩的多种测试和分析方式。符合国标GB.T27930-2015《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》通信协议，兼容国标GB.T27930-2011通信协议。
9.2.车辆端报文内容和报文周期全部可设置，可模拟汽车各种报文情况。
9.3.充电机CTS,CRM, CHM ,CML,CRO,CCS,CST,CSD,CEM报文状态实时显示。
9.4.通讯过程中实时的报文输出并翻译，且具有实时保存功能。相当于拥有CAN盒子的功能，方便各类相关人员的直接使用和故障分析。上位机使用USB接口直接控制，与485和232相比免去了接线和转接头的麻烦。
9.5.对充电桩的通信一致性测试，并具有输出分析报告的功能。各类报文的平均周期，发送次数，最大周期，最小周期统计。报文甘特波形图输出，对充电桩的故障分析更直观和全面。
9.6.多档位的R4电阻设置，可测试临界拔枪状态，完全拔枪状态。带有电池电压模拟，可模拟电池正接，反接，不接测试。
9.8. 具有1级电能表，实时显示充电桩输出电压，电流，功率，统计充电电量，并可将数据同步至BCS报文里面。多档位DC+,DC-漏电电阻模拟，可对充电桩的绝缘检查进行平衡和不平衡漏电测试。
9.9.互操作性部分测试，绝缘故障测试，拔枪测试，电池反接，不接等测试SOC，自动增加，可设置充电时长从而到达自动老化测试功能。
10.充电设备可以给安装国标插座的电动汽车或者新能源汽车其他设备真实充电操作。
11.设备框架采用40mm×40mm和40mm×80mm两种一体化全铝合金型材搭建，耐油耐腐蚀并易于清洁，带自锁脚轮装置，底座上配有40cm的桌面，台面铺装32mm厚彩色高密度复合板，方便放置资料、轻型检测仪器等。
三.产品组成
电动车直流单枪充电桩、智能充电卡片、显示装置、直流充电桩充电插座/充电枪、直流充电桩装配检验模块、配电箱等组成，可移动的台架。
四.技术规格
1.供电电源：AC220V ±10% 50Hz
2.供电电流：最大16A
3.工作温度：-40℃～+50℃
4.外形尺寸：1500×700×1700mm(长×宽×高)
5.产品工艺标准:
设备框架采用40mm×40mm和40mm×80mm两种一体化全铝合金型材搭建，耐油耐腐蚀并易于清洁，台面铺装32mm厚彩色高密度复合板。
6.直流充电桩：输入220V 、7KW；输出200-450V
五.实训项目
1.充电桩内部电路原理实训。
2.充电桩的部件组成及作用实训。
3.充电桩的操作方法实训。
4.操作充电桩对蓄电池充电全过程实训。
5.故障设置、排除思路和方法实训。
6.直流充电桩装配检验实训。
六．基本配置(每台)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测控制面板 | 装有各种检测端子，彩色电路图和工作原理示意图 | 套 | 1 |
| 2 | 直流充电桩组件 | 国标220V 32A,7KW | 套 | 1 |
| 3 | 充电插座与充电枪 | 国标 | 套 | 1 |
| 4 | 智能充电卡片 | 配套 | 套 | 1 |
| 5 | 直流充电桩装配检验模块 | 国标 | 套 | 1 |
| 6 | 模拟指示灯 | 配套 | 套 | 1 |
| 7 | 操作开关 | 配套 | 套 | 1 |
| 8 | 直流接触器 | 配套 | 套 | 1 |
| 9 | 移动台架 | 1500×700×1700mm (带自锁脚轮装置) | 台 | 1 |
| 10 | 故障模拟与排除装置 | 配套 | 套 | 1 |
| 11 | 配电箱盒 | 配套 | 套 | 1 |
| 12 | 保修卡/合格证 | 配套 | 套 | 1 |
| 13 | 教师手册 | 配套 | 套 | 1 |