施工现场工程质量管理制度总则

一、项目部坚决贯彻执行上级颁布的各种质量管理文件、规

程、规范、 和标准，牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，

宗旨是优质、优产、用户至上。

二、项目部为了保证工程质量，设置由项目技术负责人专管

的质量安全科，专人负责施工质量检测和核验记录，并认真做好

施工记录和隐蔽工程验收签证记录，整理完善各项施工技术资料，

确保施工质量符合要求。

三、进行经常性的工程质量知识教育，提高工人的操作技术

水平，在施工到关键部位时，由项目技术负责人和专职质量检查

员到现场进行指挥和技术指导。

四、施工现场工程质量管理严格按照施工规范要求层层落实，

保证每道工序的施工质量符合验收标准。坚持做到每个分项、分

部工程施工质量自检自查，严格执行“三检”制度；不符合要求

的不处理好决不进行下道工序的施工，实行“质量一票否决”制。

五、隐蔽工程施工前，经自检合格后报监理公司查验，经监

理工程师查验合格后及时办理隐蔽工程验收签证，方可进入下道

工序的施工。

六、严格把好材料质量关，不合格的材料不准使用，不合格

的产品不准进入施工现场。工程施工前及时做好工程所需的材料

复试，材料没有检验证明，不得进入隐蔽工程的施工。

七、建立健全工程技术资料档案制度，专人负责整理工程技

术资料，认真按照工程竣工验收资料要求，根据工程进度及时作

好施工记录、自检记录和隐蔽工程验收签证记录。将自检资料和

工程质量控制资料分类整理保管好，随时接受上级部门的检查。

八、对违反工程质量管理制度的人，将按不同程度给予批评

处理和罚款教育，并追究其责任。对发生事故的当事人和责任人，

将按上级有关规定程序追究其责任并做出处理。

施工图现场核对制度

1、 施工图现场核对的目的

为使施工人员明确设计者的设计意图，熟悉施工图的内容和

结构物的细部构造，掌握各种原始资料，必须进行施工图纸自审。

通过现场核对可以澄清疑点，消除设计缺陷，统一认识，使设计

达到技术先进、施工方便、经济合理的目的。施工图现场核对是

一项施工准备阶段重要的工作。

2、 施工图纸现场核对的程序

2.1 现场核对前的准备工作

现场核对前项目经理应带领项目部技术人员认真、全面地查

看施工图，弄清设计人员的设计意图及技术标准的相关规定和要

求，核对 图纸的工程量与工程量清单是否相符，熟悉工艺流程

和结构特点等 重要环节。

2.2 现场核对

工程部负责组织现场核对，其主要内容是：

(1)各项计划的安排、设计图纸和资料是否符合国家有关方针、

政策和规定，图纸是否齐全，图纸内容及相互之间有无错误和矛

盾。

(2)掌握设计内容的技术条件，弄清工程规模、结构特点和形

式。

(3)设计文件所依据的水文、气象、岩土等资料是否准确、可

靠、齐全。

(4)核对路线中线、主要控制点、转角点、三角点、基线等是

否准确无误。

(5)构造物与电讯、管道及其它建筑物的互相干扰情况和解决

办法是否恰当，干扰可否避免。

(6)对地质不良地段采取的处理措施，对水土流失、环境影响

的处理措施。

(7)施工方法、运输方式、道路条件等是否符合实际情况。

(8)临时房屋、电力、电讯设备、临时供水、供电等场地布置

是否恰当。

(9)各项协议书等文件是否完善、齐备。

(10)明确建设期限，包括分期、分批工程期限的要求。现场

核对发现设计不合理或错误之处，提出修改意见报上级机关审批，

然后根据批复的修改设计意见进行施工测量、补充图纸等工作。

3、 现场核对记录

图纸经过现场核对后，现场核对组织者应将现场核对中提出

的有关设计问题、需及时解决的建议等做好详细的记录。图纸现

场核对记录上应填写单位工程名称、主持人及参加审核人员名单

等。对现场核对提出问题，设计单位变更修改的，应请求设计部

门尽快下发“设计变更通知单”，施工时按“设计变更通知单”

执行。

工程技术复检制度

技术复核项目应根据单位工程具体情况定，但下列项目必须

复核：

一、放样、定位（包括桩定位）、基槽（坑）标高、深度、

尺寸

二、各层的标高、轴线、砖砌体的位置、模板的轴线、断面

尺寸和标高

三、预制构件、预埋件、预留孔。

四、砼、砂浆配合比（作为计量资料）

五、关系到结构安全和使用功能的项目

技术复核后，施工员应立即填写复核记录和自复意见，报监

理（建设）单位复核认可。

砼、砂浆试块制作、养护、试压制度

一、 砼、砂浆试块各项目部必须指定专人制作、养护、试压。

二、 试块的尺寸、数量、制作方法、养护、强度计算必须严

格执行工程

质量施工与验收规范的规定。

三、制作试块所用材料，必须与施工所用材料一致，不得加

料、补做，并在监理（建设）单位见证人的监督下制作实施。

四、如果试块强度没有达到设计强度，应立即报告公司技术

部门、监理（建设）单位和设计单位，共同分析原因，商讨补强

措施，并做好 记录。

五、在工程施工期间，砼、砂浆试块报告单由工地资料员保

管，竣工后和其他技术资料汇总成册。