# 2025年电厂热控试题及答案

一、单项选择题（共10题，每题2分）

1. 热工控制系统中，下列哪种仪表主要用于测量压力？

A. 温度计

B. 压力表

C. 流量计

D. 液位计

2. 在电厂热力系统中，下列哪种设备主要用于将热能转换为机械能？

A. 凝汽器

B. 汽轮机

C. 给水泵

D. 加热器

3. 热工控制系统中，PID控制器的"D"代表什么？

A. 比例

B. 积分

C. 微分

D. 导数

4. 电厂锅炉水位控制系统中，通常采用哪种控制方式？

A. 开环控制

B. 闭环控制

C. 前馈控制

D. 复合控制

5. 热工测量中，下列哪种温度测量元件响应速度最快？

A. 热电偶

B. 热电阻

C. 双金属温度计

D. 辐射温度计

6. 在电厂热力系统中，下列哪种阀门主要用于调节流量？

A. 闸阀

B. 止回阀

C. 调节阀

D. 球阀

7. 热工自动控制系统中，下列哪种信号类型是模拟信号？

A. 开关量

B. 脉冲量

C. 4-20mA电流信号

D. 数字量

8. 电厂热力系统中，下列哪种设备主要用于回收蒸汽的热能？

A. 减温减压器

B. 疏水阀

C. 凝结器

D. 省煤器

9. 热工控制系统中，下列哪种执行机构主要用于精确控制阀门开度？

A. 电动执行机构

B. 气动执行机构

C. 液动执行机构

D. 电磁执行机构

10. 电厂热力系统中，下列哪种参数通常用于表征锅炉燃烧效率？

A. 蒸汽压力

B. 给水温度

C. 排烟温度

D. 炉膛负压

 二、填空题（共5题，每题2分）

1. 热工控制系统中，PID控制器的三个基本控制作用分别是______、______和______。

2. 电厂热力系统中，锅炉的主要三大附件是指______、______和______。

3. 热工测量中，常用的温度测量元件有热电偶、热电阻和______等。

4. 电厂热力系统中，汽轮机的主要组成部分包括______、______和______。

5. 热工自动控制系统中，常用的控制规律有位式控制、______和______等。

 三、判断题（共5题，每题2分）

1. 热工控制系统中，开环控制比闭环控制精度更高。（ ）

2. 电厂热力系统中，锅炉给水温度越高，锅炉效率越高。（ ）

3. 热工测量中，热电偶的测量范围比热电阻更宽。（ ）

4. 电厂热力系统中，汽轮机效率通常随着负荷的增加而增加。（ ）

5. 热工自动控制系统中，前馈控制可以完全消除扰动对被控量的影响。（ ）

 四、多项选择题（共2题，每题2分）

1. 下列哪些属于电厂热力系统的主要组成部分？（ ）

A. 锅炉系统

B. 汽轮机系统

C. 发电机系统

D. 凝结水系统

E. 燃烧系统

2. 下列哪些因素会影响锅炉燃烧效率？（ ）

A. 燃料种类

B. 过量空气系数

C. 炉膛温度

D. 给水温度

E. 蒸汽压力

 五、简答题（共2题，每题5分）

1. 简述电厂热工自动控制系统的基本组成及其功能。

2. 分析影响电厂锅炉效率的主要因素，并提出提高锅炉效率的措施。

 参考答案及解析

 一、单项选择题

1. 答案：B

解析：压力表是专门用于测量压力的仪表，温度计用于测量温度，流量计用于测量流体流量，液位计用于测量液位高度。

2. 答案：B

解析：汽轮机是将蒸汽的热能转换为机械能的设备，凝汽器用于冷凝排汽，给水泵用于输送给水，加热器用于加热给水或凝结水。

3. 答案：C

解析：PID控制器中的"P"代表比例(Proportional)，"I"代表积分(Integral)，"D"代表微分(Derivative)。

4. 答案：B

解析：锅炉水位控制系统通常采用闭环控制，通过测量实际水位并与设定值比较，根据偏差调节给水流量，维持水位稳定。

5. 答案：A

解析：热电偶响应速度最快，因为它基于热电效应，直接将温度变化转换为电信号；热电阻响应速度较慢，因为它需要通过电阻变化来反映温度变化。

6. 答案：C

解析：调节阀主要用于精确控制流量，闸阀主要用于截断流体，止回阀用于防止流体倒流，球阀主要用于截断或调节流量。

7. 答案：C

解析：4-20mA电流信号是模拟信号，它连续变化表示不同的测量值；开关量只有两种状态，脉冲量是离散的数字信号，数字量是用二进制表示的信号。

8. 答案：D

解析：省煤器主要用于回收排烟的热能，加热给水；减温减压器用于降低蒸汽参数，疏水阀用于排出凝结水，凝结器用于冷凝排汽。

9. 答案：B

解析：气动执行机构响应速度快，控制精度高，广泛应用于精确控制阀门开度；电动执行机构响应速度较慢，液动执行机构结构复杂，电磁执行机构主要用于开关控制。

10. 答案：C

解析：排烟温度是表征锅炉燃烧效率的重要参数，排烟温度越高，热量损失越大，燃烧效率越低；蒸汽压力、给水温度和炉膛负压也会影响锅炉效率，但排烟温度是最直接的指标。

 二、填空题

1. 答案：比例、积分、微分

解析：PID控制器的三个基本控制作用分别是比例(P)、积分(I)和微分(D)控制。比例控制根据偏差大小成比例地调节输出；积分控制根据偏差的累积量调节输出，消除稳态误差；微分控制根据偏差的变化速率调节输出，提高系统响应速度。

2. 答案：安全阀、水位计、压力表

解析：锅炉的三大附件是安全阀、水位计和压力表。安全阀用于防止锅炉超压，水位计用于监测锅炉水位，压力表用于监测锅炉压力。

3. 答案：双金属温度计

解析：常用的温度测量元件有热电偶、热电阻和双金属温度计等。热电偶基于热电效应，测量范围宽；热电阻基于电阻随温度变化的特性，测量精度高；双金属温度计基于两种金属热膨胀系数不同的原理，结构简单可靠。

4. 答案：汽缸、转子、轴承

解析：汽轮机的主要组成部分包括汽缸、转子和轴承。汽缸是汽轮机的静止部分，容纳蒸汽并引导其流动；转子是汽轮机的旋转部分，将蒸汽的动能转换为机械能；轴承支撑转子并减少摩擦。

5. 答案：PID控制、前馈控制

解析：常用的控制规律有位式控制、PID控制和前馈控制等。位式控制是最简单的控制方式，只有开和关两种状态；PID控制是目前应用最广泛的控制方式；前馈控制是根据扰动信号提前调节，提高系统抗干扰能力。

 三、判断题

1. 答案：×

解析：闭环控制比开环控制精度更高。闭环控制通过反馈信号实时调整控制量，能够有效抑制干扰和系统参数变化的影响；开环控制没有反馈环节，无法根据实际输出调整控制量，精度较低。

2. 答案：√

解析：锅炉给水温度越高，锅炉效率越高。因为给水温度越高，锅炉需要将水加热到饱和温度所需的热量越少，排烟热损失减少，锅炉效率提高。

3. 答案：√

解析：热电偶的测量范围比热电阻更宽。热电偶可以测量-200℃到1800℃甚至更高的温度，而热电阻通常测量-200℃到850℃的温度范围。

4. 答案：×

解析：汽轮机效率通常不是随着负荷的增加而单调增加的。汽轮机效率在额定负荷附近达到最高，负荷过高或过低时效率都会下降。

5. 答案：×

解析：前馈控制不能完全消除扰动对被控量的影响。前馈控制虽然可以根据扰动信号提前调节，但由于模型误差、参数变化等因素，无法完全消除扰动的影响，通常与反馈控制结合使用。

 四、多项选择题

1. 答案：A、B、C、D、E

解析：电厂热力系统的主要组成部分包括锅炉系统、汽轮机系统、发电机系统、凝结水系统和燃烧系统等。锅炉系统产生蒸汽，汽轮机系统将蒸汽热能转换为机械能，发电机系统将机械能转换为电能，凝结水系统回收凝结水，燃烧系统提供热源。

2. 答案：A、B、C

解析：影响锅炉燃烧效率的主要因素有燃料种类、过量空气系数和炉膛温度等。燃料种类影响燃烧特性和热值；过量空气系数影响燃烧完全程度和排烟热损失；炉膛温度影响燃烧速度和完全程度。给水温度和蒸汽压力也会影响锅炉效率，但不是直接影响燃烧效率的因素。

 五、简答题

1. 答案：

电厂热工自动控制系统的基本组成及其功能如下：

(1) 测量元件：用于测量被控参数，如温度、压力、流量、液位等，将其转换为标准信号。

(2) 变送器：将测量元件输出的信号转换为标准信号（如4-20mA电流信号），并传输给控制器。

(3) 控制器：接收变送器信号，与设定值比较，根据控制算法（如PID）计算控制信号，输出给执行机构。

(4) 执行机构：接收控制器信号，驱动调节机构（如阀门、挡板）动作，改变被控对象的输入。

(5) 被控对象：需要控制的设备或系统，如锅炉、汽轮机、加热器等。

(6) 显示记录装置：显示和记录被控参数和控制信号，便于运行人员监控和分析。

这些组成部分协同工作，实现对电厂热力系统参数的自动控制，保证电厂安全、经济、稳定运行。

2. 答案：

影响电厂锅炉效率的主要因素及提高锅炉效率的措施如下：

主要因素：

(1) 排烟热损失：排烟温度过高会导致大量热量随烟气排出，降低锅炉效率。

(2) 化学不完全燃烧热损失：燃料燃烧不完全，产生CO等可燃气体带走的热量。

(3) 机械不完全燃烧热损失：燃料中的碳未完全燃烧，以灰渣形式排出的热量损失。

(4) 散热损失：锅炉本体向周围环境散失的热量。

(5) 给水温度：给水温度越低，锅炉需要消耗更多热量将其加热到饱和温度。

提高锅炉效率的措施：

(1) 降低排烟温度：安装省煤器、空气预热器等设备回收烟气热量。

(2) 优化燃烧过程：合理控制过量空气系数，保证燃料完全燃烧。

(3) 提高燃烧效率：采用高效燃烧器，改善燃料与空气的混合。

(4) 减少散热损失：加强锅炉保温，减少散热面积。

(5) 提高给水温度：利用汽轮机抽汽加热给水，提高给水温度。

(6) 定期清理受热面：防止结垢和积灰，提高传热效率。

(7) 采用先进控制技术：实现锅炉燃烧的自动优化控制，提高燃烧效率。