第一法:HPLC法

原理:试样中的三聚氰胺用三氯乙酸溶液提取,提取液离心后经混合型阳离子交换固相萃取柱净化,洗脱物吹干后用甲醇溶液溶解,用高效液相色谱仪进行测定。

产品清单

水

符合GB/T 6682的三级水

水

色谱用水，符合GB/T6682一级水的规定

甲醇

色谱纯

乙腈

色谱纯

氨水

浓度25%-28%

固相萃取柱

混合型阳离子交换固相萃取柱：60 mg，3ml

三氯乙酸

-

乙酸铅

-

滤膜

0.45μm，有机相

庚烷磺酸钠

-

柠檬酸

-

容量瓶

1L

三聚氰胺

标准品，Melamine，C3H6N6，108-78-1，纯度大于99%

容量瓶

100 ml

冰箱

4℃

容量瓶

50mL

液相色谱仪

高效液相色谱仪，配有二极管阵列检测器或紫外检测器

离心机

10000r/min

混匀器

涡旋混合器

超声波清洗器

-

氮吹仪

可控温至60℃

固相萃取装置

-

均质器

高速匀质器

索氏提取器

索式提取器

摇床

震荡摇床

离心管

-

滤膜

0.45μm滤膜

液相色谱柱

C8，长150mm，内径4.6 mm，粒度5μm

检测器

二极管阵列检测器

检测器

紫外检测器

氮气

-

第二法:GC-MS法

原理:试样中的三聚氰胺用三氯乙酸溶液提取,经混合型阳离子交换固相萃取柱净化,用N,O双三甲基-硅基三氟乙酰胺(BSTFA)衍生化，以气相色谱质谱联用仪进行定性和定量。

产品清单

三甲基氯硅烷

TMCS，Chlorotrimethylsilane，C3H9ClSi，75-77-4

双(三甲基硅基)三氟乙酰胺

BSTFA，C8H18F3NOSi2，25561-30-2

吡啶

优级纯

容量瓶

100ml

气相色谱串联质谱仪

气相色谱质谱联用仪

移液管

-

氮气

-

气相色谱柱

柱长30m，内径0.25mm，甲基苯基聚硅氧烷涂层，膜厚0.25 μm

氮气

载气