# 水工建筑物知到章节测试答案智慧树2023年最新新疆农业职业技术学院

## 第一章测试

- 我国水资源的特点是什么（ ）
参考答案:
水质变化大，污染严重;人均水资源占有量偏少;年际和季节变化大，水灾旱灾频繁;F水土流失严重，河流泥沙含量大;地下水分布广泛，是北方地区重要供水水源;水土资源区域分布条件不相匹配

- 水利工程按其承担的任务可分为（ ）
参考答案:
防洪工程;环境水利工程;给水排水工程;航道及港口工程;水力发电工程;农田水利工程

- 水工建筑物按在枢纽中的作用可分为哪几种（ ）
参考答案:
取水建筑物;专门建筑物;整治建筑物;挡水建筑物;输水建筑物;泄水建筑物

- 水利工程包括的特点有（ ）
参考答案:
效益大、对环境影响大;工程量大、投资多、工期长;工作条件复杂;受自然条件制约、施工难度大;失事后果严重

- 水利水电工程按其规模、效益和在国民经济中的重要性分为（ ）
参考答案:
五等

- 永久性水工建筑物根据其所属工程等别及其在工程中的作用和重要性划分为（ ）
参考答案:
5级

- 某水利枢纽的库容量为0.5亿m³，保护农田面积为400万亩，装机容量为30万千瓦，则该水利枢纽工程等别为（ ）
参考答案:
二等

- 水闸属于（ ）
参考答案:
主要建筑物

- 护岸属于（ ）
参考答案:
次要建筑物

- 围堰属于（ ）
参考答案:
临时建筑物

- 失事后损失巨大或影响十分严重的水利水电工程的2-5级主要永久性水工建筑物，经过论证并报主管部门批准，可以（ ）
参考答案:
提高一级

- 二级水工建筑物与三级水工建筑物相比，（ ）的强度和稳定性要更好。
参考答案:
二级

## 第二章测试

- 以下哪一项表示的是混凝土的抗渗等级（ ）
参考答案:
W6

- 为什么要对混凝土重力坝进行分区（ ）
参考答案:
为了节省和合理使用水泥

- 重力坝上（ ）区对混凝土的抗渗要求最高（ ）
参考答案:
Ⅲ区

- 重力坝坝体内部的排水管幕距离上游坝面的距离一般为作用水头的（ ），且不小于2m。（ ）
参考答案:
1/15—1/25

- 重力坝坝内廊道要满足安放钻机要求，最小尺寸要大于2.5m×3.0m，这种廊道被称为（ ）
参考答案:
交通廊道

- 只将闸门布置在进口的坝身泄水孔为（ ）
参考答案:
无压孔

- 重力坝坝体常态混凝土强度标准值的龄期一般为：（ ）
参考答案:
90d

- 重力坝常用混凝土强度等级有：（ ）
参考答案:
C7.5 C10 C15 C20 C25 C30

- 根据混凝土试件在抗渗试验时所能承受的最大水压力,混凝土的抗渗等级划分为（ ）等5个等级：（ ）
参考答案:
P4 P6 P8 P10 P12

- 重力坝的Ⅰ区为上、下游水位以上坝体外部表面混凝土,Ⅱ区为上、下游水位变动区的坝体外部表面混凝土,影响这两个部位的混凝土性能的主要因素是：（ ）
参考答案:
抗冻性

- 重力坝的Ⅲ区为上、下游水位以下坝体外部表面混凝土，影响这个部位的混凝土性能的主要因素是：（ ）
参考答案:
抗渗性

- 重力坝内的排水管一般用（ ），可预制成圆筒形和空心多棱柱形：（ ）
参考答案:
无砂混凝土管

- 重力坝中，垂直于坝轴线，将坝体分成若干个坝段的缝称为：（ ）
参考答案:
横缝

- 重力坝中，一般沿坝轴线每（ ）设一道横缝，缝宽的大小主要取决于河谷地形、地基特性、结构布置、温度变化、浇筑能力等：（ ）
参考答案:
15~20m

- 平行于坝轴线的缝称（ ），设置纵缝的目的，在于适应混凝土的浇筑能力和减少施工期的温度应力，待温度正常之后进行接缝灌浆：（ ）
参考答案:
施工缝

- 纵缝按结构布置形式可分为： （ ）
参考答案:
斜缝;铅直纵缝;错缝

- 重力坝坝体上下层浇筑块之间的结合面称：（ ）
参考答案:
水平施工缝

- 大体积混凝土一般浇筑块厚度为1.5～4.0m，靠近基岩面用0.75～1.0m的薄层浇筑，这样的好处是： （ ）
参考答案:
利于散热;减少温升;防止开裂

- 深式泄水孔按其流态可分为有压泄水孔和无压泄水孔，以下哪一种必须是有压流：（ ）
参考答案:
发电孔

## 第三章测试

- 当坝体材料以土和砂砾为主时,土石坝被称为：（ ）
参考答案:
土坝

- 历史上最为悠久的一种坝型是：（ ）
参考答案:
土石坝

- 世界上已建的最高土石坝是塔吉克斯坦的（ ）,坝高335m：（ ）
参考答案:
罗贡坝

- 土石坝的特点不包括：（ ）
参考答案:
对地基的要求较其他坝型高

- 以下哪一项关于土石坝的描述不正确：（ ）
参考答案:
不用另外修建溢洪道来宣泄洪水

- 土石坝是由 ( )结构的土石料经过填筑而成的挡水建筑物：（ ）
参考答案:
散粒体

- 土石坝的基本剖面形状为 ：（ ）
参考答案:
梯形或复式梯形

- 土石坝失稳的形式,主要是（ ）
参考答案:
坝坡的滑动或坝坡连同部分坝基一起滑动

- 土石坝的坝体内渗流的水面线叫做（ ）
参考答案:
浸润线

- 土石坝的坝高应该从（ ）算起：（ ）
参考答案:
清基后的地面

- 渗流会造成的后果包括：（ ）
参考答案:
水库损失水量;引起管涌;引起流土

- 以下哪些部位易产生集中渗流：（ ）
参考答案:
坝体与两岸的结合面;坝体与坝基的结合面;坝体与其他非土质建筑物的结合面

- 在水位差作用下,水穿过土中相互连通的孔隙发生流动的现象,称为（ ）
参考答案:
渗流

- 会对坝体造成危害的原因包括：（ ）
参考答案:
坝体上下游水的波浪将在水位变化范围内冲刷坝坡;季节气温变化，也可能使坝坡受到冻结膨胀和干裂的影响;大风引起的波浪可能沿坝坡爬升很高甚至翻过坝顶，造成严重事故;靠近土石坝的泄水建筑物在泄水时激起水面波动，对土石坝坡也有淘刷作用

- 为避免风浪对土石坝的不良影响,应采取以下工程措施：（ ）
参考答案:
在土石坝上下游坝坡设置护坡;坝顶在最高库水位以上要留定的超高，以防止洪水漫过坝顶造成事故;布置泄水建筑物时，注意进出口与坝坡要有一定距离，以免泄水时对坝坡产生淘刷;坝顶及下游坝面布置排水措施

- 土石坝坝体沉降的直接危害有：（ ）
参考答案:
导致土石坝裂缝;会使坝的高度不足

- 对有条件的土石坝坝址,尽量选用（ ）,以提高泄洪的超泄能力：（ ）
参考答案:
开敞式溢洪道

- 为防止土石坝坝顶低于设计高程，施工时应：（ ）
参考答案:
严格控制碾压标准并预留沉降量

- 为什么要尽量避免或减少土石坝与刚性建筑物的连接：（ ）
参考答案:
避免接触面出现渗流对大坝的影响;避免坝体出现裂缝

## 第四章测试

- 河岸溢洪道的主要形式有（ ）、（ ）、（ ）和（ ）4种。（ ）
参考答案:
正槽式;侧槽式;井式;虹吸式

- 溢洪道的泄槽轴线与溢流堰轴线正交，过堰水流方向与泄槽轴线方向一致，被称为（ ）溢洪道。（ ）
参考答案:
正槽式

- 溢洪道的泄槽轴线与溢流堰的轴线接近平行，即水流过堰后，在侧槽段的极短距离内转弯约90°，再经泄槽泄入下游，被称为（ ）溢洪道。（ ）
参考答案:
侧槽式

- 非常溢洪道主要有（ ）、（ ）、（ ）。（ ）
参考答案:
爆破引溃式;漫流式;自溃式

- 井式溢洪道其组成主要有（ ）、（ ）、（ ）、弯道段和水平泄洪洞段。（ ）
参考答案:
竖井;溢流喇叭口段;渐变段

- 正槽溢洪道通常由（ ）、（ ）、（ ）、消能防冲设施及出水渠5部分组成。（ ）
参考答案:
进水渠;泄槽;控制段

- 进水渠的作用是将水库的水平顺地引向溢流堰。（ ）
参考答案:
对

- 进水渠的纵断面般做成水平底或较小的逆坡。（ ）
参考答案:
对

- 溢洪道的（ ）包括溢流堰及两侧连接建筑物，它是控制溢洪道泄流能力的关键部位。（ ）
参考答案:
控制段

- 溢流堰通常选用宽顶堰、实用堰，有时也用驼峰堰、折线形堰。（ ）
参考答案:
对

- 宽顶堰的特点是结构简单，施工方便，但流量系数较大。（ ）
参考答案:
错

- 实用堰与宽顶堰相比较，实用堰的流量系数比较小，在泄量相同的条件下需要的溢流宽度较窄，工程量相对较小，但施工较复杂。（ ）
参考答案:
错

- 大、中型水库，特别是岸坡较陡时，正槽溢洪道的溢流堰多采用（ ）
参考答案:
实用堰

## 第五章测试

- 位于河道上的节制闸被称为（ ）
参考答案:
拦河闸

- 用来控制引水流量，以满足灌溉、发电或供水需求的闸门被称为（ ）
参考答案:
进水闸

- 用来及时削减洪峰，保证下游河道安全的闸门被称为（ ）
参考答案:
分洪闸

- 用以排除两岸低洼地区的涝渍水及防止江河洪水倒灌的水闸被称为（ ）
参考答案:
排水闸

- 以下具有双向挡水特点的水闸是（ ）
参考答案:
挡潮闸

- 枯水期用来拦截河道，抬高水位，以满足上游取水要求的闸门被称为（ ）
参考答案:
节制闸

- 用来排除闸前淤积的泥沙，防止泥沙淤积的渠道被称为（ ）
参考答案:
冲沙闸

- 闸室上面不填土，不封闭的水闸称为（ ）
参考答案:
开敞式水闸

- 闸身上面填土封闭的水闸称为（ ）
参考答案:
封闭式水闸

- 有泄洪、排水、过木要求的开敞式水闸，一般（ ）
参考答案:
不带胸墙

- 铺盖应有可靠的不透水性及一定的柔性，以适应地基变形，保证防渗作用（ ）
参考答案:
对

- 水闸的防渗铺盖可以用土工膜来代替弱透水土料（ ）
参考答案:
对

- 齿墙有利于抗滑稳定，可延长渗透路径（ ）
参考答案:
对

- 闸室底板按连接方式可分为整体式和分离式两种（ ）
参考答案:
对

- 闸墩和底板浇筑成整体的为整体式底板（ ）
参考答案:
对

- 墩中分缝的底板闸室结构整体性较差（ ）
参考答案:
错

- 地基条件好，可采用跨中分缝的底板（ ）
参考答案:
对

- 在闸墩两侧附近设缝，将底板与闸墩断开，成为分离式底板（ ）
参考答案:
对

- 分离式底板整体性好，对地基要求低（ ）
参考答案:
错

- 闸墩的作用是分隔闸孔，支撑闸门、工作桥等上部结构（ ）
参考答案:
对

## 第六章测试

- 当河道枯水时期的水位和流量能满足引水要求时，便可直接在河岸修建引水枢纽，称为（ ）
参考答案:
无坝渠首

- 位于弯道凹岸的无坝取水枢纽的组成包括（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。（ ）
参考答案:
沉沙池;拦沙坎;进水闸;引水渠

- 为了满足农田的灌溉、水力发电、工业以及生活用水等的需要，在河道的适宜地点建造的的取水枢纽或引水枢纽称为渠首或渠首工程。（ ）
参考答案:
对

- 导流堤式取水枢纽的取水形式有（ ）
参考答案:
正面取水，侧面排沙;正面排沙，侧面取水

- 常见的有坝取水枢纽包括（ ）、（ ）、（ ）和（ ）。（ ）
参考答案:
沉沙槽式渠首;冲沙廊道式渠首;底栏栅式渠首;人工弯道式渠首

- （ ）是指在河道内或岸边上修建人工弯道，使之产生横向环流，以减少入渠泥沙的取水方式。（ ）
参考答案:
人工弯道式渠首

- 人工弯道式取水枢纽通常由（ ）、（ ）、（ ）、（ ），壅水坝或泄洪闸等组成。（ ）
参考答案:
人工弯道;冲沙闸;进水闸;上下游整治段

- （ ）是利用进水闸前的沉沙池使水流中的泥沙下沉，并由冲沙闸排走，以减少泥沙入渠的一种有坝取水枢纽。（ ）
参考答案:
沉沙槽式渠首

- 沉沙池式渠首的组成包括（ ）、（ ）、（ ）、（ ）及进水闸等。（ ）
参考答案:
导流墙;雍水建筑物;冲沙闸;沉沙池

- 沉沙池式渠首的优点是结构简单、经济，适用于稳定性河道，采用较广。（ ）
参考答案:
对

- 沉沙池式渠首的缺点是沉沙池内易出现旋流、回流等，影响泥沙下沉；水流进闸时转90度角所引起的横向环流将底沙带入渠道。（ ）
参考答案:
对

- 沉沙池的布置不仅要考虑沉沙所需要的容积，而且还要考虑冲沙防沙的效果。（ ）
参考答案:
对

- 沉沙池按沉淀室的平面形状，可分为（ ）及（ ）两类。（ ）
参考答案:
直线形沉沙池;曲线形沉沙池

- （ ）式渠首是在壅水坝内设置输水廊道，并利用其顶部栏栅筛析作用拦沙引水的一种取水方式。（ ）
参考答案:
底栏栅式渠首

- 底栏栅式渠首适用于河床较窄、水深较浅、河底纵坡较大、大颗粒推移质特别多、取水量比例较大的山溪河流。（ ）
参考答案:
对

- 底栏栅式渠首枢纽组成包括（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、导流堤等。（ ）
参考答案:
泄洪排沙闸;底栏栅坝;溢流坝;拦沙坎

- （ ）是一种表层引水，底层排沙的取水枢纽，这种渠首可以边引水边冲沙。（ ）
参考答案:
冲沙廊道式渠首

- 冲沙廊道式渠首适用于来水量比较丰富、用水保证率高的情况。（ ）
参考答案:
对

- 冲沙廊道式渠首按照进水闸的布置位置分为（ ）和（ ）两种布置形式；（ ）
参考答案:
侧面引水式;正面引水式

## 第七章测试

- 隧洞中常需要临时性支护和永久性衬砌，以承受围岩压力。（ ）
参考答案:
对

- 围岩除了产生作用在衬砌上的围岩压力以外，同时又具有承载能力，可以与衬砌共同承受内水压力等荷载。（ ）
参考答案:
对

- 枢纽中的泄水隧洞，其进口通常位于水下较深处，属深式泄水洞。它的泄水能力与作用水头H的（ ）成正比，当H增大时，泄流量增大较慢。（ ）
参考答案:
1/2次方

- 深式进口位置较低，可以提前泄水，常用来配合溢洪道宣泄洪水。（ ）
参考答案:
对

- 水工隧洞的类型按用途分类，可以分为（ ）与导流洞等。（ ）
参考答案:
排沙洞;放空洞;泄洪洞;引水洞

- 配合溢洪道宣泄洪水，保证枢纽安全的水工隧洞被称为（ ）
参考答案:
泄洪洞

- 用来引水发电、灌溉或供水的水工隧洞被称为（ ）
参考答案:
引水洞

- 用来排放水库泥沙，延长水库的使用年限，有利于水电站的正常运行的水工隧洞被称为（ ）
参考答案:
排沙洞

- 在水利枢纽的建设施工期用来施工导流的水工隧洞被称为（ ）
参考答案:
导流洞

- 按水工隧洞洞内水流状态分类，可以分为（ ）
参考答案:
有压洞;无压洞

- 隧洞工作闸门布置在隧洞出口，洞身全断面均被水流充满，隧洞内壁承受较大的内水压力的水工隧洞被称为（ ）
参考答案:
有压洞

- 引水发电隧洞一般是（ ）
参考答案:
有压洞

- 隧洞的工作闸门布置在隧洞的进口，水流没有充满全断面，有自由水面的水工隧洞被称为（ ）
参考答案:
无压洞

- 灌溉渠道上的隧洞一般是（ ）
参考答案:
无压洞

- 水工隧洞进口建筑物的形式可分为（ ）、（ ）、（ ）和（ ）等。（ ）
参考答案:
塔式;岸塔式;斜坡式;竖井式

- 塔式进水口的结构形式有封闭式和框架式两种。（ ）
参考答案:
对

## 第八章测试

- 渠系建筑物按照作用不同,可分为（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、量水建筑物等。（ ）
参考答案:
控制建筑物;泄水建筑物;衔接建筑物;交叉建筑物

- 灌溉渠道一般可分为（ ）、（ ）、（ ）、（ ）四级固定渠道（ ）
参考答案:
斗渠;农渠;干渠;支渠

- （ ）、（ ）主要起输水作用,称为输水渠道；斗渠、农渠主要起配水作用,称为配水渠道。（ ）
参考答案:
支渠;干渠

- 渠道横断面的形状有（ ）、（ ）、（ ）、（ ）等。（ ）
参考答案:
弧形底梯形;梯形;矩形;U形

- 渡槽是输送水流跨越（ ）、（ ）、（ ）、（ ）等的架空输水建筑物。（ ）
参考答案:
沟谷;渠道;道路;河流

- 渡槽一般由（ ）、（ ）、出口连接段、（ ）、（ ）等组成。（ ）
参考答案:
基础;支承结构;进口连接段;槽身

- 按施工方法分,有（ ）、（ ）、（ ）等。（ ）
参考答案:
现浇整体式渡槽;预制装配式渡槽;预应力渡槽

- 按所用材料分,有木渡槽、砌石渡槽、混凝土渡槽、钢筋混凝土渡槽等（ ）
参考答案:
对

- 按槽身断面分,有矩形槽、U形槽、梯形槽、圆管形槽等,通常用的是前两种（ ）
参考答案:
对

- 按支承结构形式分,有梁式渡槽、拱式渡槽、桁架式渡槽、组合式渡槽、悬吊式渡槽、斜拉式渡槽等,其中常用的是前两类（ ）
参考答案:
对

- 倒虹吸管是输送渠水通过河流、山谷、洼地、道路或其他渠道的压力输水管道,属于（ ）
参考答案:
交叉建筑物

- 当渠道与道路、沟谷等障碍物相交时，在道路或填方渠道下面，为输送渠水或宣泄沟谷来水而修建的建筑物称为（ ）
参考答案:
涵洞

- 在落差建筑物中水流呈自由抛射状态跌落于下游消力池的叫跌水;水流受陡槽约束而沿槽身下泄的叫（ ）
参考答案:
陡坡